- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 年产1.5万吨大型高端装备零部件项目 |
| --- | --- |
| 建 设 单 位： | 江阴市汇金机械有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2024年8月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产1.5万吨大型高端装备零部件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2310-320258-89-01-735275 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 马** | 联系方式 | 137712**** |
| 建设地点 |  | 无锡市江阴高新技术产业开发区城东街道东定路85号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经120 度 21 分47.998 秒，北纬31 度 54 分20.728 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3393 锻件及粉末冶金制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33中68 铸造及其他金属制品制造 339 |
| 建设性质 |  | ¨新建（迁建） ¨改建 þ扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 |  | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目备案文号 | 澄高行审备〔2023〕117号 |
| 总投资（万元） |  | 6500 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.46 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | þ否 ¨是： | 用地面积（m2） | 7000 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目 情况; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018 年）》中有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水接管至江阴市清泉水处理有限公司; 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目易燃、易爆、有毒等危险物质存储量不超临界量; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水依托自来水管网，不采用河道取水，无取水口; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 无需设置. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此无需设置地下水专项评价; 无需设置. |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴高新技术产业开发区总体发展规划（2011-2030）》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称及文号：《江阴市高新技术产业开发区总体发展规划（2011-2030）的批复》、澄政复[2012]74号 规划名称：《江阴市工业园区产业定位实施方案》的通知 审批机关：江阴市工业园区升级改造领导小组办公室 审批文件名称及文号：澄工改办〔2022〕7号，2022年6月13日 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评：《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》 审批机关：原中华人民共和国环境保护部 审批文件名称及文号：关于《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见、环审[2015]112号 召集审查机关：原中华人民共和国环境保护部 |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 江阴市汇金机械有限公司成立于2014年5月5日，位于江阴市城东街道东定路85号，主要从事通用零部件的生产。 该公司“通用零部件制造、加工”环境影响报告表于2014年6月12日通过江阴市环境保护局审批，审批生产能力为通用零部件3000t/a，该项目于2015 年6月25日通过江阴市环境保护局一阶段验收，生产能力为通用零部件1000t/a，通用零部件2000t/a项目后期不再建设。 江阴市汇金机械有限公司拟租用江阴市双旺纺织有限公司7000平方米厂房，购置内置蓄热式室式锻造加热炉、快速锻造液压机组等国产设备共13台，从事大型高端装备零部件生产。项目完成后，将实现年产1.5万吨大型高端装备零部件的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。本项目属于C3393锻件及粉末冶金制品制造，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于“三十、金属制品业 33”中“68 铸造及其他金属制品制造 339”的“其他”，故本项目编制环境影响报告表。 为此，江阴市汇金机械有限公司委托冠誉环境（江苏）有限公司对该项目进行环境影响评价工作。冠誉环境（江苏）有限公司接受我公司委托后，进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 2.2工程内容及规模 本项目利用租用厂房进行建设，项目主体工程主要为新增设备的购置、安装和调试等环节；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程和产品方案见表2-1。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力（t/a）; 年运行时数（h）. 扩建前; 扩建后; 增减量. 审批量; 实际量. 1; 生产车间; 通用零部件; 3000; 1000; 1000; 0; 2400. 2; 大型高端装备零部件; 0; 0; 15000; +15000. 大型高端装备零部件应用于航空航天领域，无固定尺寸及型号，根据客户要求定制。 表2-2 建设项目公用和辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 主体工程; 生产车间; 4000m2; 4000m2; 0; 一层、高10m. 贮运工程; 原料仓库; 300m2; 300m2; 0; 原品贮存，出租厂家厂房改造. 成品仓库; 300m2; 300m2; 0; 成品贮存，出租厂家厂房改造. 公用 工程; 给水; 自来水; 10t/h; 10t/h; 0; 依托现有给水管网，由自来水公司供水. 排水; 雨水管网; 40t/h; 40t/h; 0; 厂区雨水管网，现有。雨水排口环保责任主体为江阴市汇金机械有限公司. 污水管网; 20t/h; 20t/h; 0; 接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，污水管网出租厂家现有。本项目可满足江阴市清泉水处理有限公司废水接管要求。污水排口环保责任主体为江阴市汇金机械有限公司. 供电; 500kVA; 500kVA; 0; 依托出租厂家现有. 供气; 天然气管道; 250m3/h; 250m3/h; 0; 天力然气公司建设，依托出租厂家. 环保 工程; 废水; 化粪池; 30m3; 30m3; 0; 生活污水预处理，依托出租厂家。 化粪池处理能力可满足本项目生活污水预处理要求. 固废; 一般固废暂存场所; 5m2; 50m2; 45m2; 固废分类收集、暂存，新增. 危废仓库; 5m2; 5m2; 0; 依托现有，暂存. 噪声治理工程; ≥25dB(A); ≥25dB(A); 0; 合理布局，车间、厂房隔声. |
| 建设内容 | 2.3主要生产设备 表2-3 主要设备清单 生产单元类型; 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施名称; 设施参数/规格型号; 数量（台/套）; 备注. 参数名称; 设计值; 扩建前; 扩建后; 增减量. 审批量; 实际量. 主体工程; 机加工; 机械加工; 普通车床; /; /; 3; 3; 3; 0; 现有. 精密车床; /; /; 2; 2; 2; 0; 现有. 铣床; /; /; 1; 1; 1; 0; 现有. 钻床; /; /; 1; 1; 1; 0; 现有. 锻造; 锻压; 出料机; 设备吨位; 5T; 1; 1; 2; +1; 新增1台. 液压锤; 设备吨位; 6T; 5; 1; 1; 0; 现有. 液压锤; 设备吨位; 4T; 3; 1; 1; 0; 现有. 液压锤; 设备吨位; 1T; 1; 1; 1; 0; 现有. 锻造操作机; 设备吨位; 8T; 1; 1; 1; 0; 现有. 锻造操作机; 设备吨位; 5T; 1; 1; 1; 0; 现有. 快速锻造液压 机组; 型号; 50MN; 0; 0; 1; +1; 新增1台. 加热; 自动温控锻造加热炉; /; /; 3; 3; 3; 0; 现有. 锻造加热炉; 型号; 3500×2000×1500mm; 0; 0; 6; +6; 新增6台. 辅助工程; 辅助; 辅助; 检测设备; /; /; 1; 1; 1; 0; 现有. 行车; 设备吨位; 5T; 2; 2; 2; 0; 现有. 行车; 设备吨位; 10T; 2; 2; 2; 0; 现有. 减震装置; /; /; 1; 1; 1; 0; 现有. 空压机; 功率; 18.5KW; 0; 0; 1; +1; 新增1台. 冷冻干燥机*; 型号; NTGM-3H; 0; 0; 1; +1; 新增1台. 冷却塔; 能力; 400m3 /h; 0; 0; 1; +1; 新增1台. 冷却塔; 能力; 50m3 /h; 1; 1; 1; 0; 现有. 循环冷却水泵; 型号; 200KQL400-20-30/4; 0; 0; 1; +1; 新增1台. 行车; 设备吨位; 25T; 0; 0; 1; +1; 新增1台. 合计; 29; 23; 36; 13. 冷冻干燥机用于除湿，维护设备 2.4主要原辅材料 表2-4 原辅材料消耗表 类别; 名称; 组分/规格; 年耗量（吨/年）; 包装储存方式; 最大储存量（吨）; 来源及运输. 扩建前; 扩建后; 增减量. 审批量; 实际量. 原料; 钢坯; 钢; 3400; 1100; 1100; 0; 散装; 100; 国内，汽运. 钢坯; 镍合金; 0; 0; 15600; +15600; 散装; 300; 国内，汽运. 辅料; 乳化液; 矿物油; 1; 0.3; 0.3; 0; 25kg/桶; 0.1; 国内，汽运. 机油; 矿物油; 2; 0.6; 0.6; 0; 25kg/桶; 0.1; 国内，汽运. 液压油; 矿物油; 0; 0.5; 1; 0.5; 170kg/桶; 0.17; 国内，汽运. |
| 建设内容 | 2.5主要燃料 本项目燃料使用情况见表2-5。 表2-5 主要燃料使用情况 序号; 燃料名称; 热值（MJ/m3）; 年使用量（万m3）; 来源. 扩建前; 扩建后; 增减量. 审批量; 实际量. 1; 天然气; 34-38; 36; 12; 117; +105; 江阴市天力燃气有限公司提供. 2.6水（汽）量平衡 本项目不新增劳动定员，无生活污水新增，主要用水为快速锻造液压机组隔套冷却用水 。 快速锻造液压机组隔套冷却用水：新增1台冷却塔，冷却水循环量为400 m3 /h，按每日8小时计算，循环水量为960000t/a，损耗量按0.1%计算为960t/a，采用自来水进行补水。 |
| 建设内容 | 2.7地理位置、车间平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：项目建设地位于江阴高新技术产业开发区城东街道东定路85号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目利用江阴市双旺纺织有限公司厂房及办公楼，设置锻压区、原料、成品区、机械加工区，厂区平面布置具体见附图2。 厂界周围500米土地利用现状：本项目利用江阴市双旺纺织有限公司厂房， 厂界东侧15m处为红心河，隔红心河为红心路、厂界南侧5m处为东定路，隔东定路为金缘锯业、厂界西侧为江阴凯博通信科技有限公司，厂界北侧为江阴市宏勇医疗科技发展有限公司。厂界周围500米土地利用现状见附图3。 2.8工作制度与劳动定员 劳动定员：本项目为扩建项目，人员可在内部调节，不新增人员，该公司扩建前劳动定员30人，扩建后劳动定员30人。（《通用零部件制造、加工》一阶段验收，后期项目不再建设，故无需新增劳动人员） 工作制度：该公司实行昼间一班8小时工作制，具体工作时间为8:00-17:00，中午休息1小时，年有效工作日为300天。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9本项目生产工艺 2.9.1工艺流程简述 本次扩建项目从事大型高端装备零部件的生产。具体生产工艺如下：（其中G-废气、S—固废、N—噪声、Z—振动）： 锻压 钢坯 成 品 机加工 加热 天然气加热 G1天然气燃烧废气 1200℃ S1金属氧化皮 N1噪声、Z1振动 （外协） 隔套冷却水 图2-3 大型高端装备零部件工艺流程及产污环节图 主要工艺说明： （1）加热：利用天然气锻造加热炉加热使钢坯受热软化，便于锻压，加热温度为 1200℃，加热持续时间为1.5小时。加热后的物料通过出料机进行输送。该工序产生天然气燃烧废气（G1）。 （2）锻压：出料后的物料经锻造操作机转运至快速锻造液压机组平台上，对高温金属坯料施加压力，使其产生塑性变形，获得具有一定机械性能、形状和尺寸的锻造件。锻压过程中液压油需通过冷却水进行隔套冷却，该冷却水经冷却塔冷却后循环回用，不排放。该工序产生一定的金属氧化皮（S1）、噪声（N1）和振动（Z1）。 （3）机加工（外协）：利用车床、铣床和钻床对锻件外形、内部尺寸等进一步精确加工，以达到相应的精度。该项目机加工部分外协加工。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10与本项目有关的原有污染物情况 江阴市汇金机械有限公司成立于2014年5月5日，位于江阴市城东街道东定路85号，主要从事通用零部件的生产。 该公司历年申报建设并实施的建设项目进程、环保手续情况调查如下： 表2-7历年环保手续情况汇总 项目 名称; 环评类型; 环评批复时间; 编号; 三同时验收时间; 审批情况; 实际建设情况; 排污许可手续. 《通用零部件制造、加工》; 报告表; 2014年6月12日; 201432028100353; 2015 年6 月 25 日通过江阴市环境保护局一阶段验收，编号：2015-0189（通用零部件2000t/a不再建设 ）; 通用零部件3000t/a; 通用零部件1000t/a; 91320281301873171D001Y. 2.10.1与本项目有关的原有污染物情况 2.10.1.1工艺流程和产污节点图 锻压 钢坯 加热 断料 （外加工） 天然气燃烧废气 天然气 1200℃ 金属氧化皮 噪声、振动 隔套冷却水 机加工 金属废料、废乳化液 噪声 乳化液 成品 图2-4 现有项目通用零部件生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.9.1.2水量平衡图 新鲜水 900 生活用水 锻压过程隔套冷却用水 化粪池 接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理 120 损耗180 720 损耗120 1020 120000 720 图2-5 现有项目水量平衡图 单位：t/a 2.10.2产污情况 （1）废气： 现有项目废气主要为加热环节产生的燃天然气废气，天然气燃烧废气通过15米高排气筒DA001排放。天然气消耗量为12万m3/a，颗粒物排放量0.0343t/a、二氧化硫排放量0.024t/a、氮氧化物0.2244t/a。（按照燃烧系数《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册”-“12 热处理”天然气整体热处理污染物产污系数重新计算量颗粒物0.000286kg/m3、SO20.000002Skg/m3、NOx 0.00187kg/m3 S取100）。 （2）废水 现有项目废水主要为生活污水720t/a，生活污水经化粪池预处理后接入江阴市清泉水处理有限公司，其中水污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮的排放量分别为0.0360t/a、0.0072t/a、0.0029t/a、0.0004t/a、0.0086t/a。 （3）噪声 现有项目噪声主要为液压锤、出料机、车床、铣床、钻床等设备产生的噪声，源强约为75～105dB(A)，建设单位针对噪声产生特点，采取措施为：①生产车间在厂区合理布局；②优先选择低噪声设施，且各类设施均设置于建筑物内；③租用车间墙壁为实砌墙，通过建筑物的隔声和距离衰减。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （4）固废 现有项目固废主要为锻压工序产生的金属氧化皮、机加工工序产生的金属废料和废乳化液、设备维护产生的废机油和生活垃圾。金属氧化皮90t/a及金属废料10t/a收集后外售综合利用；废机油0.08t/a、废乳化液0.02t/a、废液压油0.2t/a委托有资质单位处置；生活垃圾4.5t/a由环卫部门收集后统一处置。 2.10.3排放总量汇总 现有项目排放总量见表2-10。 表2-10 现有项目污染物排放总量指标汇总 污染物类别; 实际排放量（t/a）; 环评量（t/a）. 废气; 颗粒物; 0.0343; 0.094. 氮氧化物; 0.024; 0.144. 二氧化硫; 0.2244; 0.674. 废水; 废水量; 720; 720. COD; 0.0360; 0.0360. SS; 0.0072; 0.0072. 氨氮; 0.0029; 0.0029. TP; 0.0004; 0.0004. TN; 0.0086; 0.0086. 固体废物; 0; 0. 2.10.4主要环境问题 存在问题： 现有项目未考虑过废油桶、废切削液桶。 “以新带老”整改方案： 本项目固废中新增废油桶、废切削液桶。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 根据2022年度《江阴市生态环境状况公报》，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 3.1.2地表水环境 本项目接入江阴清泉水处理有限公司集中处理，纳污河流为东横河，根据江苏智慧生态环境检测有限公司监测报告IET-JCBG-050442【2022】，监测断面在清泉水处理公司排口下游500m（W2）、清泉水处理公司排口下游2000m（W3），监测时间2022年9月23日-25日，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)》近3年的现有监测数据的要求，其中pH、化学需氧量、氨氮因子均达到了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水功能区要求，总磷超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水功能区要求，地表水环境质量现状检测结果见下表3-2、3-3。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.3声环境 根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》，项目建设地为3类声环境功能区，东定路为城市次干路，道路两侧20米范围内为4a类声环境功能区，故项目建设地南厂界执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)中4a类区标准，其余厂界执行3类区标准。 根据江苏天美检测科技有限公司检测报告Timi-JCBG-Z0001【2024】，监测结果见下表。 3.1.4生态环境 本项目为污染影响类项目，不新增用地，用地范围内不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不作电磁辐射的现状分析。 3.1.6地下水、土壤环境 建设项目厂区内除绿化外均已硬化，生产车间等区域均做好防渗及防泄漏措施，正常工况下，不存在地下水、土壤环境污染途径，对土壤、地下水环境基本无影响，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 3.2.2声环境保护目标 建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 本项目位于江阴高新技术产业开发区城东街道东定路85号 ，不在产业园外新增用地，不涉及生态保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水污染物排放标准 生活污水接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级接管标准，处理出水执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，同时执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准，尾水达标后排入东横河。 表3-6 废污水接管标准限值表 排放口名; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 废水接管口DW001; 《污水综合排放标准》GB8978-1996; 表4中三级标准; pH; 无量纲; 6～9. COD; mg/L; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015); 表1中B等级标准; 氨氮; 45. 总磷; 8. 总氮; 70. 污水厂 排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1一级A标准; SS; mg/L; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）; 表2标准; COD; mg/L; 50. 氨氮; 4（6）*. TN; 12（15）*. TP; 0.5. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.3.2噪声排放标准 根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》，营运期南侧靠东定路侧厂界（即南侧厂界）噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类标准、其他厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。 表3-7厂界环境噪声排放标准 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 东、西、北厂界; 厂界噪声排放标准3类dB(A); 65; 55. 南厂界; 厂界噪声排放标准4类dB(A); 70; 55. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3.3废气排放标准 天然气燃烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2020）表1标准。 表3-8 废气排放标准限值表 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 天然气燃烧; 颗粒物; 20; —; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2020）表1标准. SO2; 80; —. 氮氧化物; 180; —. 烟气黑度; 林格曼黑度 1 级. 注：本项目工业炉窑基准氧含量执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2020）表5中其他工业炉窑干烟气基准氧含量 ，为9 ％。本项目排气筒15 m，且排气筒周围半径 200 m 距离内建筑物不高于12m，满足高出200米范围内建筑物3m以上的要求。 3.3.4固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 3.3.5振动 项目所在区域执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中工业集中区标准。 表3-9 区域噪声标准限值表 适用地带范围; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 工业集中区; 75 dB(A); 72 dB(A). |

| 总量 控制 指标 | 废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物； 废水：COD、氨氮、TP、TN；SS（考核因子）； 固废：各类固体废物。 项目污染物排放总量指标见表3-10。 表3-10 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 扩建前; 扩建项目; “以新带老” 削减量; 扩建后全厂 排放量; 扩建后排放增减量. 实际排放量; 环评排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.0343; 0.094; 0.3003; 0; 0.3003; 0; 0.3346; +0.2406. 二氧化硫; 0.024; 0.144; 0.21; 0; 0.21; 0; 0.234; +0.09. 氮氧化物; 0.2244; 0.674; 1.9635; 0; 1.9635; 0; 2.1879; +1.5139. 生活废水（A/B）; 废水量; 720; 720; /; /; /; 0; 720; 0. COD; 0.0360; 0.0360; /; /; /; 0; 0.3240/0.0360; 0. SS; 0.0072; 0.0072; /; /; /; 0; 0.2520/0.0072; 0. 氨氮; 0.0029; 0.0029; /; /; /; 0; 0.0324/0.0029; 0. 总磷; 0.0004; 0.0004; /; /; /; 0; 0.0058/0.0004; 0. 总氮; 0.0086; 0.0086; /; /; /; 0; 0.0504/0.0086; 0. 固废; 0; 0; 601.2; 601.2; 0; 0; 0; 0. * A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量。 由上表可见，扩建后全厂废水排放量为720t/a，其主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.0360t/a、0.0072t/a、0.0029t/a、0.0004t/a、0.0086t/a，不新增排放量。 本项目颗粒物排放总量0.3346t/a、新增排放量0.2406t/a；二氧化硫排放总量0.234t/a、新增排放量0.09t/a；氮氧化物排放量2.1879t/a；新增排放量1.5139t/a，新增排放量在高新区内平衡。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目利用租赁厂房进行建设，施工期主要为生产车间布局调整，以及新增设备的安装、调试等，施工期较短，本报告不作具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 本项目产生的废气主要为加热工序天然气燃烧废气。 4.2.1.1废气源强分析 现有项目3台自动温控锻造加热炉，采用天然气为燃料。锻造加热炉天然气消耗量12万m3/a，燃烧废气通过15米高排气筒（DA001）排放。 扩建项目6台锻造加热炉，采用天然气为燃料。锻造加热炉天然气消耗量105万m3/a，燃烧废气通过现有15米高排气筒（DA001）排放。 根据“《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册”-“02 锻造”锻产坯加热产污系数：二氧化硫按0.000002Skg/m3（天然气中S= 100）天然气计、颗粒物按0.000286kg/m3天然气、氮氧化物按0.00187kg/m3天然气计。 天然气燃烧废气经风机引入15m高排气筒排放，DA001有组织排放量颗粒物0.3346t/a、二氧化硫0.234t/a、氮氧化2.1879t/a。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表 4-2污染源强有组织核算结果及相关参数一览表 工序或生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放标准; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 是否为可行技术; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 加热; 锻造加热炉及自动温控锻造加热炉; DA001; 颗粒物; 产污系数法; 8000; 17.4271; 0.1394; 0.3003/0.3346; /; /; /; 8000; 17.4271; 0.1394; 0.3003/0.3346; 20; /; 2400. 二氧化硫; 12.1875; 0.0975; 0.21/0.234; /; /; /; 12.1875; 0.0975; 0.21/0.234; 80; /. 氮氧化物; 113.9531; 0.9116; 1.9635/2.1879; /; /; /; 113.9531; 0.9116; 1.9635/2.1879; 180; /. 注：表格中污染物产生了及排放量以A/B表示，A是本项目污染物产生及排放量，B是全厂污染物产生及排放量，加热运行时间按2400小时/年计算. 表 4-3废气排放口基本情况表 排放口编号; 排放口类型; 污染物种类; 排放口地理坐标(度); 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度. 经度; 纬度. DA001; 一般排放口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 120.36322564; 31.90580103; 15; 0.8; 60℃. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.1.2废气监测计划 本项目的环境监测计划主要是保证项目所排放的污染物能够达标排放。针对本项目的污染物排放特点，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、及参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（ HJ 1124-2020）等，并结合《江苏省污染源自动监控管理办法》，制定该公司废气监测计划见下表。 表4-5 废气监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次. 排气筒（DA001）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 一次/年. |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.2废水 4.2.2.1废水产排情况 本次扩建项目不涉及新增废水，扩建后全厂生活污水720t/a，接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后排入东横河，水污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮的排放量分别为0.0360t/a、0.0072t/a、0.0029t/a、0.0004t/a、0.0086t/a。 ### 4.2.2.2监测计划 本项目废水仅为生活污水，且接入江阴市清泉水处理有限公司集中处理，无需定期监测。 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声产生源强及治理措施 （1）主要噪声源的确定 扩建项目新增噪声源主要为出料机、快速锻造液压机组、空压机、冷却塔、循环冷却水泵、风机等，噪声源强≤100dB(A)。各设备噪声源强和防噪措施具体见下表4-6、表4-7。 表4-6 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 冷却塔; /; 10; 70; 3; 60; 冷却塔、循环冷却水泵加装隔声设施; 昼间. 2; 循环冷却水泵; /; 12; 70; 1; 85. 以厂界西南角为坐标原点（0,0,0），向东为X轴正方向，向北为Y轴正方向，向上为Z轴正方向。. |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.4固废 根据工程分析，扩建项目固废为废液压油、金属氧化皮、废油桶、废切削液桶。 4.2.4.1固体废物产生量核算 （1）氧化皮金属：本项目锻压工序产生金属氧化皮，产生量约为600t/a。 （2）废液压油：本项目锻压设备维护产生废液压油，产生量约为0.2t/a。 （3）废油桶：本项目废油桶包括液压油桶及废机油桶，产生了约为0.1t/a。 （4）废切削液桶：本项目废切削液桶产生量约为0.1t/a。 扩建项目固体废物污染源源强见表4-12，扩建后全厂固废处置利用情况见表4-13。 表4-12 扩建项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 固体废物名称; 产生环节; 固废属性; 废物 类别; 废物代码; 主要成分; 有害成分; 物理性状; 危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 金属氧化皮; 锻压; 一般固废; SW17; 900-001-S17; 合金; /; 固; /; 600; 贮存于一般固废堆场; 固废回收单位处置; 600. 2; 废液压油; 设备维护; 危险固废; HW08; 900-218-08; /; 液压油; 液; T; 0.2; 贮存于危废仓库; 有资质单位处置; 0.2. 4.2.4.2环境管理要求 A、一般工业固废 ①按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般固废堆场。 ②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ③一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 ④建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 |
|  | B、危险废物 本项目危险废物贮存场所基本情况见表4-14。 表4-14 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废 物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废仓库; 废机油; HW08; 900-249-08; 生产车间; 5m2; 密封桶; 3吨; 6个月. 2; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 密封桶. 3; 废液压油; HW08; 900-218-08; 密封桶. 4; 废油桶; HW08; 900-249-08; /. 5; 废切削液桶; HW49; 900-041-49; /. 注：公司危废仓库面积约为5m2，贮存能力约为3t，预计废机油、废乳化液、废液压油、废油桶、废切削液桶每6个月周转一次，公司年最大贮存量约为0.35t，因此，公司危废仓库能够满足贮存空间要求。 4.2.5地下水、土壤 地下水和土壤的防渗分区和技术要求见下表。 表4-17 地下水和土壤的防渗分区和技术要求 污染源; 污染物类型; 污染途径; 防渗分区; 防渗技术要求. 一般固废堆场; 其他类型; 大气沉降; 简单防渗区; 一般地面硬化. 危废仓库、原料区（油类物质储存区）; 其他类型; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 车间其他区域; 其他类型; 简单防渗区; 一般地面硬化. 本项目涉及大气沉降，但沉降量较小，基本无影响；厂区进行分区防渗，不考虑地面漫流及垂直入渗污染途径，一般固废堆场及车间其他区域地面硬化，危险废物暂存区地面做好地面硬化并做好防渗处理，不会对土壤、地下水造成污染，故不开展跟踪监测。 4.2.7生态 本项目无产业园区外新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，正常运行情况下不会对生态造成影响。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.8环境风险 4.2.8.1环境分析初筛 1）风险调查 经筛选分析，本项目风险物质为机油、乳化液、废机油、废乳化液、液压油、废液压油、天然气，危险物质数量与临界量比值（Q）计算见下表。 表4-18 本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算 序号; 危险物质名称; CAS号; 临界量Qn（每种危险物质的临界量，t）; 最大存在总量qn（每种危险物质的最大存在总量，t）; 该种危险物质Q值. 1; 机油; /; 2500; 0.1; 0.00004. 2; 废机油; /; 2500; 0.04; 0.000016. 3; 乳化液; /; 2500; 0.1; 0.00004. 4; 废乳化液; /; 2500; 0.01; 0.000004. 5; 液压油; /; 2500; 0.17; 0.000068. 6; 废液压油; /; 2500; 0.2; 0.00008. 7; 天然气; 74-82-8; 10; 0.0017; 0.00017. 项目Q值∑; 0.000418. 注：机油、乳化液、液压油、废机油、废乳化液、废液压油临界量参照油类物质。天然气经管道运输，厂区内管道230m、直径10cm，天然气最大存在量约为0.0017t。 4.2.8.2环境风险识别 本项目环境风险识别情况见下表。 表4-19 本项目环境风险识别情况 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 原料区; 机油、乳化液、液压油; 泄漏、火灾; 大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤; 周围敏感点. 2; 危废仓库; 废机油、废乳化液、废液压油; 泄漏、火灾; 大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤. 3; 天然气管道; 天然气; 火灾、爆炸; 大气、地表水、土壤、地下水. |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.7.3环境防范措施 表4-20 建设项目环境风险环境防范措施 建设项目名称; 年产1.5万吨大型高端装备零部件项目. 建设地点; 江阴市汇金机械有限公司. 地理坐标; 经度; 120 度 21 分47.998秒; 纬度; 31 度 54 分20.728 秒. 主要风险物资及分布; 风险物质：废机油、废乳化液、机油、乳化液、液压油、废液压油、天然气； 危险单元：危废仓库、原料仓库、天然气管道。. 环境影响途径及危害后果; ①危废仓库及原料仓库中机油、废机油等发生泄漏，若防渗破损，将对土壤、地下水造成污染；若进入雨水管网随着雨水进入地表水，将对地表水水质造成影响；若遇火源，引起火灾，燃烧产生CO、烟尘等对大气环境造成污染，消防产生废水若进入雨水管网随着雨水进入地表水，将对地表水水质造成影响。 ②天然气管道泄漏，若遇火源，引起火灾，甚至引起爆炸，燃烧产生CO、烟尘等对大气环境造成污染，消防产生废水若进入雨水管网随着雨水进入地表水，将对地表水水质造成影响。. 风险防范措施要求; （1）危废仓库、原料仓库设置防渗设施，并设置泄漏物收集设施。加强对物料、危废储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 （2）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 （3）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 （4）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 （5）企业编制突发环境事件应急预案，在厂区边界预先准备适量的沙包、沙袋等堵漏物或应急水袋等收集措施，在厂区灭火时封堵雨水管网，并将消防尾水暂存在应急水袋中，防止消防废水向厂外泄漏。企业应完善突发环境事故应急措施。 （6）做好总图布置和建筑物安全防范措施。 （7）准备各项应急救援物资。 （8）严格管理火源。 （9）定期检查天然气管道。. 填表说明：/. 4.2.9电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/天然气燃烧废气 |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | / | DB 32/3728—2020表1标准 (即颗粒物≤20mg/m3，SO2≤80mg/m3，NOx≤180mg/m3、林格曼黑度 1 级) |
| 地表水环境 | DW001/生活污水排放口 |  | COD、SS、氨氮、TP、TN | 化粪池处理后接管至污水厂 | GB/T31962-2015表1中B等级和GB8978-1996表4三级标准，COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L |
|  | YS001 |  | / | 雨水排放口前端设置明渠（排放井），便于日常检查、采样检测。 | / |
| 声环境 | 生产车间 | 出料机 | 出料机 | 优选低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 | 东、西、北厂界达GB12348-2008表1中3类标准昼间噪声≤65dB（A）、南厂界达GB12348-2008表1中4类标准昼间噪声≤70dB（A）夜间不生产 |
|  |  | 快速锻造液压机组 | 快速锻造液压机组 |  |  |
|  |  | 空压机 | 空压机 |  |  |
|  |  | 风机 | 风机 |  |  |
|  |  | 冷却塔 | 冷却塔 |  |  |
|  |  | 循环冷却水泵 | 循环冷却水泵 |  |  |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废金属氧化皮收集后外售利用；危险固废废液压油委托有资质单位处置 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废仓库、原料区（油类物质储存区）采取一般防渗，一般固废堆场及车间其他区域采取简单防渗。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目建设地范围内无生态环境保护目标，不会对生态环境造成影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）危废仓库、原料仓库设置防渗设施，并设置泄漏物收集设施。加强对物料、危废储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 （2）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 （3）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 （4）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 （5）企业编制突发环境事件应急预案，在厂区边界预先准备适量的沙包、沙袋等堵漏物或应急水袋等收集措施，在厂区灭火时封堵雨水管网，并将消防尾水暂存在应急水袋中，防止消防废水向厂外泄漏。企业应完善突发环境事故应急措施。 （6）做好总图布置和建筑物安全防范措施。 （7）准备各项应急救援物资。 （8）严格管理火源。 （9）定期检查天然气管道。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十八、金属制品业 33”中“铸造及其他金属制品制造 339”，、涉及通用工序工业炉窑，为登记管理。 企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环境保护角度，本项目可行。

附表

单位：t/a

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0343 | 0.094 | 0 | 0.3003 | 0 | 0.3346 | +0.3003 |
|  | 二氧化硫 | 0.024 | 0.144 | 0 | 0.21 | 0 | 0.234 | +0.21 |
|  | 氮氧化物 | 0.2244 | 0.674 | 0 | 1.9635 | 0 | 2.1879 | +1.9635 |
| 废水 | 废水量 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 |
|  | COD | 0.0360 | 0.0360 | 0 | 0 | 0 | 0.0360 | 0 |
|  | SS | 0.0072 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 |
|  | TP | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 |
|  | TN | 0.0086 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0.0086 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 金属氧化皮 | 90 | 90 | 0 | 600 | 0 | 690 | +600 |
|  | 金属废料 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
|  | 废乳化液 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
|  | 废液压油 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①