- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

项目名称：            环保提升改造项目

建设单位（盖章）：  江阴市八方混凝土有限公司

编制日期：             2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 环保提升改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-320260-89-02-282614 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 江苏 省 无锡 市 江阴 市 澄江街道 乡（街道） 新澄路15号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 19 分 19.330 秒， 31 度 54 分 29.370 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3021水泥制品制造、 C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30石膏、水泥制品及类似制品制造302商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 |
| 建设性质 | £新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江阴市人民政府澄江街道办事处 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴澄江备〔2024〕66号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 30 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 占地面积25000 |
| 专项评价设置情况 | 本项目无需设置专项。 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | / |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江阴市八方混凝土有限公司成立于2009年2月，主要从事商品混凝土等的生产。企业的经营范围为：商品混凝土的制造、加工、销售；建材的销售。该公司“年产15万立方米混凝土新建项目”于2012年1月19日通过江阴市环保局审批，并于2012年1月19日通过江阴市环保局“三同时验收”，批复产能为：建设1条商品混凝土生产线（生产线C），年产15万立方米商品混凝土，建设地址位于澄江街道新澄路15号。 江阴市东晟混凝土有限公司澄江分公司（曾用名：江苏海豹混凝土有限公司江阴分公司）成立于2008年09月25日，主要从事商品混凝土的生产、销售，“年产15万立方米混凝土新建项目”于2008年9月10日通过江阴市环保局审批，并于2009年3月13日通过江阴市环保局“三同时验收”，批复产能为：建设两条商品混凝土生产线（生产线A、生产线B），年产15万立方米商品混凝土，建设地址位于澄江街道新澄路15号。 2023年11月，江阴市八方混凝土有限公司收购位于同一个厂区的江阴市东晟混凝土有限公司澄江分公司“年产15万立方米混凝土新建项目”，收购证明材料详见附件。收购后，全厂产能为：3条商品混凝土生产线，年产30万立方米商品混凝土。 现因发展需要，拟投资500万淘汰收购的其中1条生产线（生产线A：年产混凝土7.5万立方米），增设一条高质量水泥稳定碎石1#生产线：年产水泥稳定碎石7.5万立方米，并对全厂进行环保提升。本项目新增的1#生产线主要设备有：主机（搅拌机）、水泥仓（储罐）、送料皮带机一座等。工艺流程为：原材料（水泥、石子等）计量给料-搅拌机-加水-搅拌-出料-汽车外运（罐装运输车）。环保提升措施有：①生产区域进行全封闭以降低噪音和粉尘外溢；②封闭区域内增设喷淋装置以减少粉尘；③在无法封闭区域增设环保设备雾炮机4台以降低粉尘；④增设龙门洗车机1台；⑤内场地每天保持定时洒水、清洗；⑥生产污水和初期雨水入收集池，经污水处理装置处理后生产回用，不外排。项目投产后，不新增产能，全厂产能为：年产30万立方米水泥制品。 - 2、工程内容及建设规模 （1）主体工程与产品方案 本项目租用厂房进行建设，工程内容主要为厂房内部布局调整、新增设备购买、安装和调试、淘汰设备的拆除等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（万立方米/年）; 年运行时数（hr）. 改建前; 改建后; 增减量. 1; 1#生产线; 水泥稳定碎石; 0; 7.5; +7.5; 2400. 2; 生产线A; 商品混凝土; 7.5; 0; -7.5; 2400. 3; 生产线B; 商品混凝土; 7.5; 7.5; 0; 2400. 4; 生产线C; 商品混凝土; 15; 15; 0; 7200. 合计; 水泥制品; 30; 30; 0; /. - （2）公用和辅助工程 |
| --- | --- |

| 建设内容 | - 本项目公用和辅助工程见表2-4。 表2-4 本项目公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 贮运; 工程 水泥筒库; 2×200m3 （φ5.7m、高9m）; 2×200m3 （φ5.7m、高9m）; 0; 现有（生产线C配套筒库），室内储放水泥. 4×200m3 （φ5.7m、高9m）; 2×200m3 （φ5.7m、高9m）; -2×200m3 （φ5.7m、高9m）; 收购（生产线A、B配套筒库，淘汰生产线A配套筒库），室内储放水泥. 0; 2×200m3 （φ5.7m、高9m）; +2×200m3 （φ5.7m、高9m）; 新增（1#生产线配套筒库），室内储放水泥. 粉煤灰筒库; 1×120m3 （φ4.5m、高9m）; 0; -1×120m3 （φ4.5m、高9m）; 现有淘汰（生产线C配套筒库），本次新增（生产线C配套筒库），室内储放粉煤灰. 1×40m3 （φ2.5m、高9m）; 0; -1×40m3 （φ2.5m、高9m）. 0; 1×200m3 （φ5.7m、高9m）; +1×200m3 （φ5.7m、高9m）. 2×200m3 （φ5.7m、高9m）; 1×200m3 （φ5.7m、高9m）; -1×200m3 （φ5.7m、高9m）; 收购（生产线A、B配套筒库，淘汰生产线A配套筒库），室内储放粉煤灰. 矿粉筒库; 1×120m3 （φ4.5m、高9m）; 1×120m3 （φ4.5m、高9m）; 0; 现有（生产线C配套筒库），室内储放矿粉. 2×150m3 （φ5m、高9m）; 1×150m3 （φ5m、高9m）; -1×150m3 （φ5m、高9m）; 收购（生产线A、B配套筒库，淘汰生产线A配套筒库），室内储放矿粉. 原料堆场; 2600m2; 2600m2; 0; 收购，室内，储放黄砂、石子. 500m2; 500m2; 0. 添加剂储罐; 2×20m3 （φ4m、高2m）; 2×20m3 （φ4m、高2m）; 0; 现有（生产线C配套储罐），室内储放添加剂. 4×20m3 （φ4m、高2m）; 2×20m3 （φ4m、高2m）; -2×20m3 （φ4m、高2m）; 收购（生产线A、B配套储罐，淘汰生产线A配套储罐），室内储放添加剂. 船运码头; 1座; 1座; 0; 利用现有. 公用工程; 给水; DN100; DN100; 0; 由区内自来水管网提供，依托租赁方现有. DN100; DN100; 0; 河水，详见取水许可证. 排水; 雨水; DN300; DN300; 0; 直接排入区内雨水管网，依托租赁方现有. 污水; DN200; DN200; 0; 接管光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，依托租赁方现有. 供电; 400KVA; 400KVA; 0; 收购变压器. 环保工程; 废水处理; 化粪池; 20m3; 20m3; 0; 依托租赁方现有. 沉淀池; 50m3; 0; -50m3; 收购，沉淀废水，淘汰. 污水处理装置（固液分离式污水处理装置）; 0; 10t/h; +10t/h; 新增，配套2个泥浆沉淀槽（5m×5m×1m）及3个储罐（φ2.5m×3m）. 废气处理; WAM除尘器; 2×540m3/h、 3×360m3/h; 0; -2×540m3/h、 -3×360m3/h; 淘汰，通过排气筒FQ-1~FQ-5排放. 滤芯过滤器+布袋除尘器; 7000m3/h; 0; -7000m3/h; 淘汰，通过排气筒FQ-6排放. 布袋除尘器; 0; 3×800m3/h、 1×600m3/h、 1×6000m3/h; +3×800m3/h、 1×600m3/h、 1×6000m3/h; 本项目新增，收集处理生产线C筒库贮运、输送、计量给料、混合搅拌废气，粉尘去除效率99.7%，通过30米高排气筒DA001排放. 布袋除尘器; 0; 3×800m3/h、 1×600m3/h、 1×12000m3/h; +3×800m3/h、 1×600m3/h、 1×12000m3/h; 本项目新增，收集处理生产线B筒库贮运、输送、计量给料、混合搅拌废气，粉尘去除效率99.7%，通过30米高排气筒DA002排放. 布袋除尘器; 0; 2×1000m3/h、 1×23000m3/h; +2×1000m3/h、 1×23000m3/h; 本项目新增，收集处理1#生产线筒库贮运、输送、计量给料、混合搅拌废气，粉尘去除效率99.7%，通过30米高排气筒DA003排放. 喷淋装置; 0; 1×60L/min; +1×60L/min; 新增，封闭区域（原料堆场、储料仓、搅拌楼等）降尘. 移动式雾炮机; 0; 4×17L/min; +4×17L/min; 新增，未封闭区域（厂区道路）降尘. 龙门洗车机; 0; 1×50L/min; +1×50L/min; 新增，清洗车辆. 噪声治理（隔声量）; ≥15dB(A); ≥25dB(A); +10dB(A); 生产区域增设全区域封闭降噪， 厂界达标排放. 固废处置; 一般固废堆场; 5m2; 30m2; +20m2; 现有，本次扩建，固体废物分类收集. 初期雨水池; 800m3; 800m3; 0; 现有. 3、原辅材料及理化性质 本项目原辅材料见表2-5。 表2-5 本项目主要原辅材料表 类别; 名称; 成分、规格; 年用量（t/a）; 最大储量; 存储位置; 包装方式; 运输方式. 改建前; 改建后; 增减量. 生产线C; 黄砂; 粒径≤5mm; 120000; 120000; 0; 3000t; 原料堆场; 散装; 船运. 石子; 粒径5~31.5mm; 165000; 165000; 0; 3000t; 散装; 船运. 水泥; 强度≤52.5Mpa; 37500; 37500; 0; 400立方米; 水泥筒库; 筒库装; 罐车. 粉煤灰; 二级灰; 9000; 9000; 0; 200立方米; 粉煤灰筒库; 筒库装; 罐车. 添加剂; 2-甲基-2-丙烯酸与丙烯酸乙酯和聚乙二醇单甲基丙烯酸酯-C16-18-烷基醚的聚合物50%、水50%; 525; 525; 0; 60t; 添加剂储罐; 3×20m3 储罐装; 罐车. 矿粉; S95; 9000; 9000; 0; 120立方米; 矿粉筒库; 筒库装; 罐车. 收购（生产线A、生产线B，淘汰生产线A）; 黄砂; 粒径≤5mm; 120000; 60000; -60000; 1500t; 原料堆场; 散装; 船运. 石子; 粒径5~31.5mm; 165000; 82500; -82500; 1500t; 散装; 船运. 水泥; 强度≤52.5Mpa; 37500; 18750; -18750; 400立方米; 水泥筒库; 筒库装; 罐车. 粉煤灰; 二级灰; 9000; 4500; -4500; 200立方米; 粉煤灰筒库; 筒库装; 罐车. 添加剂; 2-甲基-2-丙烯酸与丙烯酸乙酯和聚乙二醇单甲基丙烯酸酯-C16-18-烷基醚的聚合物50%、水50%; 525; 262.5; -262.5; 60t; 添加剂储罐; 3×20m3 储罐装; 罐车. 矿粉; S95; 9000; 4500; -4500; 150立方米; 矿粉筒库; 筒库装; 罐车. 新增（1#生产线）; 石子; 粒径≤2.5mm; 0; 60000; +60000; 1500t; 原料堆场; 散装; 船运. 粒径5~31.5mm; 0; 112500; +112500; 2500t; 散装; 船运. 水泥; 强度≤42.5Mpa; 0; 7500; +7500; 400立方米; 水泥筒库; 筒库装; 罐车. 4、主要设备 本项目主要生产单元为：黄原辅料计量给料、加水、搅拌、出料、外运。涉及的主要设备见表2-6。 ## 表2-6 主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 1; 生产线C; 搅拌机; 25m3/h; 1; 1; 0; 国产，现有. 2; 泵车; —; 3; 3; 0; 国产，现有. 3; 橄榄车; —; 15; 15; 0; 国产，现有. 4; 铲车; 5t; 1; 1; 0; 国产，现有. 5; 输送机; —; 1; 1; 0; 国产，现有. 6; 水泥筒库; 200m3 （φ5.7m、高9m）; 2; 2; 0; 国产，现有. 7; 粉煤灰筒库; 120m3 （φ4.5m、高9m）; 1; 0; -1; 国产，现有淘汰. 8; 粉煤灰筒库; 40m3 （φ2.5m、高9m）; 1; 0; -1; 国产，现有淘汰. 粉煤灰筒库; 200m3 （φ5.7m、高9m）; 0; 1; +1; 国产，新增. 9; 矿粉筒库; 120m3 （φ4.5m、高9m）; 1; 1; 0; 国产，现有. 10; 收购（生产线A、生产线B，淘汰生产线A）; 搅拌机; 35m3/h; 2; 1; -1; 国产，现有，1台淘汰. 11; 泵车; —; 3; 3; 0; 国产，现有. 12; 橄榄车; —; 15; 15; 0; 国产，现有. 13; 铲车; 5t; 1; 1; 0; 国产，现有. 14; 输送机; —; 1; 1; 0; 国产，现有. 15; 水泥筒库; 200m3 （φ5.7m、高9m）; 4; 2; -2; 国产，现有，2台淘汰. 16; 粉煤灰筒库; 200m3 （φ5.7m、高9m）; 2; 1; -1; 国产，现有，1台淘汰. 17; 矿粉筒库; 150m3 （φ5m、高9m）; 2; 1; -1; 国产，现有，1台淘汰. 18; 1#生产线; 搅拌机; 35m3/h; 0; 1; +1; 国产，新增. 19; 集料仓; —; 0; 1; +1; 国产，新增. 20; 输送机; —; 0; 1; +1; 国产，新增. 21; 计量秤; —; 0; 1; +1; 国产，新增. 22; 水泥筒库; 200m3 （φ5.7m、高9m）; 0; 2; +2; 国产，新增. 合计; 56; 56; 0; /. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 5、建设项目厂区平面布置及运输情况 本项目设有搅拌楼（含筒库、储罐、搅拌车间）、原料堆场、办公室等。本项目位于澄江街道新澄路15号，项目位置见附图1，雨污管网及平面布置具体见附图2。 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：改建前后，增职工人数不变，全厂职工仍为85人。 工作制度：现有生产线A、生产线B实行单班8小时工作制，生产线C实行三班24小时工作日。改建后，淘汰生产线A，1#生产线、生产线B实行单班8小时工作制，生产线C实行三班24小时工作日，年工作按300天计。 7、水平衡 改建前后，全厂职工人数不变，本报告按现行产污系数重新核算生活污水用水量。项目主要进行商品混凝土和水泥稳定碎石的生产，全厂生产用水主要为配料用水、罐装车及搅拌机清洗用水、雾炮喷淋用水、道路喷洒用水、离港船舶携带用水。初期雨水经污水处理装置处理后，回用不外排；船舶舱底油污水委托专业单位处置，不外排。 图2-1 本项目水平衡图（t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 全厂按原料贮运、商品混凝土、水泥稳定碎石生产分别叙述，具体见图2-2、2-3、2-4（图中G-废气、S-固废、N-噪声）。 （1）原料贮运 图2-2 原料贮运工艺流程图 - （2）商品混凝土生产工艺 图2-3 商品混凝土生产工艺流程图 - （3）水泥稳定碎石生产工艺 图2-4 水泥稳定碎石生产工艺流程图 2、其他产污环节分析 根据上述分析，本项目在营运期阶段产污环节见表2-8。 ## 表2-8 产污环节表 类别; 代码; 产生点; 污染物; 去向. 废气; G1、G2; 贮运（黄砂、石子）; 输送; 颗粒物; 喷淋装置+密闭式防尘内罩/室内+无组织排放. 贮存; 颗粒物. G3; 筒库贮存; 颗粒物; 经筒库配套布袋除尘器处理后，经排气筒DA001~DA003排放. G4; 输送1（黄砂、石子）; 颗粒物; 喷淋装置+密闭式防尘内罩/室内+无组织排放. G5; 计量给料（黄砂、石子）; 颗粒物. G6; 输送2（黄砂、石子）; 颗粒物. G7; 输送3（水泥、粉煤灰、矿粉）; 颗粒物; 经筒库配套布袋除尘器处理后，经排气筒DA001、DA002排放. G8; 搅拌; 颗粒物; 经布袋除尘器处理后，经排气筒DA001、DA002排放. G9; 输送1（石子）; 颗粒物; 喷淋装置+密闭式防尘内罩/室内+无组织排放. G10; 计量给料（石子）; 颗粒物. G11; 输送2（石子）; 颗粒物. G12; 输送3（水泥）; 颗粒物; 经筒库配套布袋除尘器处理后，经排气筒DA003排放. G13; 搅拌; 颗粒物; 经布袋除尘器处理后，经排气筒DA003排放. G14; 汽车运输路面扬尘; 颗粒物; 龙门洗车机+洒水抑尘+无组织排放. G15; 汽车尾气、码头船舶废气; SO2、NOx、CO和烃类等; 废气较少，厂区通风排放，本报告不予定量分析. 废水; W1; 罐装车、搅拌机清洗废水; COD、SS; 经厂内污水处理装置处理后，回用于配料用水. W2; 雾炮喷淋废水. W3; 道路洒水抑尘废水. W4; 初期雨水. W6; 船舶舱底油污水; 委托专业有资质单位处置. W5; 员工生活; 生活污水; 经化粪池处理后接管光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理. 噪声; N; 各生产及辅助设备; 噪声; 优先选用低噪声设备，车间厂房隔声、距离衰减. 固废; S1; 布袋除尘器; 废布袋; 外售综合利用. S2; 集尘灰; 回用于各相应生产线. S3; 沉渣; 污水处理装置; 外售综合利用. S4; 凝固废料; 搅拌机清理; 外售综合利用. S5; 员工生活垃圾; 生活垃圾; 委托环卫部门托运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 一、现有项目环保手续情况 现有项目建设、审批及验收情况如表2-9所示。 表2-9 现有项目建设、审批以及验收情况 项目名称; 产品方案; 环评批复; “三同时”竣工验收; 备注. 江阴市八方混凝土有限公司; 年产15万立方米混凝土新建项目; 1条商品混凝土生产线，年产15万立方米商品混凝土; 江阴市环保局 201232028100037 2012年1月19日; 2012年1月19日; 已建. 江苏海豹混凝土有限公司江阴分公司; 年产15万立方米混凝土新建项目; 两条商品混凝土生产线，年产15万立方米商品混凝土; 江阴市环保局 20083202810621B 2008年9月10日; 2009年3月13日; 已建. - 注：江阴市东晟混凝土有限公司澄江分公司（曾用名：江苏海豹混凝土有限公司江阴分公司）“年产15万立方米混凝土新建项目”于2023年11月被江阴市八方混凝土有限公司收购。 企业未监测有组织废气及接管废水量，故现有项目实际排放量按批复量计，详见表2-19。 表2-19 现有项目污染物排放量汇总（t/a） 种类; 污染物名称; 现有项目批复量; 收购项目批复量; 批复量合计; 实际排放量. 废水; 废水量; 1008/1008; 1200/1200; 2208/2208; 2208/2208. COD; 0.4536/0.0504; 0.54/0.06; 0.9936/0.1104; 0.9936/0.1104. SS; 0.3528/0.010; 0.42/0.012; 0.7728/0.0221; 0.7728/0.0221. 氨氮; 0.0454/0.0040; 0.054/0.0048; 0.0994/0.0088; 0.0994/0.0088. TP; 0.0081/0.0005; 0.0096/0.0006; 0.0177/0.0011; 0.0177/0.0011. TN; 0.0706/0.0121; 0.084/0.0144; 0.1546/0.0265; 0.1546/0.0265. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.21; 0.072; 0.282; 0.282. 无组织; 颗粒物; 1.425; 1.425; 2.85; 2.85. 合计; 颗粒物; 1.635; 1.497; 3.132; 3.132. 固废; 一般工业固废; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0. - 三、主要环境问题及以新带老措施 现有项目主要环境问题及以新带老措施详见表2-20。 表2-20 现有项目主要环境问题及以新带老措施 编号; 问题; 措施; 备注. 1; 有组织排放的颗粒物不满足江苏省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表1标准。; 对全厂进行升级改造，环保提升措施有：①生产区域进行全封闭以降低噪音和粉尘外溢；②封闭区域内增设喷淋装置以减少粉尘；③在无法封闭区域增设环保设备雾炮机4台以降低粉尘；④增设龙门洗车机1台；⑤内场地每天保持定时洒水、清洗；⑥生产污水和雨水入收集池，经污水处理装置处理后生产回用，不外排。; 采用高效的除尘设施对收集废气进行处置; 现有环评审批时间较久远，本次改建项目按改建后全厂进行评价，详见本项目相关内容。. 2; 2022年3月27日，企业因雾炮设施、车辆冲洗装置未开启，水泥筒仓卸货口未采取扬尘控制措施，车辆卸货时有明显扬尘无组织排放，受到无锡市江阴生态环境局处罚：锡澄环罚书字[2021]第03049号。; 企业生产时，雾炮设施、车辆冲洗装各类环保设备同步开启。. 3; 有组织废气未按规范行进例行监测; 改建后，全厂拟按规范进行例行监测。; 详见本项目相关内容. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度），2023年，全PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。全市空气SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO年平均浓度1.223毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米。因此，该区域为不达标区。 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年江阴市空气质量状况见表3-1。 表3-1 江阴市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.3; 60; 13.83; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37.2; 40; 93.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54.0; 70; 77.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 173; 160; 108.13; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1223; 4000; 30.58; 达标. 由上述分析可知，江阴市2023年环境质量监测数据中，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值、CO24小时平均第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。目前，地方政府已经出具环境整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 总悬浮颗粒物小时平均值可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。 2、地表水 根据《江阴市生态环境状态公报（2023年度）》，2023年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。 2023年，全市6个国考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中3个断面达到Ⅱ类；全市18个省考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中10个断面达到Ⅱ类。 本项目纳污水体白屈港河中pH、COD、氨氮、总磷均可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类水质标准。 3、环境噪声 本项目位于江阴市澄江街道新澄路15号，根据澄政办发〔2020〕71号市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知，本项目位于3类声环境功能区，厂界北侧紧邻东横河、东侧紧邻白屈港，白屈港为内河航道，两侧20m区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类区标准。根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度），2023年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。本项目厂界50m范围内无声环境保护目标，故本报告不进行声环境质量监测。 - 生态环境 本项目不新增用地，故不进行生态现状调查。 - 电磁辐射 本项目不涉及放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用，故不开展电磁辐射现状监测和评价。 - 地下水、土壤环境 - 本项目厂区地面已按照分区防控要求采用硬化防渗等措施，正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响，故本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 7、区域主要存在的环境问题 根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度），2023年，全PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。全市空气SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO年平均浓度1.223毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米。因此，该区域为不达标区。目前，已经出具环境整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 远期目标：无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，以柴油货车和汽油小客车为重点加强机动车污染防治，从化工、电子（半导体）、涂装等工业行业挖掘VOCs减排能力，全面完成“十三五”二氧化硫、氮氧化物和VOCs的减排任务。加大VOCs和氮氧化物协同减排力度。 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：厂界外500m范围内敏感目标见表3-6，距离本项目厂界最近大气监测点为东北侧2.4km处东新大桥。 表3-6 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度°; 纬度°. 江阴高新区金童小学; 120.325193; 31.909719; 文教区; 学生2148人，教职员工134人; 二类区; NE; 120. 碧桂园白鹭湾花园西区; 120.32618; 31.907918; 居民区; 1252户/4382人; 二类区; E; 108. 碧桂园白鹭湾花园东区; 120.328673; 31.90862; 居民区; 二类区; SE; 364. 团结家园; 120.328582; 31.906342; 居民区; 1504户/5264人; 二类区; SE; 162. 团结家园东区; 120.329521; 31.906441; 居民区; 二类区; SE; 370. 双牌三村; 120.320162; 31.912138; 居民区; 1004户/3514人; 二类区; NW; 264. 东恒嘉苑; 120.327948; 31.911127; 居民区; 201户/704人; 二类区; NE; 459. 南方景园; 120.329094; 31.904094; 居民区; 1200户/4200人; 二类区; SE; 361. 江阴惠友骨科医院; 120.31683132; 31.90842188; 医院; 医护人员176人，床位220张; 二类区; W; 352. 金童一村; 120.32396081; 31.91209084; 居民区; 1510户/5285人; 二类区; NE; 348. - （2）声环境：本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：潜水含水层。 （4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地的，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目产生的颗粒物执行江苏省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表1和表3标准，厂区内颗粒物无组织排放执行江苏省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表2标准，具体见表3-8、3-9。 ## 表3-8 大气污染物排放标准 污染物名称; 污染物排放浓度限值. 最高允许排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 颗粒物; 10; —; 0.5. ## 表3-9 厂区内颗粒物无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值mg/m3; 限值含义; 监控环节; 标准来源. 颗粒物; 5; 监控点处1h平均浓度值; 物料储存于输送、破碎、粉磨、烘干和煅烧、包装和运输; DB32/4149-2021. 2、废水 本项目废水（生活污水）接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，污水处理厂尾水排入白屈港，执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，具体见表3-10。 表3-10 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准; 排放标准. pH; 6～9; 6~9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. 总磷; 8; 0.5. 总氮; 70; 12（15）*. 注：“*”括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 根据澄政办发〔2020〕71号市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知，本项目位于3类声环境功能区，厂界北侧紧邻东横河、东侧紧邻白屈港，白屈港为内河航道，两侧20m区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类区标准，详见澄江街道声环境功能区划图（附图10）。因此，本项目东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放限值（单位：dB(A)） 项目; 昼间（6:00-22:00）; 夜间（22:00-6:00）. 北、南、西厂界; 65; 55. 东厂界; 70; 55. 4、固废贮存标准 改建后，全厂一般工业固废储存采用室内存储，按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 根据无锡市江阴生态环境局发布的文件《江阴市排污总量指标管理办法（试行）》（澄政办发〔2023〕14号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS； 废气：颗粒物； 固废：各类固废。 建设项目污染物排放总量指标见表3-12。 表3-12 建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 现有项目 核定排放量; 本项目; “以新带老”削减量; 改建后全厂排放量; 增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.282; 192.215; 191.6383; 0.5767; 0.282; 0.5767; +0.2947. 无组织; 颗粒物; 2.85; 58.35; 56.598; 1.752; 2.85; 1.752; -1.098. 合计; 颗粒物; 3.132; 250.565; 248.2363; 2.3287; 3.132; 2.3287; -0.8033. 废水; 废水量; 2208/2208; 1020; 0; 1020/1020; 2208/2208; 1020/1020; -1188/1188. COD; 0.9936/0.1104; 0.5100; 0.051/0.459; 0.459/0.051; 0.9936/0.1104; 0.459/0.051; -0.5346/0.0594. SS; 0.7728/0.0221; 0.4080; 0.051/0.3978; 0.357/0.0102; 0.7728/0.0221; 0.357/0.0102; -0.4158/0.01188. 氨氮; 0.0994/0.0088; 0.0459; 0/0.04182; 0.0459/0.0041; 0.0994/0.0088; 0.0459/0.0041; -0.0535/0.0047. 总磷; 0.0177/0.0011; 0.0082; 0/0.00765; 0.0082/0.0005; 0.0177/0.0011; 0.0082/0.0005; -0.0095/0.0006. 总氮; 0.1546/0.0265; 0.0714; 0/0.05916; 0.0714/0.0122; 0.1546/0.0265; 0.0714/0.0122; -0.0832/0.0143. 固废; 一般固废; 0; 1080; 1080; 0; 0; 0; +0. 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0; 0; +0. 生活垃圾; 0; 12.6; 12.6; 0; 0; 0; +0. 注：①“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。 由上表可见，改建后全厂生活污水接管量为1020t/a，COD、SS、氨氮、总磷、总氮接管量分别为0.459t/a、0.357t/a、0.0459t/a、0.0082t/a、0.0714t/a。总量控制因子COD、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.051t/a、0.0041t/a、0.0005t/a、0.0122t/a；特征因子SS排放总量分别为0.0102t/a，作为该企业考核指标。 改建后全厂废气污染物排放为：颗粒物2.4142t/a。根据总量控制原则，颗粒物总量在现有项目中平衡。 固体废物排放量为零，符合总量控制要求。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、源强核算 施工期污染主要为大气污染物、噪声、固废和废水。其中大气污染物主要是施工粉尘和驱动设备（柴油机）及运输车辆排放的废气，其中后者的影响较小。 1、废气 （1）粉尘：场地平整、材料装卸及运输等施工过程都会产生大量的粉尘。施工场地道路与砂石堆场遇风也会产生扬尘。主要污染因子为TSP。据调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5~30mg/m3。 （2）尾气：尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆。排放的主要污染物为NO2、CO和烃类物等。机动车污染物排放系数见表 4-1。 表4-1 机动车污染物排放系数 污染物; 以汽油为燃料（克/升）; 以柴油为燃料（克/升）. 小汽车; 载重车; 机车. 一氧化碳; 169.0; 27.0; 8.4. 氮氧化物; 21.1; 44.4; 9.0. 烃类; 33.3; 4.44; 6.0. 以重型车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按上表排放系数计算，单车污染物平均排放量分别为：CO815.13g/100km，NOX1340.44g/100km，烃类134.0g/100km。 2、废水 （1）废水来源 拟建项目施工期废水来源于工程用水和生活用水。 施工期工程用水主要为混凝土、砂浆制备和浇注、钻孔时产生的含大量悬浮物的泥浆水、养护用水，以及施工物料冲洗、各种施工机械设备及运输车辆的冲洗水、抑尘喷洒水等。 施工期生活污水是由于施工队伍的生活活动造成的。 （2）废水源强分析 ①工程废水 经类比分析，此类废水中化学需氧量浓度一般低于50mg/L，SS浓度一般为2000mg/L。 ②生活污水 根据类比调查（与实际工程经验值），拟建项目施工期同时施工人员最多时约20人，参照《环境统计手册》，施工人员用水量为100L/人•d计，施工期每天的最高生活用水2吨。生活污水中主要污染物为化学需氧量、SS、氨氮，经类比分析，此类污水化学需氧量、SS、氨氮的浓度一般为200mg/L、200mg/L和30mg/L。 3、噪声 该项目主要高噪声设备有打桩机、混凝土搅拌机、塔吊、混凝土（插式和平板式）振捣器、电锯、卷扬机、水泵、运输车辆等。这些机械设备的噪声源强（距设备1米处）一般在85-100dB(A)间，这些机械设备运行时的噪声值如下表所示。 表4-2 土建阶段施工机械设备噪声（单位：dB（A）） 序号; 设备名称; 距声源5m处; 距声源10m处. 1; 打桩机（静力液压打桩机）; 85; 80. 2; 塔吊; 88; 82. 3; 混凝土搅拌机; 90; 84. 4; 水泥震捣器; 91; 85. 5; 电锯; 95; 89. 6; 运输车辆; 90; 84. 7; 装载机; 93; 87. 8; 挖掘机; 89; 83. 4、固体废弃物 （1）建筑垃圾 本项目利用现有租赁场地进行建设，需土建面积较小，预计项目整个土建施工期建筑垃圾的产生量约1.5吨。 （2）生活垃圾 本项目施工人员为50人/日，经类比调查，施工人员人均产生生活垃圾约0.5kg/d，该施工现场每天产生的生活垃圾量为25kg，施工时间约60天，整个土建施工期将产生生活垃圾1.5吨。 （3）钻孔灌注桩产生的泥浆水 由灌注桩施工单位的自备的罐装车外运，送堆泥场处理。 二、影响分析 1、大气环境影响分析 本项目施工期废气主要为建筑场地扬尘和施工机械尾气。建筑场地扬尘主要由运输车扬尘和风力扬尘。一般情况下，扬尘在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。施工机械尾气可通过限速行驶降低废气排放量。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少建筑场地扬尘和施工机械尾气的有效手段。 根据《2022年江苏省建筑工地扬尘专项治理工作方案》（苏建质安〔2022〕109号），在建筑工地公示施工扬尘治理措施、责任人、主管部门等信息，接受社会监督，落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求，及时清运建筑渣土和垃圾，对不能及时清运的土方、裸土要采取绿化或覆盖措施。做好工地出入口范围内的道路清扫保洁工作。强化拆除作业扬尘污染防治，配备和使用防尘抑尘设备，并及时清理废弃物。 建筑场地扬尘及施工机械尾气对周围居民生活有一定的影响，但通过一定的环保处理措施后能减少很大一部分影响。 施工期的活动属短期行为，随着施工的结束，大量施工人员、生产设施撤离，施工场地将得到恢复。环境空气质量将恢复到原有水平。 2、水环境影响分析 施工期产生的污水主要包括施工生产废水、施工人员的生活污水。施工废水中主要含有大量以泥砂等为主的悬浮物质和石油类，可以通过收集沉淀、隔油处理后回用以及建筑降尘。生活污水经现有化粪池处理后接管至光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂。 采取以上措施，施工期产生的废水将对周围水环境无明显影响。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要由施工机械产生，具有阶段性、临时性和不固定性。施工机械噪声等级一般在73dB(A)~110dB(A)，在5m处的噪声值约为60~96dB(A)。根据声环境导则（HJ2.4-2009），噪声预测采用模型为： 在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： Ls=20lg(r/r0)： 式中：Ls—距离衰减值，dB(A)。 r—关心点与噪声源合成级点的距离(m)； r0—噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 多台设备在预测点产生的声级合成，声源叠加公式： Lpn=10lg(Σ100.1Lpi) 式中：Lpn—n个噪声源叠加后的总声压级，dB； Lp—第i个噪声源对该点的声压级，dB； 施工场地噪声预测结果如表4-3所示： 表4-3 距声源不同距离处的噪声值(dB) 施工阶段; 设备名称; 噪声级离设备5米处; 受声点不同距离处噪声值衰减值（m）. 10; 15; 20; 80; 100; 200. 土方石施工阶段; 挖掘机; 60; 54; 50; 44; 40; 34; 28. 结构施工; 电焊机; 73; 67; 63; 61; 53; 47; 41. 运输机; 73; 67; 63; 61; 53; 47; 41. 振动棒; 89; 83; 79; 77; 69; 63; 57. 设备安装阶段; 电钻; 77; 71; 67; 65; 57; 51; 45. 切割机; 78; 72; 68; 67; 58; 52; 46. 本次环评拟将所有施工机械看成一个点声源，则5m处的噪声值约为97dB施工场地噪声预测结果如表4-4所示： 表4-4 距声源不同距离处的噪声值(dB) 距离; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40. 噪声值; 97; 77; 73; 71; 69; 67; 65. 由上表可知，施工机械噪声在23m处基本能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，因此本项目的施工噪声对周边环境影响不大。但是为了进一步减小噪声对环境的影响，本评价建议采取以下措施： ①建设单位在施工操作上要加强环保措施，选用低噪声施工设备，在施工过程中应选用静压桩等低噪声施工工艺。 ②合理设计施工平面布置图，尽量避免高噪声设备同时施工。 ③对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 四、固体废物环境影响分析 施工期固体废弃物包括施工人员的生活垃圾、施工期建筑垃圾。为减少施工期固体废物的影响，应采取以下措施： ①施工生产建筑垃圾的处理：对钢筋、钢板下脚料可以分类回收，交废品收购站处理，其他建筑垃圾（如混凝土废料、废砖等）集中堆放，及时清运到指定的弃渣堆放场； ②施工人员生活垃圾的管理：加强对施工期生活垃圾的管理，生活垃圾不得随意丢弃、抛洒，应集中收集后交由垃圾填埋场处理。 五、生态环境影响分析 项目拟建场地内无天然珍稀野生植物，也没有古木等生态环境敏感点。因此，本工程施工期对生态环境的影响主要为可能产生的水土流失影响。 施工场地开挖、填方、平整、取土等行为均会造成土壤剥离、破坏原有地表植被。如果施工过程中大量的土石方不能及时清理、使用，遇有较大降雨冲刷，易发生水土流失，对周边生态会造成一定程度的影响。为有效防治项目建设造成的水土流失，拟采取以下措施： ①工程措施：施工区围墙内四周设置排水沟，防止暴雨时节，雨水冲刷，大量含泥废水进入附近水体，导致水体SS浓度过高，污染水体。 ②植物措施：对建设区内除建筑物及硬化路面以外的土地表面进行绿化。 ③临时措施：地表熟土层剥离并集中堆放，工程结束后回植于施工场地。临时堆土四周用袋装沙建临时挡土墙；临时堆土用土工布（塑料布）表面覆盖；结合施工场区四周围栏建临时挡土墙； ④修建砖砌临时排水沟；并在排水沟的出口修建沉沙池。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 改建后，全厂废气主要为原料贮运、输送、计量给料、混合搅拌环节产生的颗粒物，汽车运输路面扬尘，汽车尾气、码头船舶废气。 - 2、废水 - 改建后，全厂废水主要为生活污水、清洗废水、道路喷洒抑尘废水、雾炮喷淋废水和初期雨水。 - 清洗废水、道路喷洒抑尘废水、雾炮喷淋废水和初期雨水水质简单，主要为颗粒物（原料）和水，合计约15397t/a经厂内污水处理装置进行固液分离，分离出来的水回用于配料，不外排。企业污水处理装置设计能力为10t/h，废水处理量在污水处理装置设计范围内，参照现有项目运行情况，经污水处理装置进行固液分离后，分离出来的水质优于现有项目回用水，符合产品生产要求，故回用可行。 - 企业污水处理装置设计能力为10t/h，采用固液分离式污水处理装置，内设分离箱，分离箱连接进料斗、出液管，分离箱的内部通过主转杆转动安装有固液分离滤网，可对废水进行固液分离，分离废水回用于配料用水，不外排，分离沉渣作为固废外售资源回收。分离滤网定期清理，清理废渣进入沉渣。 - 生活污水经化粪池预处理后，接管接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理。 3、噪声 3.1噪声达标情况 本项目噪声源主要为搅拌机、泵车、风机等设备，改建后，东厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，其余厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，对厂界噪声影响较小。 4、固体废物 根据工程分析，本项目固体废物主要为废布袋、沉渣、凝固废料和员工生活垃圾。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产线C | DA001、水泥、粉煤灰、矿粉贮运、计量给料、输送、混合搅拌废气排气筒 |  | 颗粒物 | 布袋除尘器 | DB32/4149-2021 颗粒物有组织排放浓度≤10mg/m3 颗粒物无组织排放监控浓度限值≤0.5mg/m3 |
|  | 生产线B | DA002、水泥、粉煤灰、矿粉贮运、计量给料、输送、混合搅拌废气排气筒 |  | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |
|  | 1#生产线 | DA003、水泥贮运、计量给料、输送、混合搅拌废气排气筒 |  | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |
|  | 无组织 | 黄砂、石子贮运、输送、计量给料废气 |  | 颗粒物 | 喷淋装置+密闭式防尘内罩/室内 |  |
|  |  | 汽车运输路面扬尘 |  | 颗粒物 | 龙门洗车机+洒水抑尘 |  |
| 地表水环境 | DW001 生活污水排放口/办公生活 |  |  | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池处理后接管至污水厂 | GB8978-1996表4中三级标准及GB/T31962-2015表1A级标准 COD≤500mg/L； SS≤400mg/L； 氨氮≤45mg/L； 总磷≤8mg/L； 总氮≤70mg/L |
| 声环境 | 搅拌楼（生产线C） |  | 搅拌机 | 85dB（A） | 选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减等 | GB12348-2008 东厂界：昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） 其余厂界：昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） |
|  |  |  | 输送机 | 80dB（A） |  |  |
|  |  |  | 风机 | 85dB（A） |  |  |
|  | 搅拌楼（生产线B） |  | 搅拌机 | 85dB（A） |  |  |
|  |  |  | 输送机 | 80dB（A） |  |  |
|  |  |  | 风机 | 85dB（A） |  |  |
|  | 搅拌楼（1#生产线） |  | 搅拌机 | 85dB（A） |  |  |
|  |  |  | 输送机 | 80dB（A） |  |  |
|  |  |  | 风机 | 85dB（A） |  |  |
|  | 原料堆场 |  | 铲车 | 85dB（A） |  |  |
|  | 泵车（6辆） |  |  | 85dB（A） | 生产区域进行全封闭以降低噪音 |  |
|  | 橄榄车（30辆） |  |  | 85dB（A） |  |  |
|  | 运输车辆 |  |  | 85dB（A） |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废废布袋、沉渣、凝固废料外售资源回收；生活垃圾委托环卫部门托运。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地面硬化、防渗等相关措施。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 本项目属于C3021水泥制品制造、C3029其他水泥类似制品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类别。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

经采取相应环保措施后，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 3.132 | 3.132 | 0 | 2.3287 | 3.132 | 2.3287 | -0.8033 |
| 废水 | 废水量 | 2208/2208 | 2208/2208 | 0 | 1020/1020 | 2208/2208 | 1020/1020 | -1188/1188 |
|  | COD | 0.9936/0.1104 | 0.9936/0.1104 | 0 | 0.459/0.051 | 0.9936/0.1104 | 0.459/0.051 | 0.5346/0.0594 |
|  | SS | 0.7728/0.0221 | 0.7728/0.0221 | 0 | 0.357/0.0102 | 0.7728/0.0221 | 0.357/0.0102 | 0.4158/0.01188 |
|  | 氨氮 | 0.0994/0.0088 | 0.0994/0.0088 | 0 | 0.0459/0.0041 | 0.0994/0.0088 | 0.0459/0.0041 | 0.0535/0.0047 |
|  | 总磷 | 0.0177/0.0011 | 0.0177/0.0011 | 0 | 0.0082/0.0005 | 0.0177/0.0011 | 0.0082/0.0005 | 0.0095/0.0006 |
|  | 总氮 | 0.1546/0.0265 | 0.1546/0.0265 | 0 | 0.0714/0.0122 | 0.1546/0.0265 | 0.0714/0.0122 | 0.0832/0.0143 |
| 一般工业 固体废物 | 废布袋 | 2.0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | +0 |
|  | 沉渣 | 7.0 | 7.0 | 0 | 355 | 7.0 | 355 | +348 |
|  | 凝固废料 | 240 | 240 | 0 | 723 | 240 | 723 | +483 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 12.6 | 12.6 | 0 | 17.34 | 12.6 | 17.34 | +4.74 |
| 危险废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①