- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

江阴市申美包装材料有限公司整厂技改项目

| 项 目 名 称： |  |
| --- | --- |
| 建设单位： | 江阴市申美包装材料有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2025年2月 |

中华人民共和国生态环境部制

附件清单

| 1 | 备案证、登记信息单 |
| --- | --- |
| 2 | - 营业执照 |
| 3 | - 项目委托代理人证明材料 |
| 4 | - 房厂证、宗地图、租赁协议 |
| 5 | - 危废承诺、危废协议、转移联单 |
| 6 | - 污水接管承诺、污水处理合同 |
| 7 | - 预审意见 |
| 8 | - 监测报告 |
| 9 | - 区域整治方案 |
| 10 | - 项目委托书、承诺书、申请报告 |
| 11 | - 工业集中区批复（澄环发[2024]6号） |
| 12 | - 不涉密说明 |
| 13 | - 公示截图 |
| 14 | - 环评单位编制承诺书 |
| 15 | - 环评合同 |
| 16 | - 工程师照片 |
| 17 | - 安全承诺书 |
| 18 | - 受理审核确认表 |
| 19 | - 环评编制人员信息 |
| 20 | - 现有环评批复、验收意见、排污证 |
| 21 | - 情况说明（白名单） |
| 22 | - 溶剂型油墨、溶剂型胶水MSDS，溶剂型油墨、溶剂型胶水使用状态下VOC含量检测报告 |
| 23 | - 油墨、胶水不可替代性说明 |
| 24 | - 固定资产节能承诺表、行政处罚文件、江苏省生态环境管控分区综合查询报告书 |
| 25 | - 承诺（20%产品仅复合） |

附图

| 附图1 | 建设项目地理位置图 |
| --- | --- |
| 附图2-1 | 厂区平面布置及雨污管网图 |
| 附图2-2 | 4#楼车间平面布置 |
| 附图2-3 | 3#楼车间平面布置 |
| 附图3 | 项目建设地500米土地利用现状图 |
| 附图4 | 项目建设地卫星图 |
| 附图5 | 污水收集管网图 |
| 附图6 | 土地利用控制性详规图 |
| 附图7-1 | 江苏省无锡市生态管控单元图 |
| 附图7-2 | 江苏省无锡市生态环境分区管控单元图 |
| 附图7-3 | 江苏省生态环境管控单元图（陆域） |
| 附图8 | 利港镇声环境功能区划图 |
| 附图9 | 临港开发区工业园区示意图 |
| 附图10 | 临港开发区三区三线图 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 江阴市申美包装材料有限公司整厂技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2411-320259-89-02-813240 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 毛** | 联系方式 | 1396160**** |
| 建设地点 |  | 江苏省无锡市江阴市镇澄路2598号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经120度4分21.974秒，北纬31度52分36.723秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2319包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | 二十、印刷和记录媒介复制业 23 39印刷231 |
| 建设性质 |  | £新建 R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 江阴临港备〔2025〕8号 |
| 总投资（万元） |  | 800 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.25 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | £否 R是： 2024年10月30日，无锡市生态环境局调查发现企业在现有环评未审批溶剂型油墨、溶剂型胶粘剂的情况下，使用溶剂型油墨、溶剂型胶粘剂，违反了国务院《建设项目环境保护管理条例》第十五、第十九条的规定。无锡市生态环境局责令企业整改，具体见无锡市生态环境局责令改正违法行为决定书：锡澄环责改字[2024]第03181号。 | 用地面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置 情况 | 1.1专项评价 表1-1专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不涉及《有毒有害大气污染物名录》中有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水接管处理，不直排; 无需设置. 环境分险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目所涉及的危险物质存储量不超过临界量; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不新增河道取水; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 无需设置. |
| 规划情况 | / |  |  |  |
| 规划 环境 影响 评价 情况 | / |  |  |  |
| 规划 及规 划环 境影 响评 价符 合性 分析 | 1.2与规划相符性分析 1、用地规划相符性 ①本项目建设地位于江阴市镇澄路2598号，根据《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》（澄政复〔2023〕45号），本地块用地性质为一类工业用地，符合用地规划要求。 ②根据江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告 书的审查意见（澄环发〔2024〕6号）的通知，项目建设地不在最新的临港开发区工业园区范围内。 ③对照《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》（见附图10），项目位于城镇空间及城镇开发边界内，不在划定的农业空间、生态空间、永久基本农田保护红线、生态保护红线内，符合“三区三线”规划要求。 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 1.4、“三线一单”控制要求相符性 对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）对本项目进行“三线一单”控制要求相符性分析如下： （1）生态红线 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）规定，将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。生态空间管控区范围与本项目位置情况见表1-3。 由上表可见，本项目建设不占用生态保护红线区域。 综上所述，本项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）要求。 （2）环境质量底线 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，江阴市O3年平均浓度超标，PM10、SO2、NO2、CO、PM2.5平均浓度达标，为不达标区；根据监测报告YYJC-BG-2022-070793，西横河断面水质因子pH、总磷、化学需氧量、氨氮满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；项目建设地声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区噪声要求。 项目所在地为大气不达标区。临港经济开发区已针对超标现场出具大气整治 方案，通过采取污染防治等措施后，临港经济开发区环境空气质量可实现全面达标；本项目建成后各类污染物均能达标排放，对环境容量的负荷冲击很小，故本项目的建设符合环境质量底线的要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | （3）资源利用上线 本项目为包装复合膜、袋的整厂技改项目，主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为市政自来水。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。项目所在地水资源丰富，不属于资源、能源紧缺区域。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，节省了能源，符合资源利用上线的要求。 （4）负面清单相符性 江阴临港经济开发区已制定了详细的产业准入负面清单：《江阴临港经济开发区机械装备产业园产业准入负面清单依据》（临开机发（2019）1号）。本次环评对照国家及地方政策、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则相符性分析、《市场准入负面清单》（2022年版）和《江阴临港经济开发区机械装备产业园产业准入负面清单依据》进行说明，具体见表1-5、表1-6、表1-7。 综上，本项目符合国家及地方政策，不属于负面清单中的项目。 - 《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》相符性 本项目建设地位于江阴市镇澄路2598号，位于太湖流域、长江流域。“江苏省生态环境分区管控综合服务”系统生成的江苏省生态环境分区管控综合查询报告书中，企业位于“江苏江阴临港经济开发区”重点管控区内。本项目与《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函[2023]81号）相符性分析具体见表1-8。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目概况 江阴市申美包装材料有限公司成立于2006年4月21日，位于江阴市镇澄路2598号，租用江阴市木祥阁文化发展有限公司4#楼第1、2、3层厂房3369平方米、3#楼第1、2层厂房2243平方米进行生产，主要从事食品、药品、日化包装复合膜、袋生产。 现企业利用原有干式复合机、制袋机等设备共计33台套，新增多功能干式复合机、检品机、分切机3台套，对包装复合膜、袋生产线进行技术改造。并对原5000吨食品、药品、日化包装复合膜、袋进行产品升级，其中需要印刷的600吨升级为食品、药品包装蒸煮用复合膜、袋，600吨升级为医疗器械产品包装复合膜、袋。改建后，3800吨（包括2000吨待建产能）产品为普通食品、药品、日化包装复合膜、袋仍采用水性油墨、水性胶水印刷复合，升级改建的1200吨产品由于用途特殊性，采用溶剂型油墨、胶水进行印刷、复合。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》类别划分，本项目环评类别如下。本项目属于“二十、印刷和记录媒介复制业23 39印刷231”中“其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）”，应该编制环境影响报告表。 江阴市申美包装材料有限公司委托江苏兴盛环境科学研究院公司开展该项 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 目境影响评价工作。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家 有关法律、法规和相关标准执行。 2.2工程内容及规模 本项目利用租赁厂房进行建设，主体工程主要包括新增设备的购置、安装 与调试等，公用工程和环保工程等的完善。建设项目主体工程及产品方案见表2-1，项目公用及辅助工程见表2-2。 食品、药品包装蒸煮用复合膜、袋用于高端食品和药用口服液包装，以确保内部包装的食品药品性能稳定，不易变质或失效。医疗器械产品包装复合膜、袋用于医疗用品包装。医疗用品一般需要灭菌，保证材料的卫生性能。 部分产品油墨和胶水由水性改为溶剂型的原因：①相较于水性油墨，采用溶剂型油墨印刷的产品印刷精度高、色彩鲜艳，辨识度高。②相较于水性胶水，采用溶剂型胶复合的产品水外观更平整、美观。③在高温、潮湿环境中，相较于水性油墨、胶水，溶剂型油墨防水性较高，印刷后不易褪色，溶剂型胶水粘性较强、不易脱落，复合结构更稳定。改建产品需要用于蒸煮或高温灭菌，溶剂型油墨、胶水稳定性更好。采用溶剂型油墨印刷可以大大提高产品的材料色彩表现及包装信息（产品说明、使用说明等信息）的完整性和清晰度。采用溶剂型胶水可以大大提高复合结构稳定性。 2.3主要设备仪器 2.4主要原辅料 2.5主要燃料 本项目燃料使用情况见表2-7。 2.6水平衡 本项目新增用水主要为隔套冷却用水。 |
| 建设内容 | （2）水量平衡图 损耗：120 120 隔套冷却用水 2400 新鲜水 图2-1 本项目水量平衡图 单位 t/a 750 600 损耗：150 化粪池 生活用水 光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂 损耗：960 960 隔套冷却用水 1740 19200 新鲜水 冲版清洗用水 损耗：30 30 冲版废水处理系统 600 600 图2-2 改建后全厂水量平衡图 单位 t/a 2.7物料平衡 本次改建塑料薄膜、PE粒子、PP粒子等原辅料用量不变，仅将部分水性油墨、水性胶水替换为溶剂型油墨、溶剂型胶水。本次油墨、胶水物料平衡见下表。胶槽清理、冲版清理过程，油墨、胶水有1%附着在擦拭抹布上。 |
| 建设内容 | 2.8建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 （1）建设项目地理位置： 本项目建设地位于江阴市镇澄路2598号，具体地理位置见附图1。 （2）厂区平面布置： 本项目租用江阴市木祥阁文化发展有限公司现有3#楼、4#楼进行建设，3#楼一层西侧为复合车间、东侧为成品仓库，二层、三层为原料仓库；4#楼一层为印刷区域、熟化室、复合线、分切室、清理室、脱包室、检验室，二层为办 公区和检验室，三层为柔印刷车间、洗版间、制袋间、印刷二车间。具体厂区平面布置图见附图2。 （3）厂界周围500米土地利用现状： 本项目位于江阴市木祥阁文化发展有限公司厂区内，同一厂区还有2家企业，分别为江苏申牌万向轮有限公司、江阴天翔包装有限公司，具体见附图2-1。厂界东侧隔江市路为江阴天汇环保设备有限公司和江阴市澄常建材装饰有限公司，南侧隔镇澄路为西范里村，西侧为江苏国光重型机械有限公司，北侧为江阴市泰龙环保节能设备有限公司。厂界周围500米土地利用现状见附图3。 2.9劳动定员与工作制度 劳动定员：现有劳动人员50人，本次改建不新增劳动人员。 工作制度：本项目实行“一班8小时”工作制度，年有效工作日为300天。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10生产工艺流程 本项目主要从事食品、药品、日化包装复合膜、袋的生产。生产工艺流程及产污环节如下。（其中G—废气、S—固废、N—噪声）。 CDD检品 复合 印刷 PET膜、OPP膜、PA膜、VMPET膜、VMCPP膜、PE膜、CPP膜、铝箔、纸张 塑料薄膜 吹膜 成品 成品 制袋 分切 PE、PP粒子 熟化 G1有机废气 G3有机废气 G4有机废气 G5有机废气 G2有机废气 胶粘剂、 稀释剂 电加热 油墨、稀释剂 电加热 电加热 N3噪声 N1噪声 N6噪声 N5噪声 N4噪声 N2噪声 S1废塑料 S4边角料 S3不合格品 140℃ 50℃ CDD检品 S2不合格品 S7废油墨 S8废胶水 注： 本次改建涉及环节 图2-5 食品、药品、日化包装复合膜、袋的生产工艺流程及产污节点图 2.10.1生产工艺简介 本次改建：对现有的5000吨食品、药品、日化包装复合膜、袋进行产品升级，将其中需要印刷的600吨升级为食品、药品包装蒸煮用复合膜、袋，600吨升级为医疗器械产品包装复合膜、袋，其余3800吨为普通食品、药品、日化包装复合膜、袋。 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.11与项目有关的原有环境污染问题 2.11.1现有项目环保手续履行情况 - 江阴市申美包装材料有限公司成立于2006年4月，现有项目位于江阴市镇澄2598号。公司主要产品及设计生产能力为食品、药品、日化包装复合膜5000吨/年，目前仅完成年产5000吨食品、药品、日化包装复合膜搬迁扩建项目一阶段验收，公司产品产能为食品、药品、日化包装复合膜、袋3000吨/年。 本报告根据环评、验收情况及实际情况统计现有项目污染物排放情况。 2.11.2企业已建项目污染物情况 公司已于2021年9月完成“年产5000吨食品、药品、日化包装复合膜搬迁扩建项目”一阶段验收，产品及产能为食品、药品、日化包装复合膜、袋3000吨/年。 2.11.4企业现有（已建+在建）项目污染物情况 本次技改将溶剂型油墨、胶水代替了部分水性油墨、胶水，仅水性油墨、胶水废气产排情况变动，制袋、吹膜、胶槽清理产生的废气产排情况不变。技 改前后水性墨量、胶水的产污变化情况见表2-19、表2-20、表2-21。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10.5排放总量汇总 现有项目排放总量见表2-23。 表2-23 现有项目（产能5000吨/年）污染物排放总量指标汇总 类别; 污染物名称; 核定排放量t/a; 现有项目实际排放量t/a; 一阶段排放量t/a. 废气; 有组织; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.504; 1.0081; 0.6049. 颗粒物; 0.016; 0.016; 0.0096. SO2; 0.024; 0.024; 0.0144. NOx; 0.112; 0.112; 0.0672. 无组织; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.276; 0.2759; 0.1655. 合计; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.780; 1.284; 0.7704. 颗粒物; 0.016; 0.016; 0.0096. SO2; 0.024; 0.024; 0.0144. NOx; 0.112; 0.112; 0.0672. 废水; 废水量; 1200; 1200; 720. COD; 0.0600; 0.0600; 0.3600. SS; 0.0120; 0.0120; 0.0720. 氨氮; 0.0048; 0.0048; 0.0288. 总磷; 0.0006; 0.0006; 0.0036. 总氮; 0.0144; 0.0144; 0.0864. 固废; 0; 0; 0. 注：目前企业一阶段验收排放总量（有组织+无组织）未超原环评批复量，但因为原环评RCO催化燃烧装置的去除效率按95%计算，去除效率偏高，导致现有项目全厂实际排放量超过原环评批复量，本次技改后RCO催化燃烧装置统一按90%的去除效率计算全厂VOCs排放量。 2.11.6 厂区污染情况调查 江阴市申美包装材料有限公司于2006年4月21日成立，位于江阴市镇澄路2598号，租用江阴市木祥阁文化发展有限公司3#、4#楼共5612平方米厂房进行建设。同一厂区内，东侧为江苏申牌万向轮有限公司，南侧为江阴天翔包装有限公司，具体见附图2-1。 2.11.7环境问题 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气 （1）常规污染物环境质量现状 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市PM2.5连续三年达到国家二级标准，空气优良天数同比增长1.1个百分点，环境空气质量持续改善。 全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。 全市空气SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO年平均浓度1.223毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米。 由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO年平均浓度达到了GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准，O3的年平均浓度超标，因此，判定为不达标区。 江阴临港经济开发区已开展限期达标规划，根据《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》，通过采取污染防治等措施后，临港经济开发区环境空气质量可实现全面达标。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目非甲烷总烃、氨、臭气浓度监测数据见NVTT-2023-H0050监测报告，氮氧化物浓度监测数据见LDTC240559监测报告，具体见下表。 3.2.2地表水环境质量现状 项目所在地纳污河流为西横河，根据检测报告YYJC-BG-2023-070793监测数据，地表水环境质量现状检测结果见表 3-2。 由表可知，西横河相关监测断面pH值、化学需氧量、总磷、氨氮均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.3环境噪声 本项目位于江阴市镇澄路2598号，所在区域均位于《江阴市声环境功能区划分调整方案》中3类声环境功能区范围，厂界噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准，周围50米范围内无敏感目标。 由上表可知，项目所在区域环境噪声可达GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准。 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，不进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台就、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不作电磁辐射的现状分析。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目生产废水不外排，生活污水经化粪池预处理系统处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，且车间地面硬化处理，无地下水和土壤污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 建设项目厂界500米范围内大气环境保护目标见表3-4。 表3-4 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 规模; 相对 方位; 距离本项目厂界m. X; Y. 西范里村; 260070; 3528172; 居民区; 大气 环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 120户/360人; 南; 180. 注：采用UTM坐标系，坐标原点位于本初子午线与赤道交点，以正东方向为x轴正方向，正北方向为y轴正方向。 3.2.2声环境保护目标 建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 本项目利用现有厂房建设，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 改建后全厂废气主要为吹膜、制袋、印刷、复合、熟化、调配、胶槽清理、冲版清理产生的挥发性有机物、臭气浓度、氨及RCO催化蓄热装置燃烧废气、冲版废水处理产生的挥发性有机物、危废贮存产生的挥发性有机物。 ①印刷、复合、熟化、胶槽清理、冲版清理工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）有组织排放执行DB32 /4438-2022《印刷业大气污染物排放标准》表1标准。 ②吹膜、制袋工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准。 ③厂界无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）执行DB32 /4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3标准；厂区内挥发性有机物无组织排放执行DB32 /4438-2022《印刷业大气污染物排放标准》表3标准。 ④RCO催化蓄热装置采用天然气助燃，燃烧废气排放执行DB32 /4438-2022《印刷业大气污染物排放标准》表1、2标准。 ⑤厂界氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。 3.3.2噪声排放标准 营运期厂界噪声执行GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3.4废水污染物排放标准 （1）生活污水 项目建成后废水接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、污水厂接管标准；处理出水接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，尾水最终排入西横河。 - 回用水 项目建成后隔套冷却用水回用水水质标准参照执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT 19923-2024）表1中间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准，冲版清洗废水回用水水质标准参照执行表1直流冷却水、洗涤用水标准，具体见表3-12。 3.3.5固废贮存标准 项目建成后一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存 污染控制标准》（GB 18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 废气：颗粒物、SO2、NOx、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。 废水：COD、氨氮、TP、TN；SS（特征因子）： 项目污染物排放总量指标见表3-13。 表3-13 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 改建后全厂排放量; 排放增 减量. 核定排放量; 实际排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.504; 1.0081; 2.5546; 2.2991; 0.2555; 0.2775; 0.9861; +0.4821. 颗粒物; 0.016; 0.016; 0; 0; 0; 0; 0.016; 0. SO2; 0.024; 0.024; 0; 0; 0; 0; 0.024; 0. NOx; 0.112; 0.112; 0; 0; 0; 0; 0.112; 0. 无组织; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.276; 0.2759; 0.0654; 0; 0.0654; 0.0711; 0.2702; -0.0058. 合计; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.780; 1.284; 2.62; 2.2991; 0.3209; 0.3486; 1.2563; +0.4763. 颗粒物; 0.016; 0.016; 0; 0; 0; 0; 0.016; 0. SO2; 0.024; 0.024; 0; 0; 0; 0; 0.024; 0. NOx; 0.112; 0.112; 0; 0; 0; 0; 0.112; 0. 废水; 废水量; 1200; 1200; 0; 0; 0; 0; 1200; 0. COD; 0.0600; 0.0600; 0; 0; 0; 0; 0.5400/0.0600; 0. SS; 0.0120; 0.0120; 0; 0; 0; 0; 0.2400/0.0120; 0. 氨氮; 0.0048; 0.0048; 0; 0; 0; 0; 0.0420/0.0048; 0. 总磷; 0.0006; 0.0006; 0; 0; 0; 0; 0.0024/0.0006; 0. 总氮; 0.0144; 0.0144; 0; 0; 0; 0; 0.0480/0.0144; 0. 固废; 0; 0; 80.942; 80.942; 0; 0; 0; 0. 注：1、“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 改建后不新增废水，且仅生活污水排放，废水排放量为1200t/a，污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.0600t/a、0.0120t/a、0.0048t/a、0.0006t/a、0.0144t/a。废水经化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，废水污染物排放总量在利港街道控源截污内平衡。 改建后废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别为0.016t/a、0.024t/a、0.112t/a、1.2563t/a，较现有项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量不增加，挥发性有机物排放量较原核定量增加0.4763t/a，废气污染物排放总量在利港街道内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目利用现有厂房进行建设，施工期仅需进行新增设备的安装等，不需涉及土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 改建项目废气主要为印刷、复合、熟化、调配过程溶剂型油墨、溶剂型胶水挥发产生的挥发性有机物，胶槽清理、冲版清理时乙酸乙酯挥发产生的挥发性有机物、冲版废水处理产生的挥发性有机物、危废贮存产生的挥发性有机物。 本次改建后，塑料薄膜、PE粒子、PP粒子等原辅料用量不变，仅将部分水性油墨、水性胶水替换为溶剂型油墨、溶剂型胶水，因此吹膜、制袋废气产生量不变。 废气处理装置催化过程中使用天然气助燃，本次改建后废气产生量变化不大，又因为该装置工作时间不变，本项目天然气用量仍按6万m3/a计算，不新增天然气燃烧废气。 本项目技改前后废气经同一套废气治理设施处理，因此本报告废气产排污情况以技改后全厂进行分析。 4.2.1.1废气产生情况 （1）印刷、复合、熟化、调配废气 印刷、复合、熟化、调配废气主要来源于油墨、胶水挥发产生的挥发性有机物。 本项目油墨、胶水在专门的调配间调配。根据检测报告，选用的油性油墨调配后VOC含量为73%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOC）含量的限值》（GB38507-2020）中溶剂型油墨VOC含量≤75%的要求；根据检测报告，油性胶水调配后VOC含量为387g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表1中包装行业溶剂型胶粘剂，聚氨酯类VOC含量≤400g/L的要求。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 | 4.2.4卫生防护距离 项目建成后，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度若超过居住区容许浓度限值，则无组织排放源与居住区之间应设置卫生防护距离，企业卫生防护距离按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GBT39499-2020)中公式计算。计算公式：QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD 计算结果具体如下： - 根据上表计算结果本项目污染物卫生防护距离都为50米，考虑到挥发性有机物存在多种污染物，故本项目卫生防护距离终值应提高一级，本项以4#楼生产车间、3#楼1F复合车间边界分别向外设置100米卫生防护距离，结合附图3，卫生防护距离内无敏感目标。 - 4.2.1.5大气影响分析 - （1）正常工况 - 项目建成后印刷、复合、熟化、胶槽清理、冲版清理产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）经RCO催化燃烧装置处理后，通过1根15米高的排气筒（DA001）。冲版废水处理产生的挥发性有机物车间无组织排放；危废贮存产生的挥发性有机物经危废仓库导流口无组织排放。 挥发性有机物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放浓度可达DB32/4438-2022《印刷业工业大气污染物排放标准》表1、2标准；厂区内挥发性有机物质排放浓度可达DB32/4438-2022《印刷业大气污染物排放标准》表2标准；挥发性有机物无组织排放浓度可达DB32/4438-2022《印刷业工业大气污染物排放标准》表1标准。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 | （2）非正常工况 - 非正常排放指的是生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常工况排放主要考虑废气处理装置发生故障导致废气污染物无去除效率的情况。一般情况下，建设单位可在0.5h内发现状况并进行停产检修，发生频次约4年1次。 综上，本项目大气非正常排放源强详见表4-15。 4.2.1.6废气排放口信息及废气监测计划 废气排放口信息见表4-16。 表4-16 废气排放口信息一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 污染物种类; 排气筒底部中心位置/m; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. X; Y. 1; DA001; 废气排放口; 一般排放口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃; 223071; 3530518; 15; 0.8; 25. 排气筒内径为0.8m，废气产生风量为20000m3/h，由此可得排气筒废气排放速度约为11.05m/s，根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）排气筒流速宜取15m/s，企业排气筒风速在11m/s左右设置合理。 表4-17 全厂大气污染物监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 1次/半年; DB32/4438-2022表1、2标准. 二氧化硫、氮氧化物; 1次/半年. 颗粒物; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃、臭气浓度、氨; 1次/年; DB32/4041-2021表3标准. 厂区; 非甲烷总烃; 1次/年; DB32/4438-2022表3标准. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 | 4.2.2废水 本项目不涉及废水新增。改建后废水主要为生活污水及冲版清洗废水，其中生活污水1200t/a，冲版清洗废水600t/a。 - 水性油墨可全部溶于水，采用清水冲洗清理冲版；溶剂型油墨采用抹布蘸取乙酸乙酯擦拭清理冲版。改建后，水性油墨品种未发生变化，用量减少，仅导致冲版清洗废水中污染物浓度较现有项目降低，但水量没变。根据验收监测报告（2021）祥祺监测（验）字第（09064）号，冲版废水回用水pH值范围7.03~8.04，化学需氧量浓度为20~40mg/L、悬浮物为12~21mg/L、五日生化需氧量为6.45~9.08mg/L，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT 19923-2024）表1相关标准。现有项目冲版废水处理系统处理出水可满足生产需要，本次水性油墨用量减少，水中污染物浓度降低后，冲版清洗废水处理系统仍可满足生产需要。 冲版清洗废水经配套“冲版废水清洗系统”处理后循环使用，不外排。 生活污水经化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理。尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入西横河，其污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.0600t/a、0.0120t/a、0.0048t/a、0.0006t/a、0.0144t/a。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声源强及控制措施 本项目新增噪声源主要为分切机、多功能干式复合机、检品机3台设备，噪声源强≤90B(A)，各设备噪声源强和防噪措施具体见下表。 4.2.3.2噪声预测 预测情况如下： （1）主要噪声源的确定 - 仅考虑距离衰减时各声源对厂界的贡献值预测 仅考虑距离（几何）衰减时，本项目各声源对噪声预测点的贡献值预测结果见表4-20。 （3）设计降噪量的确定 各噪声源设计降噪量及降噪措施见表4-21。 （4）噪声影响预测 各噪声源经治理，噪声影响预测结果见表4-22。 由上表预测结果可知，经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，厂界昼夜噪声能达GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间不工作。 4.2.3.3噪声卫生防护距离 4.2.3.4监测计划 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4固体废弃物 4.2.4.1固废产生情况 本项目仅将一部分水性油墨、水性胶水替换成溶剂型油墨、溶剂型胶水，企业塑料薄膜、PE粒子、PP粒子等原辅料用量不变、不新增人员，废塑料、不合格品、边角料、废包装物、生活垃圾产生量不变。本项目不新增冲版废水，仅水性油墨冲版用水清洗，溶剂型油墨冲版采用乙酸乙酯擦拭清理，该过程无废水产生，废滤材、水处理污泥产生量不变。本项目废气处理装置设置风量不变，工作时间不变，处理的废气污染变化不大，废催化剂产生量基本不变。 本项目企业固废主要为新增擦拭抹布、废胶水、废油墨、废包装桶等。 （1）擦拭抹布：本项目溶剂型胶水槽清理、溶剂型油墨冲版清理、溶剂型和水性胶水互换时胶槽的清理、溶剂型油墨换水性油墨时冲版清理过程采用抹布蘸取乙酸乙酯擦拭清理，新增擦拭抹布0.1t/a（其中抹布约为0.0775吨/年，附着在抹布上的胶水、油墨0.0225吨/年）。 （2）废包装桶：油墨、胶水等使用过程中会产生废包装桶，每个油桶按0.25kg计，油墨、胶水、正丙酯等包装桶为20kg/桶，改建后废包装桶产生量约5460个，约1.365t/a，现有项目废包装桶产生量为1t/a，本次新增0.365t/a 。 （3）废油墨：印刷环节产生一定的废油墨，废油墨约为油墨用量的2%。改建后油墨（包括稀释剂）使用量为67.72t/a，废油墨产生量约为1.354t/a，现有项目废油墨产生量为1.86t/a，本项目建成后废油墨减少0.506t/a。 （4）废胶水：复合环节产生一定的废胶粘剂，废胶水约为胶水（包括稀释剂）用量的2%，改建后各种胶水使用量为41.6t/a，则废胶水产生量约为0.823t/a，现废胶水产生量为1.06t/a，本次废胶水减少0.237t/a。 4.2.4.2固废汇总 本项目新增固体废物污染源源强见表4-25，固废处置利用情况见表4-26、表4-27。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-27 改建后全厂固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 固体废物名称; 废物 类别; 废物代码; 主要成分; 有害成分; 物理性状; 危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 废塑料; SW17; 900-003-S17; 塑料; /; 固; /; 9; 贮存于一般固废堆场; 专业单位处置; 9. 2; 不合格品; SW17; 900-099-S15; 塑料、纸、铝; /; 固; /; 25; 25. 3; 边角料; SW17; 900-099-S15; /; 固; /; 25; 25. 4; 废包装物; SW59; 900-099-S15; /; /; 固; /; 10; 10. 5; 擦拭抹布; HW49; 900-041-49; 油墨、胶水、布; 有机物; 固; T/In; 0.2; 贮存于危废堆场; 有资质单位处置; 0.2. 6; 废滤材; HW49; 900-041-49; 合金; 有机物; 固; T/In; 0.2; 0.2. 7; 水处理污泥; HW49; 772-006-49; 钢; 有机物; 固; T/In; 0.2; 0.2. 8; 废包装桶; HW49; 900-041-49; -; 有机物; 液; T/In; 1.365; 1.365. 9; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 贵金属; 有机物; 液; T; 0.3; 0.3. 10; 废油墨; HW12; 900-299-12; 油墨; 有机物; 液; T; 1.354; 1.354. 11; 废胶水; HW13; 900-014-13; 胶水; 有机物; 液; T; 0.823; 0.823. 12; 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; 生活垃圾; -; 固; /; 7.5; -; -; 7.5. 注：T为毒性、In为感染性。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.7.5其他应急管理要求 根据省生态环境厅关于印发《全省生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划》的通知（苏环发[2023]5号），为全面落实新形势下生态环境安全与应急管理工作新定位、新理念、新要求，要推动全省环境安全工作基础不 断强化、环境应急能力有效提升，坚持源头治理、坚持问题导向、坚持系统推进，坚持创新引领基本原则，开展风险企业“三推动一强化”行动，有效提升本职环境安全水平，开展重点园区环境安全保障能力提升行动，坚持强化环境风险防控工作基础，推进市县环境安全管理体系建设，有力提升突发环境事件 预防和应对整体能力，聚焦中区域流域风险防控，切实提升精准治理和联保能力，聚焦环境安全管理重点任务，不断提高生态环境部门监管规范化、现代化水平。作为企业需要按照省生态环境厅关于印发《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》的通知（苏环发[2023]7号）、省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知（苏环办[2022]338号）等要求，编制应急预案，完善企业自身应急措施、应急物资、明确企业于所在园区/区域的环境风险防控体系、设施衔接和配套，明确环境应急管理制度，将环境风险防范措施纳入环保投资和建设项目竣工环保验收中。 4.2.8电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单（本项目）

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/印刷、复合、熟化、调配 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | RCO催化燃烧装置 | DB32-4438-2022《印刷工业大气污染物排放标准》表1标准挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放浓度≤50mg/m3、排放速率≤1.8kg/h。 |
|  | 厂界 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、氨、臭气浓度 | / | DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3标准、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1标准，即厂界挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放浓度≤4.0mg/m3、氨≤1.5mg/m3、 臭气浓度≤20（无量纲）。 |
|  | 厂区 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | / | DB32-4438-2022《印刷工业大气污染物排放标准》表2中标准非甲烷总烃监控点处1平均浓度值≤6mg/cm3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/cm3。 |
| 地表水环境 | YS001/雨水排口 |  | pH COD SS | 雨水排放口安装截止阀 | / |
| 声环境 | 生产 车间 | 印刷机、分切机、检品机等设备 | 噪声 | 选用低噪声设施，在厂区内合理布局，车间采用实砌墙体，风机单隔声 | 厂界昼间噪声能达GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间不工作。 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 擦拭抹布、废胶水、废油墨、废包装桶委托有资质单位处。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④化粪池及收集措施、固废堆场防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“十八、印刷和记录媒介复制业23”“39印刷 231”“其他”项目，本项目属于“排污许可登记管理”。 2、企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |  |

- 五、环境保护措施监督检查清单（全厂）

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/吹膜、印刷、复合、熟化、调配、制袋工序废气，天气然燃烧废气 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、颗粒物、SO2、NOx | RCO催化燃烧装置 | DB32-4438-2022《印刷工业大气污染物排放标准》表1、2标准，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放浓度≤50mg/m3、排放速率≤1.8kg/h，天然气燃烧废气颗粒物排放浓度≤10mg/m3、排放速率≤0.4kg/h，SO2 排放浓度≤200mg/m3，NOx 排放浓度≤200mg/m3。 |
|  | 厂界 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、氨、臭气浓度 | / | DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3标准、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1标准，即厂界挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放浓度≤4.0mg/m3、氨≤1.5mg/m3、 臭气浓度≤20（无量纲）。 |
|  | 厂区 |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | / | DB32-4438-2022《印刷工业大气污染物排放标准》表3中标准非甲烷总烃监控点处1平均浓度值≤6mg/cm3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/cm3。 |
| 地表水环境 | DW001、生活污水排放口/员工生活 |  | COD SS 氨氮 TP TN | 生活污水进入化粪池预处理，处理后接至污水处理有限公司集中处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准和GB 8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，即COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总氮≤70mg/L、总磷≤12mg/L。 |
|  | YS001/雨水排口 |  | pH COD SS | 雨水排放口安装截止阀 | / |
| 声环境 | 生产 车间 | 吹膜机、复合机、印刷机、分切机、检品机等设备 | 噪声 | 选用低噪声设施，在厂区内合理布局，车间采用实砌墙体，风机单隔声 | 厂界昼间噪声能达GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间不工作。 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 废塑料、不合格品、边角料、废包装物由专业单位处置，擦拭抹布、废滤材、水处理污泥、废包装桶、废油墨、废胶水、废催化剂委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④化粪池及收集措施、固废堆场防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“十八、印刷和记录媒介复制业23”“39印刷 231”“其他”项目，属于“二十四、橡胶和塑料制品业 29”“62塑料制品业292”“其他”项目，本项目属于“排污许可登记管理”。 2、企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

- 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物物（以非甲烷总烃计） | 1.284 | 0.780 | 0.5136 | 0.3902 | 0.3486 | 1.2563 | +0.4763 |
|  | 颗粒物 | 0.016 | 0.016 | 0.0064 | 0 | / | 0.016 | 0 |
|  | SO2 | 0.024 | 0.024 | 0.0096 | 0 | / | 0.024 | 0 |
|  | NOx | 0.112 | 0.112 | 0.0448 | 0 | / | 0.112 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 1200 | 1200 | 480 | 0 | / | 1200 | 0 |
|  | COD | 0.0600 | 0.0600 | 0.0240 | 0 | / | 0.0600 | 0 |
|  | SS | 0.0120 | 0.0120 | 0.0048 | 0 | / | 0.0120 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0019 | 0 | / | 0.0048 | 0 |
|  | TP | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | / | 0.0006 | 0 |
|  | TN | 0.0144 | 0.0144 | 0.0058 | 0 | / | 0.0144 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废塑料 | 9 | / | 9 | 0 | / | 9 | 0 |
|  | 不合格品 | 25 | / | 13 | 0 | / | 25 | 0 |
|  | 边角料 | 25 | / | 14 | 0 | / | 25 | 0 |
|  | 废包装物 | 10 | / | 6 | 0 | / | 10 | 0 |
| 危险废物 | 擦拭抹布 | 0.1 | / | 0.06 | 0.1 | / | 0.2 | +0.1 |
|  | 废滤材 | 0.2 | / | 0.1 | 0 | / | 0.2 | 0 |
|  | 水处理污泥 | 0.2 | / | 0.1 | 0 | / | 0.2 | 0 |
|  | 废包装桶 | 1 | / | 0.5 | 0.365 | / | 1.365 | +0.365 |
|  | 废催化剂 | 0.3 | / | 0.1 | 0 | / | 0.3 | 0 |
|  | 废油墨 | 1.86 | 0 | 0.744 | 0 | / | 1.354 | -0.507 |
|  | 废胶水 | 1.06 | 0 | 0.424 | 0 | / | 0.823 | -0.237 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①