- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         东宝乐器整厂搬迁扩能项目

建设单位（盖章）： 江阴东宝乐器配件有限公司

编制日期：             2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	38

四、主要环境影响和保护措施	48

五、环境保护措施监督检查清单	82

六、结论	85

附图：

附图1 建设项目地理位置图

附图2.1建设项目厂区平面布置图

附图2.2 建设项目车间平面布置图

附图3 建设项目周围500米土地利用现状图

附图4 项目建设地污水管网图

附图5 江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计

附图6 江苏省生态环境分区管控图

附图7项目建设地与江苏省无锡市环境管控单元距离图

附图8 申港街道声环境功能区划图

附图9 三区三线划定成果及永久基本农田分布图

附图10 临港开发区工业园区示意图（澄工改办〔2022〕1号）

附图11 江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）

附件：

附件1 备案证、登记信息单

附件2 营业执照

附件3 委托代理人证明

附件4 房产证、租赁协议

附件5 危废处置承诺

附件6 污水接管承诺

附件7总量平衡联系单

附件8 预审意见

附件9 大气、地表水现状监测报告

附件10 整治方案

附件11 委托书、承诺书、申请报告

附件12 关于江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见（澄环发〔2024〕6号）

附件13 公示删减说明

附件14 公示截图

附件15 编制情况承诺书

附件16 环评合同

附件17 工程师现场照片

附件18安全承诺书

附件19生态分区管控查询报告

附件20油漆、固化剂、稀释剂MSDS报告、VOC检测报告

附件21受理审核确认表

附件22使用溶剂型涂料的必要性说明

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 东宝乐器整厂搬迁扩能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-320259-89-03-266320 |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄** | 联系方式 | 136******** |
| 建设地点 | 江阴市申港街道镇澄路1035号 |  |  |
| 地理坐标 | 120度10分46.459秒，31度53分16.940秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 西乐器制造（C2422） | 建设项目 行业类别 | 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24，40.乐器制造242 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备【2024】346号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1008 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置原则详见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气，故不设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水产生，生活污水一起接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理，处理达标后排入老夏港河，无直排废水，因此可不设置地表水专项。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此无需设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目采用自来水，不直接从河道取水，因此无需设置生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，因此无需设置海洋专项评价. 土壤、声环境; 不开展专项评价; 不开展专项评价. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此无需设置地下水专项评价. |
| 规划 情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035） 环境影响报告书》 审查机关：无锡市江阴生态环境局 审查文件名称及文号：《关于<江阴临港开发区工业园区开发建设规 划环境影响报告书>的审查意见》（澄环发〔2024〕6 号） 审查时间：2024年2月23日 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 规划相符性分析 本项目位于江阴市申港街道镇澄路1035号，属于临港经济开发区范围内，根据《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》，厂区用地性质为工业用地，符合用地规划要求。 综上所述，本项目符合当地土地、环保规划要求。 2、规划环境影响评价相符性分析 《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》于2024年2月23日通过无锡市江阴生态环境局审批，本项目对照规划环评结论及《关于<江阴临港开发区工业园区开发建设规划环境影响报告书>的审查意见》（澄环发〔2024〕6号）要求进行分析。 由上表可见，本项目的建设符合《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》结论及《关于江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见》（澄环发[2024]6号）的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性分析 1）生态保护红线 本项目位于江阴市申港街道镇澄路1035号，对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207 号）、《江苏省2023 年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，以及江阴市“三区三线”划定情况。本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表1-3。 由上表可知，本项目不在生态红线区域范围内，选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中的相关要求。 经对照《江阴市国土空间总体规划》（2021-2035年）、江阴临港经济开发区“三区三线”划定成果，本项目不占用生态空间和农业空间，不占用永久基本农田及生态保护红线，位于江阴临港经济开发区城镇开发边界，与《江阴市国土空间总体规划》（2021-2035年）、“三区三线”划定成果相符，具体见附图9、附图11。 2）环境质量底线 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》中全市的数据可知，建设地所在区域SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO日平均浓度第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；O3日最大8小时滑动平均浓度第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，判定为不达标区。 根据IET-JCBG-050236[2023]检测报告，项目所在区域环境空气中项目所在区域环境空气中挥发性有机物、甲苯、二甲苯均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相应标准。对此，该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》和《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》可知，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。 本项目最终纳污河流为老夏港河，各监测因子可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。 本项目废气、废水、噪声均能达标排放，固废得到合理处置。本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目所使用的资源为水，能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，能满足项目供水及供电要求，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于江阴市申港街道镇澄路1035号，属于长江流域、太湖流域，对照江苏省无锡市环境管控图，建设项目位于重点管控单元。 综上所述，本项目符合江苏省省域生态环境管控要求、江苏省重点区域（流域）、太湖流域生态环境分区管控以及无锡市区域分区管控要求相关内容。 对照《江阴临港开发区工业园区生态环境准入清单》、国家及地方政策、《长江经济带发展负面清单（试行，2022年版）》和《市场准入负面清单（2022年版）》进行说明，具体见下表。 由上表可知，本项目符合国家及地方政策，不属于负面清单中的项目。综上，本项目符合“三线一单”要求。 |  |  |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江阴东宝乐器配件有限公司成立于2018年2月，位于江阴市镇澄路1409号，公司《年加工乐器配件15000件新建项目环境影响报告表》于2018年9月12日通过江阴市环境保护局审批，于2019年4月17日通过竣工验收，目前公司产品及产能为乐器配件15000件/年。 现由于企业发展，拟从江阴市镇澄路1409号搬迁至江阴市申港街道镇澄路1035号，租用江阴海强电机有限公司闲置厂房1008平方米，搬迁厂区内现有设备，购置造型机、抛光机、干燥机、砂带机、喷漆房等设备20台套，项目投产后，年产乐器配件55000件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24，40.乐器制造242”中“有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及以上的”应编制环境影响报告表。因此，公司委托冠誉环境（江苏）有限公司开展该项目环境影响评价工作。冠誉环境（江苏）有限公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、工程内容 本项目建设项目主体工程和产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 工程 名称; 产品名称; 规格 型号; 设计能力（件/年）; 年运行 时数. 迁建前; 迁建后; 增减量. 生产 车间; 乐器配件; 30cm*25cm*15cm; 15000; 55000; +40000; 2400 小时. 表2-2 项目公用及辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 半成品区; 100m2; 室内，储存原料、半成品. 成品区; 80m2; 室内，储存产品. 公用工程; 给水; 20t/h; 当地自来水管网，利用出租方. 排 水; 雨水; 30t/h; 排入雨水管网，利用出租方. 污水; 20t/h; 预处理后接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂，利用出租方. 供电; 800KVA; 租用厂区内变压器. 废水; 化粪池; 10m3; 简单生化处理，利用出租方. 废 气; 过滤棉+二级活性炭吸附装置; 15000m3/h*1; 新增，处理调漆、喷漆、烘干、喷枪清洗产生的挥发性有机物、漆雾，捕集率95%，挥发性有机物去除率85%，颗粒物去除率90%，经处理后通过一根15米高排气筒DA001排放，. 滤芯除尘; 1000m3/h*8; 新增，环保打磨洗尘台自带滤芯除尘，处理打磨工序产生的颗粒物，捕集率90%，颗粒物去除率98%，在厂区内无组织排放. 布袋除尘; 1500m3/h*1; 新增，处理砂光工序产生的颗粒物，捕集率90%，颗粒物去除率98%，在厂区内无组织排放. 噪声治理; 厂房隔音、采用低噪声设备; 厂界达标排放. 固废; 一般固废堆场; 20m2; 分类收集，不外排. 危废仓库; 10m2. 环境 风险; 事故应急池; 82m3; 收集事故废水. 截流措施; 托盘若干; 面漆等液体物料放置于托盘上，若发生泄漏可进行收集. 3、原辅材料 本项目主要原辅材料使用情况见表2-3。 表2-3 建设项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 成分; 年耗量（t/a）; 最大存储量; 包装规格. 迁建前; 迁建后; 增减量. 1; 木质半成品; 木; 7.5; 27.5; +20; /; 国内、汽车运入. 2; 铝板半成品; 铝; 7.5; 27.5; +20; /; 国内、汽车运入. 3; 水性底漆; /; 1; 0; -1; /; 国内、汽车运入. 4; 水性面漆; /; 1; 0; -1; /; 国内、汽车运入. 5; 底漆; /; 0; 2.24; +2.24; 0.2; 国内、汽车运入. 6; 面漆; /; 0; 0.65; +0.65; 0.2; 国内、汽车运入. 7; 固化剂; /; 0; 0.63; +0.63; 0.2; 国内、汽车运入. 8; 稀释剂; /; 0; 0.53; +0.53; 0.2; 国内、汽车运入. 5、主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 表2-6 主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 序 号; 生产设施名称; 规格或 型号; 数量（台）; 备注. 迁建前; 迁建后; 增减量. 1; 打磨机; /; 6; 0; -6; 淘汰. 2; 砂光机; /; 1; 0; -1; 淘汰. 3; 喷漆房; /; 1; 0; -1; 淘汰. 4; 造型机; /; 0; 2; +2; 新增. 5; 抛光机; /; 0; 1; +1; 新增. 6; 干燥机; /; 0; 2; +2; 新增. 7; 砂带机; /; 0; 1; +1; 新增. 8; 喷漆 房; 喷面 漆房*; /; 0; 1; +1; 新增. 喷底 漆房*; /; 0; 1; +1; 新增. 9; 环保打磨洗尘台; /; 0; 8; +8; 新增. 10; 空压机; /; 0; 2; +2; 新增. 11; 废气处理装置; /; 0; 2; +2; 新增. 6、水平衡分析 1）水量平衡依据 本项目用水主要为生活用水，采用自来水。 生活用水：根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），工业企业管理人员、工人生活用水定额宜采用30~50L/(人•班)，本报告按50L/(人•天)计，本项目劳动定员15人，年工作天数300天计，用水量为225t/a，排水量按用水量的80%计，排放量为180t/a。 2）水量平衡图 生活用水 化粪池 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂 新鲜水 225 180 180 损耗45 本项目水量平衡见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a） 7、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目建成后实行一班8小时工作制，年有效工作日为300天。 - 劳动定员：本项目劳动定员15人。 - 8、建设项目地理位置、车间平面布置及厂界周围500米土地利用现状 建设项目地理位置：本项目建设地位于江阴市申港街道镇澄路1035号，具体地理位置见附图1。 - 本项目租赁的厂房北侧从西到东分别设置为办公室、仓库、成品区、危废仓库、油漆仓库、烘干房、面漆房、底漆房、烘干房。南侧从西到东分别设置为半成品区、检验包装区、成型区、砂光房、打磨房。具体车间平面布置图见附图2。 - 周围500米土地利用现状见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 图2-2 预灌封注射器活塞、护帽制品/注射剂药用弹性密封体（医用胶塞） 生产工艺流程及产污环节流程图 | 1、工艺流程简述： 本项目主要从事乐器配件的生产。具体生产工艺流程及产污工序见图2-2~2-3（其中G-废气、S-固废、N-噪声）。 木质半成品、铝质半成品 造型 N1噪声 G1颗粒物 打磨、砂光 N2噪声 S1木屑 G3挥发性有机物、漆雾 G2挥发性有机物 油漆 固化剂 稀释剂 喷底漆 调漆 S2漆渣 G4挥发性有机物 烘干 G5挥发性有机物 G6挥发性有机物、漆雾 油漆 固化剂 稀释剂 喷面漆 调漆 S3漆渣 G7挥发性有机物 烘干 标准件、紧固件 组装 成 品 图2-2乐器配件生产工艺流程 2、其它产污环节分析 全厂生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为喷枪清洗过程有溶剂挥发产生少量有机废气（G8）、危废仓库产生的少量有机废气（G9）、风机噪声（N3）和空压机运行噪声（N4）、废气处理装置产生滤尘（S4）、废滤芯（S5）、废布袋（S6）、废过滤棉（S7）、废活性炭（S8）、原料使用产生的废桶（S9）、喷枪清洗产生的洗枪废液（S10）、厂区职工生活垃圾（S11）和厂区职工生活污水（W1）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续情况 江阴东宝乐器配件有限公司成立于2018年2月，位于江阴市镇澄路1409号，公司《年加工乐器配件15000件新建项目环境影响报告表》于2018年9月12日通过江阴市环境保护局审批，于2019年1月21日废水废气噪声通过三同时自主验收，2019年4月17日固废通过江阴市环境保护局验收，目前公司实际生产能力为乐器配件15000件/年。 该公司原有审批及验收情况见下表。 表2-11 该公司原有审批及验收情况表 环评批复 时间; 审批项目; 环评审批部门; 验收情况; 备注. 2018.9.12; 《年加工乐器配件15000件新建项目》环境影响报告表; 江阴市环境保护局 201832028101528; 2019年1月21日废水废气噪声通过三同时自主验收，2019年4月17日固废通过江阴市环境保护局验收; /. 2、排污许可申领情况 江阴东宝乐器配件有限公司已进行排污登记，编号为：91320281MA1W0M3W9P001W，有效期限为2025-03-11至2030-03-10。 4、现有项目污染物产生及排放情况 根据现场踏勘与企业提供环保相关材料，现有项目污染防治措施及污染物排放情况如下： （1）废气 现有项目废气主要为打磨工序产生的木质粉尘，喷漆工序产生的漆雾和有机废气、晾干工序产生的有机废气。 喷漆、晾干废气在负压状态下经配套风机引入一套“过滤棉+活性炭吸附装置”净化处理，尾气通过一根15米高排气筒（FQ-1）排放。打磨工序产生的木质粉尘被抽风系统收集后经两套脉冲布袋除尘装置处理后在车间内无组织排放。 根据验收报告的监测结果，有组织排放的颗粒物和VOCS（以非甲烷总烃表征）可达江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准，无组织排放的VOCs（以非甲烷总烃表征）、颗粒物可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。厂区内VOCs（以非甲烷总烃表征）无组织排放限值可达江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3标准。 （2）废水 现有项目废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池预处理达污水厂接管标准后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入新沟河。 根据验收报告的监测结果，生活污水经化粪池预处理后可达污水厂接管标准。 （3）固废 现有项目固体废物主要有收集滤尘、废布袋、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废漆桶和生活垃圾。收集滤尘、废布袋收集后外售综合利用；漆渣、废过滤棉、废活性炭、废漆桶收集后委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门清运处置。各类固废均采取合理处置方式，不外排。固废产生情况及防治措施见表2-12。 （4）噪声 现有项目噪声源主要为打磨机、砂光机、空压机和风机等生产辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。经采取相应的隔声、降噪等防治措施后，再通过建筑物的隔声和距离衰减，根据验收报告的监测结果，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气 - 常规因子 本次评价选取2024年作为评价基准年，依据无锡市江阴生态环境局发布的《2024年度江阴市生态环境状况公报》进行区域达标性判断。根据《2024年江阴市生态环境状况公报》可知，2024年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气质量优良天数298天，优良天数比率为81.4%。全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度162微克/立方米，同比下降6.5%。因此，判定为不达标区。 由上可知本项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 临港经济开发区已针对超标情况出具《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》，同时该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取调整产业结构、推进工业领域全行业、全要素达标排放、调整能源结构，控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目特征污染物挥发性有机物环境质量现状引用江苏智慧生态环境检测有限公司IET-JCBG-050236[2023]检测报告G1点（江阴市长捷智能装备有限公司）检测数据，监测时段为2023年9月19日~25日，G1距离本项目约1300m，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据的要求。监测点位基本信息见表3-2、监测结果见表3-3。 由上表可见，项目所在区域环境空气中挥发性有机物、甲苯、二甲苯均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相应标准。 2、地表水环境质量 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，全市16条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河、新夏港河、白屈港、锡澄运河、新沟河等11条河流水质状况为优;东横河、东清河、二干河、青祝运河、张家港河等5条河流水质状况为良好。与2023年相比，2024年全市16条重点河流中，白屈港、锡澄运河、新沟河、新夏港河水质由良好转为优。 本项目纳污河流为老夏港河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（2021-2030年）中规定老夏港河水质为Ⅲ类，因此地表水环境质量现状评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据《光大水务（江阴）有限公司澄西污水厂检测报告》（无锡晨熙环境检测服务有限公司检测报告编号为：CX2023082105），监测时间为2023年8月21日-23日，根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）中5.1.2要求：充分收集和利用评价范围内各例行监测点、断面或站位的近三年环境监测资料或背景值调查资料和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》引用与建设项目距离近的有效数据，本项目引用地表水数据在申夏工业园区周边范围内且监测时间在三年内，因此符合总纲及编制技术指南相关要求。水质监测断面见表3-4，水质监测结果见表3-5。 根据上表可知，老夏港河W1、W2断面水质中各污染因子可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 - 声环境质量现状 本项目建设地位于江阴市镇澄路1035号，根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号）规定，项目所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区，执行3类区标准。 - 根据《2024年度江阴市环境状况公报》中声环境质量状况描述，工业噪声为54.7dB（A），因此能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。本项目位于3类区，昼间测点平均等效声级可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境质量标准，项目所在地声环境质量较好。 4、生态环境 本项目租用产业园区内现有闲置厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，故不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不开展电磁辐射现状监测与评价。 - 地下水、土壤环境 本项目周边无地下水、土壤保护目标，厂区内已采取相应防控措施，正常工况下，不存在地面漫流及垂直入渗的污染途径，因此，不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据建设项目周边情况，确定厂界外500米范围内大气环境保护目标，详见下表。 表3-6 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/°; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. 经度; 纬度. 1; 大铺头; 120.17716; 31.89497; 居民区; 20户/60人; GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准; 东北; 496. 2、声环境 根据现场勘查，项目厂界外50米范围内没有声环境敏感目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目租用产业园区内现有闲置厂房进行建设，不新增用地，且项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目调漆、喷漆、烘干、喷枪清洗工序产生有组织废气颗粒物、挥发性有机物(以非甲烷总烃表征）、苯系物排放执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4493-2022）表1标准。 无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）、颗粒物、苯系物排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3标准，详见下表。 - 水污染物排放标准： 本项目无生产废水，生活污水经预处理后接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，污水处理厂尾水近期执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，远期执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1、表2中B标准。 - 厂界环境噪声： 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固废贮存标准 本项目一般固废贮存及处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物贮存及处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定执行。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 - 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废气：颗粒物、VOCs；考核因子苯系物（二甲苯） 废水：COD、NH3-N、TP、TN；考核因子：SS 固废：各种固体废物。 本项目总量控制因子和特征因子的排放指标及总量调拨方案见表3-12。 表3-12 建设项目污染物排放总量指标 单位 t/a 类别; 污染物 名称; 迁建前; 迁建项目; “以新带老”削减量; 改建后全厂排放量; 排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 240/240; 240/240; 180; 0; 180/180; 240/240; 180/180; -60/60. COD; 0.096/0.012; 0.096/0.012; 0.09; 0.009; 0.081/0.009; 0.096/0.012; 0.081/0.009; -0.015/0.003. SS; 0.072/0.002; 0.072/0.002; 0.072; 0.009; 0.063/0.0018; 0.072/0.002; 0.063/0.0018; -0.009/0.0002. 氨氮; 0.007/0.001; 0.007/0.001; 0.0081; 0; 0.0081/0.0007; 0.007/0.001; 0.0081/0.0007; +0.0011/-0.0003. 总磷; 0.001/0.0001; 0.001/0.0001; 0.0014; 0; 0.0014/0.0001; 0.001/0.0001; 0.0014/0.0001; +0.0004/0. 总氮; 0.021/0.003; 0.021/0.003; 0.0126; 0; 0.0126/0.0022; 0.021/0.003; 0.0126/0.0022; -0.0084/+0.0008. 废气; 有组织; VOCs（以非甲烷总烃表征）; 0.009; 0.009; 1.987; 1.688; 0.299; 0.009; 0.299; +0.29. 苯系物; 0; 0; 0.636; 0.54; 0.096; 0; 0.096; +0.096. 颗粒物; 0.036; 0.036; 0.218; 0.196; 0.022; 0.036; 0.022; -0.014. 无组织; VOCs（以非甲烷总烃表征）; 0.01; 0.01; 0.104; 0; 0.104; 0.01; 0.104; +0.094. 苯系物; 0; 0; 0.0331; 0; 0.0331; 0; 0.0331; +0.0331. 颗粒物; 0.043; 0.043; 0.149; 0.122; 0.027; 0.043; 0.027; -0.016. 合计; VOCs（以非甲烷总烃表征）; 0.019; 0.019; 2.091; 1.688; 0.403; 0.019; 0.403; +0.384. 苯系物; 0; 0; 0.6691; 0.54; 0.1291; 0; 0.1291; +0.1291. 颗粒物; 0.079; 0.079; 0.367; 0.318; 0.049; 0.079; 0.049; -0.03. 固废; 一般固废; 0; 0; 0.517; 0.517; 0; /; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 9.098; 9.098; 0; /; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 3.06; 3.06; 0; /; 0; 0. 注：“/”左边为生活污水进入污水处理厂的接管量，“/”右边为生活污水经污水处理厂外排量。VOCs包含苯系物。 本项目废水主要为生活污水，接管量为180t/a，废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，水污染物排放总量为COD0.009t/a、氨氮0.0007t/a、TP0.0001t/a、TN0.0022t/a，根据总量控制原则，所需总量控制指标通过江阴市临港经济开发区控源截污平衡，SS排放量为0.0018t/a，指标作为该企业考核指标。 本项目大气污染物颗粒物、VOCs排放总量分别为0.049t/a、0.403t/a，颗粒物较迁建前减少了0.03t/a，VOCS较迁建前增加了0.384t/a，可在江阴市临港经济开发区内平衡。苯系物排放量为0.1291t/a，作为该企业考核指标。 固体废物全部实现综合利用或处置，零排放，符合总量控制要求。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用现有厂房进行建设，无需新建车间和厂房，不涉及土建等工程，施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备安装和调试期间产生的废气、噪声和少量建筑垃圾。废气主要源于运输车辆所排放的废气、少量扬尘；噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废弃物主要为设备包装箱等。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： ①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间；②对施工产生的固体废物，应尽可能利用或及时运走；③注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声；④建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。 由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境、土壤环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气源强分析 根据生产工艺分析，本项目废气主要为打磨、砂光工序产生的颗粒物，调漆、喷漆、烘干、喷枪清洗产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）、漆雾、危废仓库废气。 2、达标排放分析 （1）废气治理措施评述 本项目废气处理工艺见图4-1。 布袋除尘 处理效率98% 在车间内无组织排放 砂光 负压收集90% 调漆、喷漆、晾干、喷枪清洗 颗粒物处理效率90% 有机废气处理效率85% 负压收集 95% 过滤棉+二级活性炭吸附 15米高排气筒DA001 滤芯除尘 处理效率98% 在车间内无组织排放 打磨 负压收集 90% 图4-1 废气处理工艺流程图 3、非正常工况分析 非正常工况指生产运行阶段的开车、停车、检修以及工艺设备和环保设备达不到设计规定要求的情况， ①企业设备维修频次为一年一次，维修时不进行生产，无废气产生。检修结束后投入运行。 ②当工艺设备和环保设备达不到设计规定要求时，去除效率按“0”计算，废气排放如下： 根据上表可知，废气处理装置失效可能会引发有机废气排放浓度超标，污染周边大气环境。 本报告拟从下面几个方面建议建设单位做好防范工作： a.平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 b.应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 c.对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。 本项目投产后，需加强环保管理，杜绝废气的不正常排放的发生。 当工艺设备和环保设备达不到设计规定要求时，应立刻停止生产，待检修完成后投入运行。 4、防护距离 本评价从环保角度出发，为防止无组织散逸对周围敏感目标造成影响，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），建议设置卫生防护距离。各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： Qc--大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm--大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米(mg/m3)； L--大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r--大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D--卫生防护距离初值计算系数，无因次。 本项目的卫生防护距离计算详见下表4-9。 根据上表计算结果及级差原则，当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。经计算本项目需以生产车间为界设置100米卫生防护距离。根据现场勘查，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，能满足卫生防护距离的要求。 5、废气监测要求 本项目属于C2422 西乐器制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）本项目属于“十九、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24 41乐器制造242”，不涉及通用工序中重点管理、简化管理，属于排污登记。参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 涂装》(HJ1086-2020)) ，废气监测计划见下表。 6、大气环境影响分析结论 本项目废气经污染治理措施处理后，本项目调漆、喷漆、晾干、喷枪清洗工序产生有组织废气颗粒物、非甲烷总烃、苯系物排放浓度可达江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准，全厂无组织排放的挥发性有机物、苯系物、颗粒物排放浓度可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。厂区内VOCs无组织排放监控点浓度达江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3标准。故对大气环境影响较小。 二、废水 1、废水污染源强 本项目生活污水产生量为180t/a，生活污水含有生化处理所需要的一些营养物质，污染程度较轻，可生化性好，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、TN，生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理达标后排入老夏港河。 建设项目废水产排情况见表4-11。 2、接管可行性分析 （1）光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂概况 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂位于江阴市滨江西路288号，是江阴市重要的污水处理工程基础设施，担负着江阴市城南和城西地区的生产废水和区内生活污水的处理任务，光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂设计污水处理能力为11万t/d，现11万t/d的处理能力已投运。 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂一期、二期工程采用“A2/O工艺”作为污水处理的主体工艺，三期工程采用“A2/O 工艺”作为污水处理的主体工艺，“混凝沉淀+过滤”作为深度处理工艺。 （2）废水达标排放情况 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂污水处理设施运行正常，出水水质情况正常，各项出水指标达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准后排入老夏港河。 （3）接管可行性 a.接管处理能力分析 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂目前处理规模为11万t/d，本项目污水排放量为0.6t/d，占光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理能力比重很小，因此光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂完全有能力处理本项目排放的生活污水。 b.水质接管可行 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后，主要水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN接管浓度分别为450mg/L、350mg/L、45mg/L、8mg/L、70mg/L，COD、SS达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，可接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理，故生活污水经化粪池预处理是可行的。 c.管网配套 本项目位于江苏省无锡市江阴市镇澄路1035号，在该污水厂接管范围内，污水管网已铺设到位。 d.排污口设置情况 本项目厂区按“雨污分流”制排水体系实施，生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，利用房东厂区内现有的一个雨水排放口、污水排放口。 综上所述，从水质、水量、时间、空间等方面来看，本项目营运期产生的生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理是切实可行的。 3、废水类别、污染物及污染治理设施信息 注：本项目接管的污水厂是光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂，该污水厂为现有城镇污水处理厂，远期执行江苏地标《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1和表2中B级标准。 4、监测要求 本项目属于排污登记管理类别，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），属于生活污水单独排放口且间接排放口的无需监测。 三、噪声 1、噪声源及产生强度 本项目噪声源主要为造型机、抛光机、砂带机等生产设备以及风机、空压机等辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。 根据预测结果，项目厂界环境噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间不生产。 - 2、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301—2023），本项目营运期噪声监测计划见下表。 四、固废 1、固体废物产生情况 根据项目工程分析，本项目固废主要为打磨、砂光工序产生的木屑、喷漆产生的漆渣，废气处理产生的滤尘、废滤芯、废布袋、废过滤棉、废活性炭，原料使用产生的废漆桶、喷枪清洗产生的洗枪废液以及职工生活活动产生的生活垃圾。 2、固体废物处置利用情况 本项目固体废物利用处置方式见表4-20。 从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 3、固体废物环境管理要求 （1）固体废物贮存管理要求 1）一般固废 本项目一般固废堆场20m2，一般固废管理需按照《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办[2023]327号文）和《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办[2024]16号）中要求： ①建立健全管理台账：一般工业固体废物产生单位要严格按照环评文件、排 污许可等明确固体废物属性，做好不同属性固体废物分类管理。 ②完善贮存设施建设：一般工业固体废物产生、收集、贮存、利用处置单位 应建设满足防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境措施要求的贮存设施， 在显著位置设立符合《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单要求的环境保护图形标志。 ③落实转运转移制度：产生单位委托运输、利用、处置一般工业固体废物的，要对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定 污染防治要求，并跟踪最终利用处置去向。 ④规范利用处置过程：一般工业固体废物利用处置单位要严格根据环评文件等要求接收相应属性、种类、数量的固体废物，建立一般工业固体废物入场污染物分析管理制度，明确接受标准，检测原始记录保存期限不少于5年。 ⑤企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部2021年第82号公告)要求，建立一般工业固废台账。因此，项目一般工业固废的收集、贮存对环境的影响较小。 2）危险固废 本项目危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设；本项目危废仓库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设和维护使用。做好该堆场防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，并制定好固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体如下： 1）收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单和《省生态环境厅关于做好＜危险废物贮存污染控制标准＞等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》 （苏环办[2023]154号）。 2）从源头分类：本项目危险废物采用袋装及桶装贮存，满足《危险废物贮存污染物控制标准》中对贮存容器的要求，根据危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。 3）本项目危废仓库采取基础防渗；地面应为耐腐蚀的硬化地面、地面无裂缝。 4）建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 5）加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗漏等二次污染情况。 （2）危险废物运输过程环境管理 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。采取以上措施后，运输过程中对环境影响较小。 建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。 （3）危险废物委托利用、处置环境管理 根据对项目周边有资质的危废处置单位的分布情况、处置能力、资质类别的调查，可委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置，单位如下表： 由上表可见，无锡市内有可以处理本项目危险废物的单位，危废在其处理能力范围之内，建设项目产生的危险废物是能够做到安全处置。 （4）企业严格执行《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求，规范贮存上述危废，强化转移过程管理。 五、地下水、土壤 本项目对土壤的影响类型和途径见表4-24，土壤环境影响源及影响因子识别见表4-25。 地下水和土壤的防渗分区和技术要求见下表。 除工程措施外，项目还需加强日常管理，避免发生事故造成影响，包括： 1）正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强定期对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； 2）对工艺、设备等采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目对地下水和土壤环境影响极小，无需对土壤、地下水进行跟踪监测。 六、生态 本项目租用现有闲置厂房进行建设，用地范围内不涉及生态环境保护目标，故本报告不进行生态环境影响评价。 七、环境风险分析 （1）评价依据 ①风险调查 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则HJ 169-2018》附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn 式中q1、q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 通过对项目生产过程中原辅材料、产品进行分析，本项目涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质最大贮存量及临界值见表4-27。 注：漆渣、废过滤棉、废活性炭、废漆桶参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.2健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）推荐临界量计算。 ②风险潜势初判 由上表可知，Q小于1。 （2）企业风险源分布及影响途径 企业环境风险情况见表4-28。 （3）风险控制措施 本项目环境风险类型主要为火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放，对周边环境造成以下影响： a)对大气的影响 ①本项目油漆、固化剂、稀释剂、洗枪废液泄漏发生火灾事故，会产生CO、CO₂、氰化氢，导致局部空气恶化，并且可燃物质在燃烧过程中产生的有害气体颗粒物悬浮于空气中，并随空气流动在大气中传播和转移，可能会对周边大气环境造成污染。 ②企业废气治理设施发生火灾或发生其他故障导致非正常运行时，废气污染物未经处理后直接排放，可能会对周边大气环境造成污染。 b)对周边地表水的影响 ①对周边地表水的影响主要为油漆、固化剂、稀释剂、洗枪废液等泄漏，通过地表径流等方式，扩散进入附近水体，流入西横河； ②对周边地表水的影响主要为火灾、爆炸后的消防废水，通过地表径流等方式，扩散进入附近水体，对地表水造成污染。 c)对地下水及土壤的影响 ①油漆、固化剂、稀释剂、洗枪废液等液态物质，可能扩散、下渗，对厂区土壤及地下水造成影响； ②消防废水对厂区土壤及地下水造成影响。 （4）环境风险防范及应急措施 根据建设项目环境风险分析的结果，对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险。 本项目加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作做到经常化和制度化，从而实现源头治理、过程控制、末端保障的完整的环境保障体系。 ①设置安全环保部门，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。 ②车间内严禁烟火，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 ③车间地面、危废仓库全部硬化处理，防止物质渗漏。 ④加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。 ⑤结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性及有效性。 ⑥在厂区通向外环境排放的污水排放口、雨水排放口都须设置截止阀，雨水排放口须做成明沟或明渠，设置位置必须便于检查、管理、采样。一旦发生火灾，立即关闭雨水排放口的切断阀。打开事故应急池阀门事故废水自流入事故应急池，事故应急池中的废水可委托有资质单位进行处置。 （5）设施的安全风险辨识管控要求 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）要求，“企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治措施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行”，本项目涉及粉尘治理设施应开展相应的安全风险辨识管控。 （6）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 八、电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/调漆、喷漆、烘干、喷枪清洗 | 颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）、苯系物 | 过滤棉+二级活性炭 | 达《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准，颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3，排放速率0.4kg/h，非甲烷总烃最高允许排放浓度50mg/m3，排放速率2kg/h，苯系物最高允许排放浓度20mg/m3，排放速率0.8kg/h |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | DB32/4041-2021表3标准； 非甲烷总烃无组织4mg/m3 |
|  |  | 苯系物 |  | DB32/4041-2021表3标准； 苯系物无组织0.4mg/m3 |
|  |  | 颗粒物 |  | DB32/4041-2021表3标准； 颗粒物无组织0.5mg/m3 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）中表3标准；非甲烷总烃监控点处1平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001/总排放口 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 生活污水经化粪池预处理后接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理 | 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，即pH：6~9（无量纲）、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤70mg/L、TP≤8mg/L |
| 声环境 | 噪声 | 选用低噪声设备，车间采用实体墙，选用低噪声设备，合理作业，对高噪声设备定期检查、维护 |  | 厂界环境噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 危险废物收集后委托有资质单位处置；一般固废收集后综合外售；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置，不排放。设置1个一般固废堆场及1个危废仓库。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 一般固废堆场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等环境保护要求建设；危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的防渗要求建设；喷漆房、油漆仓库、危废仓库按重点防渗要求建设，一般固废堆场、其他生产车间区域、仓库、办公区按照一般防渗区要求建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①设置安全环保部门，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。 ②车间内严禁烟火，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 ③车间地面、危废仓库全部硬化处理，防止物质渗漏。 ④加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。 ⑤结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性及有效性。 ⑥在厂区通向外环境排放的污水排放口、雨水排放口都须设置截止阀，雨水排放口须做成明沟或明渠，设置位置必须便于检查、管理、采样。一旦发生火灾，立即关闭雨水排放口的切断阀。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.403 | 0.019 | 0.403 | +0.384 |
|  | 苯系物 | 0 | 0 | 0 | 0.1291 | 0 | 0.1291 | +0.1291 |
|  | 颗粒物 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0.049 | 0.079 | 0.049 | -0.03 |
| 废水 | COD | 0.096/0.012 | 0.096/0.012 | 0 | 0.081/0.009 | 0.096/0.012 | 0.081/0.009 | -60/60 |
|  | SS | 0.072/0.002 | 0.072/0.002 | 0 | 0.063/0.0018 | 0.072/0.002 | 0.063/0.0018 | -0.015/0.003 |
|  | NH3-N | 0.007/0.001 | 0.007/0.001 | 0 | 0.0081/0.0007 | 0.007/0.001 | 0.0081/0.0007 | -0.009/0.0002 |
|  | TP | 0.001/0.0001 | 0.001/0.0001 | 0 | 0.0014/0.0001 | 0.001/0.0001 | 0.0014/0.0001 | +0.0011/-0.0003 |
|  | TN | 0.021/0.003 | 0.021/0.003 | 0 | 0.0126/0.0022 | 0.021/0.003 | 0.0126/0.0022 | +0.0004/0 |
| 一般工业 固体废物 | 收集滤尘 | 0.02 | 0 | 0 | 0.122 | 0.02 | 0.122 | +0.102 |
|  | 废布袋 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 |
|  | 木屑 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0.275 | +0.275 |
|  | 废滤芯 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | +0.08 |
| 危险废物 | 漆渣 | 0.2 | 0 | 0 | 0.344 | 0.2 | 0.344 | +0.144 |
|  | 废过滤棉 | 0.96 | 0 | 0 | 0.4 | 0.96 | 0.4 | -0.56 |
|  | 废活性炭 | 0.42 | 0 | 0 | 8.1 | 0.42 | 8.1 | +7.68 |
|  | 废漆桶 | 0.2 | 0 | 0 | 0.204 | 0.2 | 0.204 | +0.004 |
|  | 洗枪废液 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |

注：1、⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

2、“/”左边为生活污水进入污水处理厂的接管量，“/”右边为生活污水经污水处理厂外排量。

飞祥科技

大铺头

496m

中建材俊鑫

科技

工业

企业

工业

企业

万莲长法兰冲件

工业企业

富泰金属材料

大瑞恒特科技

国邦

船舶

海强

机电

恒捷机械制造

富岩资源循环

凯达化工

飞祥科技

澄江船舶

万沅电子

威茨曼

雅信生物

高拓精密

泰山石膏

康顺光电科技

工业企业

图例          项目建设地；       100米卫生防护距离；      敏感目标；

0

50

100m

附图3　   建设项目厂界周围500米土地利用现状图   比例