- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）

年产70万平方复合材料橡胶布和30万平方米硅胶制品新建项目

项目名称：

建设单位（盖章）：江苏盛力特复合新材料有限公司

编制日期：           2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产70万平方复合材料橡胶布和30万平方米硅胶制品新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-320264-89-01-919426 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | **** |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 无锡 市 江阴 县（区） 月城 乡（街道） 月发路18号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度14分17.453秒，31度48分38.013秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2919 其他橡胶制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 53、橡胶制品业 291 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £技改 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴市月城镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴月城备〔2025〕25号 |
| 总投资（万元） | 6000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 1.67 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2592 |
| 专项评价设置情况 | 对照专项评价具体设置原则，本项目需设置专项评价，具体见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价 的类别; 涉及项目类别; 分析; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目无有毒有害废气产生，且500m范围内无敏感保护目标，不需设置大气专项; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目产生的废水主要为蒸汽冷凝水、循环冷却水和生活污水，经化粪池预处理后的生活污水及蒸汽冷凝水，接管污水处理厂处理，不需设置地表水专项; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3 的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量均不超过临界量3，不需设置环境风险专项; 无. 生态; 取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不使用河水，不新增取水口，不需设置生态专项; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程，不新增制排水，不需设置海洋专项; 无. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 - 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风景评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 《江阴市月城镇工业园区详细规划及城市设计》于2023年通过江阴市人民政府审批，文号：澄政复〔2023〕30号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《江阴市月城镇工业集中区环境影响报告表》于2003年1月6日获得了江阴市行政审批中心批复，项目编号：20033202810011B。 《江阴市月城镇工业园区开发建设规划（2022-2035年）》环境影响报告书及其审查意见（澄环发[2024]50号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）规划相符性 （2）土地利用规划相符性 （3）环境保护规划相符性 （4）与江阴市三区三线规划相符性 （5）与规划环境影响评价审查意见的相符性分析 根据《江阴市月城镇工业园区开发建设规划（2022-2035年）环境影响报告书》及其审查意见（澄环发[2024]50号），目前仍在规划期限内。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单 （1）生态红线 ①与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）相符性分析 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）已于2018年6月9日经江苏省人民政府印发实施。距离本项目最近的生态红线区域为本项目西南侧4.10km处的江阴芙蓉湖省级湿地公园，不在苏政发〔2018〕74号中规划范围之内。 ②与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）相符性分析 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）已于2020年1月8日经江苏省人民政府印发实施。本项目距离最近的生态管控区为本项目西北侧3.82km处的江阴市低山生态公益林—秦望山，不在苏政发〔2020〕1号中规划范围之内。 ③与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（锡环委办〔2020〕40号）相符性分析 《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（锡环委办〔2020〕40号）已于2020年12月26日经无锡市环境保护委员会办公室印发实施。距离本项目最近的优先保护单元为本项目西北侧3.82km处的江阴市低山生态公益林—秦望山，本项目不在锡环委办〔2020〕40号中优先保护单元之内。 表1-3 本项目生态环境保护目标调查情况 环境保护目标; 距建设项目厂界; 范围; 备注. 方位; 距离 m; 区域面积 km2. 江阴市低山生态公益林（秦望山）; SW; 3820; 23.32; 江阴境内除划归风景名胜区与森林公园以外的大小山体为生态公益林保护区，主要包括长山、香山、花山、绮山、蟠龙山、砂山、毗山、白石山、秦望山、乌龟山山体等，以及各山体周边生态敏感区。; 《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（锡环委办〔2020〕40号）. 江阴芙蓉湖省级湿地公园; SW; 4100; 1.82; 江阴芙蓉湖省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）. （2）环境质量底线 ①大气环境 ②地表水环境 ③声环境 因此，本项目的建设符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目主要从事橡胶制品制造生产，主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为市政自来水，取水水源为长江。项目用电由市政电网供电。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗，厂内使用电等清洁能源。 （4）环境准入负面清单 对照国家及地方产业结构调整、限制用地等方面，本项目符合国家及地方政策，不属于负面清单中的项目，具体分析见表1-4。 表1-4 区域环境准入负面清单 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 不属于限制类、淘汰类项目，符合要求. 2; 《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》; 不属于限制类、淘汰类项目，符合要求. 3; 《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）; 不属于禁止类、淘汰类项目，符合要求. 4; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 不属于限制、禁止用地项目，符合要求. 5; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》; 不属于禁止类，符合要求. 6; 《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》; 不属于禁止类，符合要求. 7; 《市场准入负面清单》（2025年版）; 本项目不属于禁止准入类. 8; 《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录(2024年本)》; 不属于限制类、淘汰类项目，符合要求. 9; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年）》; 不属于限制类、淘汰类项目，符合要求. 综上，本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。 对照江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告中，江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求，本项目属于江苏省重点区域（流域）“太湖流域”， 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求对照分析，具体见表1-6。 表1-6 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析 对照无锡市环境保护委员会办公室关于印发《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（锡环委办〔2020〕40号），项目地不在优先保护单元内，属于重点管控单元“月城镇工业园区”，本次按重点环境管控单元进行对照分析，具体见表1-7，本项目与锡环委办〔2020〕40号相符。 由上表可知，本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策相符性分析 本项目主要从事橡胶制品的生产，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于C2919 其他橡胶制品制造。 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的限制类、淘汰类项目。 对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止准入类。 对照《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发〔2013〕54号），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类。 对照《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月），本项目不属于其中的禁止类、淘汰类，为允许类。 本项目已由江阴市月城镇人民政府出具备案证（备案号：江阴月城备〔2025〕25号）。 综上，本项目的建设符合国家和地方的产业政策。 3、其他国家及地方政策相符性分析 由上表可知，本项目符合相关生态环境保护法律法规政策中相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江苏盛力特复合新材有限公司成立于2024年，位于江阴市月城镇月发路18号，主要从事橡胶复合材料的生产。产品优点精度比较高，耐高温，高耐磨。产品主要适用于高铁轨道传输、电动车新能源配件、光伏产品及桥梁缆索保护套。产品质量标准参照GB/T 23677-2009和HG/T 4070-2008。 江苏盛力特复合新材料有限公司租赁江阴市恒鼎特钢制品有限公司位于江阴市月城镇月发路18号的厂房 2592m2，新购置密炼机、压延机、双辊出片机、开炼机、鼓式硫化机、平板硫化机、硫化接头机、开裁机、自动雕刻机和热空气老化试验箱等生产及检验设备共52台（套），项目实施后，年生产能力为复合材料橡胶布70万平方米和硅胶制品30万平方米。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令 第16号），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29”中“53 橡胶制造业291”中“其他”，应编制环境影响报告表。建设单位江苏盛力特复合新材有限公司委托南京师大环境科技研究院有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上编制了本报告。 2、工程内容及建设规模 本项目利用现有厂房进行建设，工程内容主要为厂房内部布局调整、新增设备购买、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计生产能力; 年运行时数（hr）. 1; 生产车间; 复合材料橡胶：2mm*1500mm; 70万平方米; 7200. 2; 硅胶板：3mm*1500mm; 30万平方米. 3; 合计; 100万平方米. 本项目公用和辅助工程见表2-2。 表2-2 本项目公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料仓库; 100m2; 室内，贮存原辅料. 成品仓库; 200m2; 室内，贮存成品. 公用工程; 给水; DN100; 由区内自来水管网提供，依托现有设施. 排水; 雨水; DN500; 排入区内雨水管网，依托现有设施. 污水; DN200; 接管江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理. 供电; 110KVA×1; 市政电网统一供给. 冷却塔; 5m3/h; 提供循环冷却水. 环保工程; 废水处理; 化粪池; 10m3; 依托出租方. 废气处理; 布袋除尘+二级活性炭装置; 18000m3/h×1; 废气捕集率90%，颗粒物去除率99%，活性炭吸附效率90%通过一根15米排气筒DA001排放，新建. 噪声治理（隔声量）; ≥15dB(A); 厂界达标排放. 固废处置; 一般固废堆场; 40m2; 新建. 危废暂存区; 50m2; 新建. 3、原辅材料及理化性质 本项目原辅材料见表2-3，原辅材料理化性质见表2-4。 表2-3 本项目主要原辅材料表 类别; 名称; 成分、规格; 年用量; 最大储量; 存储位置; 包装方式; 运输方式. 主要原辅料; 尼龙布; 尼龙; 180000m2/a; 9000m2; 原料仓库; 600m2/卷; 汽运. 涤纶布; 涤纶; 360000m2/a; 15000m2; 原料仓库; 600m2/卷; 汽运. 玻纤布; 玻璃纤维; 30000m2/a; 3000m2; 原料仓库; 500m2/卷; 汽运. 芳纶布; 芳纶; 63000m2/a; 3000m2; 原料仓库; 700m2/卷; 汽运. 棉布; 棉; 360000m2/a; 6000m2; 原料仓库; 1000m2/卷; 汽运. 硅胶混炼胶; 生胶、白炭黑、硅油、内脱模机等; 1800t/a; 12t; 原料仓库; 1t/托; 汽运. 天然胶; 聚异戊二烯; 360t/a; 9t; 原料仓库; 1t/托; 汽运. 三元乙丙胶; /; 300t/a; 8t; 原料仓库; 1.25 t/托; 汽运. 氟胶; 主链或侧链的碳原子上含有氟原子的合成高分子弹性体; 180t/a; 3t; 原料仓库; 1t/托; 汽运. 丁苯胶; 聚苯乙烯丁二烯共聚物; 450t/a; 9t; 原料仓库; 1t/托; 汽运. 丁腈胶; 丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制成; 540t/a; 9t; 原料仓库; 1t/托; 汽运. PE薄膜; PE; 50000m2/a; 1800m2; 原料仓库; 150m2/卷; 汽运. 蒸汽; 水; 10.8t/a; /; /; /; 市政管道运输. 白炭黑; /; 500t/a; 1t; 原料仓库; 20kg/包; 汽运. 炭黑; 元素碳; 400t/a; 1t; 原料仓库; 20kg/包; 汽运. 钛白粉; 二氧化钛; 50t/a; 1t; 原料仓库; 25kg/包; 汽运. 氧化锌; 氧化锌; 50t/a; 1t; 原料仓库; 25kg/包; 汽运. 高岭土; 粘土和粘土岩; 150t/a; 1t; 原料仓库; 25kg/包; 汽运. 聚氯乙烯; 聚氯乙烯; 100t/a; 1t; 原料仓库; 25kg/包; 汽运. 对苯二甲酸二甲酯; 对苯二甲酸二甲酯; 100t/a; 1t; 原料仓库; 0.8t/桶; 汽运. 机油; /; 0.05t/a; 0.05t; 原料仓库; 25kg/桶; 汽运. ## *注：本项目使用全新原辅料进行橡胶制品生产，不使用再生原辅料。 ## 表2-4 原辅材料理化性质一览表 名称; 分子式; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 丁腈橡胶; /; 丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的，耐油性极好，耐磨性较高，耐热性较好，粘接力强。其缺点是耐低温性差、耐臭氧性差，绝缘性能低劣，弹性稍低。 丁腈橡胶主要用于制造耐油橡胶制品。; /; /. 丁苯胶; [CH2-CH=CH-CH2-CH(C6H5)-CH2]n; 丁苯橡胶是苯乙烯与丁二烯的共聚物。丁苯生胶是浅黄褐色弹性固体。丁苯橡胶是一种产量最大的合成橡胶，主要用于轮胎工业，汽车部件、胶管、胶带、胶鞋、电线电缆以及其它橡胶制品。; /; /. 氟胶; /; 氟橡胶是指主链或侧链的碳原子上含有氟原子的合成高分子弹性体。具有其他橡胶不可比拟的优异性能, 如耐高温、耐油、耐化学药品性能, 良好的物理机械性能和耐候性、电绝缘性和抗辐射性等。; /; /. 4、主要设备 本项目涉及的主要设备见表2-5。 ## 表2-5 主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（套）; 备注. 1; 密炼机; 75L; 3; 国产. 2; 压延机; 1850; 1; 国产. 3; 双辊出片机; 3600; 1; 国产. 4; 开炼机; 22寸; 2; 国产. 5; 开炼机; 18寸; 2; 国产. 6; 开炼机; 16寸; 4; 国产. 7; 鼓式硫化机; 3600; 1; 国产. 8; 鼓式硫化机; 2500; 1; 国产. 9; 鼓式硫化机; 1800; 8; 国产. 10; 鼓式硫化机; 1500; 2; 国产. 11; 平板硫化机; 2200; 1; 国产. 12; 平板硫化机; 1600; 2; 国产. 13; 平板硫化机; 1200; 2; 国产. 14; 上胶涂刮线; /; 1; 国产. 15; 硫化接头机; 3500; 1; 国产. 16; 硫化接头机; 3000; 1; 国产. 17; 硫化接头机; 2000; 1; 国产. 18; 开裁机; 3000; 1; 国产. 19; 开裁机; 2000; 1; 国产. 20; 开裁机; 1500; 1; 国产. 21; 自动雕刻机; 2500; 1; 国产. 22; 圆刀裁切机; 1500; 1; 国产. 23; PVC接头机1; 3500; 1; 国产. 24; PVC接头机2; 2000; 1; 国产. 25; 橡胶分层机; /; 1; 国产. 26; PVC分层机; /; 1; 国产. 27; 平板硫化机; 600; 1; 国产. 28; 平板硫化机; 600; 1; 国产. 29; 橡胶硫化仪; 2000E; 1; 国产. 30; 门尼粘度仪; 7001B; 1; 国产. 31; 热空气老化试验箱; 401A; 1; 国产. 32; 微控电子万能材料试验机; 8201A; 1; 国产. 33; 光谱检测设备; SPECTRUM.DNE; 1; 国产. 34; 磨耗仪; /; 1; 国产. 35; 检验设备; 600; 1; 国产. 合计; 52; /. 5、建设项目厂区平面布置情况 厂区由西向东，由北向南依次为实验室、生产车间、危废仓库、办公室、辅房、生产车间、一般固废仓库、生产车间、原料仓库、门卫、成品仓库等，具体见附图2-1。 - 劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员30人。 工作制度：实行三班24小时工作制，年工作300天，合计7200小时。 - 水（汽）平衡 （1）蒸汽平衡 本项目硫化工序采用蒸汽隔套加热，蒸汽年用量为10.8t/a，蒸汽损耗按20%计，蒸汽冷凝水按80%计。项目蒸汽平衡图如图2-1所示。 （2）水平衡 本项目新鲜水总用量约为6000m3/a，新鲜水由江阴自来水公司供给，目前项目地供水管网已铺设，且已正常供水，因此其供水可以满足项目用水需求。本项目用水包括工艺生产设备间接冷却水以及职工生活用水。 ①冷却水循环系统用水 橡胶制品生产过程中密炼、开炼、压延等工序均需使用冷却水隔套冷却，通过冷却塔循环使用，冷却塔为开式冷却塔，冷却过程中部分冷却水蒸发，需要补充新鲜水。根据建设单位提供资料，冷却塔设置1台，冷却循环水量5t/h，冷却过程补充用水包括蒸发损失补充用水和风吹损失补充用水。 ②生活用水：根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），生活用水定额采用50L/（人·班），本项目新增员工30人，年有效工作日300天计，则用水量为450t/a，损耗以20%计，则生活污水排放量为360t/a。 本项目水平衡见图2-1。 生活用水 自来水 化粪池 接管江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理 450 损耗90 360 360 蒸汽 硫化 损耗2.16 10.8 冷凝水 8.64 循环冷却用水 1450 1000 损耗900 100 468.64 36000 图2-1 本项目水平衡图（t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 企业主要从事橡胶复合材料的生产，产品主要适用于高铁轨道传输、电动车新能源配件、光伏产品及桥梁缆索保护套。生产工艺主要为以外购的基布、天然胶、硅胶混炼胶、白炭黑、炭黑、高岭土等为原料，经密炼—开练—压延—硫化—开裁—检验、包装后即为成品。具体生产工艺流程及产污环节见图2-2（其中G-废气、N—噪声、S—固废） 工艺流程及产污环节见图2-2。 橡胶制品生产工艺流程图 ※生产工艺简述： 2、其他产污环节分析 建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为废原料包装（S4）、废活性炭（S5）、废机油（S6）、废机油桶（S7）、集尘（S8）、生活垃圾（S9）、各生产及辅助设备运行噪声（N）、生活污水（W1）、蒸汽冷凝水（W2）等。 根据上述分析，本项目在营运期阶段产污环节见表2-6。 |
| 与项目有关的环境污染问题 | 现有项目概况 江苏盛力特复合新材料有限公司租赁江阴市恒鼎特钢制品有限公司位于江阴市月城镇月发路18号的厂房 2592m2进行新建项目的建设，且经核实本项目所在车间区域原作为钢制品生产使用，该工艺对建设地土壤、地下水无影响。该租赁区域不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号文件相关要求，因此该场地可满足本项目开发利用要求。 根据实地调查，项目建设地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，本项目生活污水经化粪池预处理后与蒸汽冷凝水和循环冷却水一起接入江阴市月城污水处理有限公司处置集中处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）空气质量 2、地表水 3、声环境 - 生态环境 本项目不属于“产业园区外新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标”的建设项目，无需进行生态现状调查。 - 电磁辐射 本项目不涉及放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用，故不开展电磁辐射现状监测和评价。 - 地下水、土壤环境 本项目场地已硬化，做好防腐防渗措施，不存在地下水、土壤环境污染途径，因此不开展地下水、土壤现状评价。 - 区域主要存在的环境问题 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，该区域空气环境质量有超标现象，O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。项目所在地属于不达标区。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 近期目标：根据国家对长三角地区提出的2025年前后达标的初步要求，以及江苏省“鼓励条件较好的城市在2023年前达标，其他城市在2025年前后达标”的初步考虑，无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40µg/m3左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOx等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。 远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热电整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境：厂界外500m范围内无大气自动监测站点，厂界外500m范围内敏感目标见表3-6。 表3-6 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 相对生产车间距离/m. 经度; 纬度. 蒋家村; 120°14′15.53″; 31°48′25.64″; 居民区; 37户/135人; 环境空气质量标准（GB 3095-2012）中环境空气功能区二类区; SW; 95; 105. 沈家村; 120°14′0.78″; 31°48′27.22″; 居民区; 62户/188人; W; 445; 474. 戴庄新苑; 120°14′37.24″; 31°48′42.42″; 居民区; 180户/630人; NE; 369; 402. （2）声环境：本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：本项目500m范围内无地下水保护目标。 （4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地的，不涉及生态环境保护目标。 声、地下水、生态环境保护目标见表3-7。 表3-7 声、地下水、生态环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 距建设项目厂界; 环境功能. 方位; 距离(m); 规模. 声环境; 厂界外1m; /; /; /; GB3096-2008中3类. 地下水; /; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目橡胶制品生产过程有组织非甲烷总烃、颗粒物排放浓度执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准；有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准。 全厂无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物均执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6标准，无组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准，同时厂区内非甲烷总烃无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。具体见表3-8。 同时厂区内VOCs无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，具体见表3-9。 2、废水 本项目排放生活污水及生产废水，生活污水经化粪池预处理后与蒸汽冷凝水和循环冷却水通过市政污水管网接入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理，废水污染物接管标准执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表2中间排放限值要求，污水厂处理尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中A标准（其中总磷执行0.2mg/L标准），具体见表3-10。 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声 根据澄政办发[2020]71号市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知，本项目位于3类声环境功能区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，详见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放限值（单位：dB(A)） 项目; 昼间（6:00-22:00）; 夜间（22:00-6:00）. 厂界; 65; 55. 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办（[2024] 16号）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 根据《江阴市排污总量指标管理办法（试行）》（澄政办发〔2024〕11号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS； 废气：非甲烷总烃； 固废：各类固废。 建设项目污染物排放总量指标见表3-12。 表3-12 建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 新建后全厂排放量; 排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0; 0; 1.7334; 1.5601; 0.1733; 0; 0.1733; +0.1733. 颗粒物; 0; 0; 1.035; 1.02465; 0.01035; 0; 0.01035; +0.01035. 无组织; 非甲烷总烃; 0; 0; 0.1926; 0; 0.1926; 0; 0.1926; +0.1926. 颗粒物; 0; 0; 0.115; 0; 0.115; 0; 0.115; +0.115. 合计; 非甲烷总烃; 0; 0; 1.926; 1.5601; 0.3659; 0; 0.3659; +0.3659. 颗粒物; 0; 0; 1.15; 1.02465; 0.12535; 0; 0.12535; +0.12535. 废水; 废水量; 0; 0; 468.64/468.64; 0; 468.64/468.64; 0; 468.64/468.64; +468.64/468.64. COD; 0; 0; 0.14059; 0.0108; 0.12979/0.1113; 0; 0.12979/0.1113; +0.12979/0.1113. SS; 0; 0; 0.0703; 0.00675; 0.06355/0.00379; 0; 0.06355/0.00379; +0.06355/0.00379. 氨氮; 0; 0; 0.0108; 0; 0.0108/0.00054; 0; 0.0108/0.00054; +0.0108/0.00054. TP; 0; 0; 0.00036; 0; 0.00036/0.000072; 0; 0.00036/0.000072; +0.00036/0.000072. TN; 0; 0; 0.0144; 0; 0.0144/0.0036; 0; 0.0144/0.0036; +0.0144/0.0036. 固废; 一般固废; 0; 0; 60.47465; 60.47465; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 23.963; 23.963; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 6.12; 6.12; 0; 0; 0; 0. 注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量，现有项目实际排放量根据现有项目环评核定。 由上表可见，本项目建成后全厂废水接管量为468.64t/a，COD、SS、氨氮、总磷、总氮接管量分别为0.1133t/a、0.00379t/a、0.00054t/a、0.000072t/a、0.0036t/a。总量控制因子为：COD、氨氮、总磷、总氮，特征因子为SS，本项目废水污染物排放总量在月城镇内平衡。 本项目建成后全厂废气新增非甲烷总烃0.3659t/a，颗粒物0.12535t/a，本项目废气污染物排放总量在月城镇内平衡，符合总量控制要求。 固体废物排放量为零，符合总量控制要求。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目依托现有厂房进行建设，不新增建筑物，故施工期工程主要包括厂房内部布局调整、设备购置、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 1、废气 # 1.1废气产排污情况 # 本项目废气主要为投料废气、密炼废气、开炼废气、压延废气、硫化废气。 - 1.2废气工艺流程图 - 图4-1 本项目废气防治措施示意图 - 1.3废气处理装置技术可行性分析、处理原理和处理效率可行性分析 |

|  | 本项目废气产排情况见表4-2。 表4-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 废气编号; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放标准; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 是否为可行技术; 基准排放浓度（mg/m3）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 生产车间; 挤出机; G2、G3、G4、G5; 排气筒 DA001; 非甲烷总烃; 产污系数法; 18000; 13.38; 0.2408; 1.7334; 布袋除尘+二级活性炭吸附; 90; 是; ＜1; 1.338; 0.02408; 0.1733; 12; /; 7200. G1; 颗粒物; 7.986; 0.1438; 1.035; 99; ＜1; 0.7986; 0.01438; 0.01035; 10; /. /; 生产车间; 无组织排放; 非甲烷总烃; /; /; /; 0.02675; 0.1926; /; /; /; /; /; 0.02675; 0.1926; 4.0; /. 颗粒物; /; /; /; 0.01597; 0.115; /; /; /; /; /; 0.01597; 0.115; 1.0; /. 根据上表，本项目密炼、开炼、压延、硫化工序产生的非甲烷总烃、颗粒物排放浓度达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、6标准；臭气浓度有组织排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、2标准；同时厂区内挥发性有机物在厂房外监控点浓度可达江苏地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，对环境影响较小。 1.4非正常工况 非正常工况指生产过程中开、停车（工、炉）状态、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 根据工程分析，本项目非正常排放主要考虑废气处理装置出现故障，此时废气未有效处置排入大气，将造成周围大气环境污染。 本项目非正常排放状况主要是：（1）布袋除尘+二级活性炭吸附装置发生故障，导致颗粒物及非甲烷总烃处理效率降为0%。本项目非正常情况见表4-3。 表4-3非正常排放参数表 非正常 排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放; 单次持续时间; 年发生频次/次. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t）. 生产车间; 布袋除尘+二级活性炭吸附装置发生故障; 颗粒物; 7.986; 0.1438; 0.0001438; 1h; 1. 非甲烷总烃; 13.38; 0.2408; 0.000241; 1h; 1. 1.5废气排放口基本情况 本项目建成后全厂废气排放口具体见表4-4。 表4-4 本项目建成后全厂废气排放口信息一览表 序号; 排放口 编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度E; 纬度N. 1; DA001; 废气排放口1; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度; 120°15′2.423″; 31°48′44.424″; 15; 0.4; 常温. 1.6卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）：“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。” 本项目大气有害物质等标排放量计算结果见表4-5。 表4-5大气有害物质等标排放量计算结果表 产生点; 污染物; 无组织排放量（kg/h）; 空气质量标准（mg/m3）; 等标排放量Qc/Cm; 选取主要特征大气有害物质. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.02675; 2.0; 0.01338; 颗粒物、非甲烷总烃. 颗粒物; 0.01597; 0.45; 0.0355. 卫生防护距离初值计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中：Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3 L——大气有害物质卫生防护距离初值，m r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次 Qc——大气有害物质的无组织排放量，kg/h。 计算结果见表4-6。 表4-6无组织卫生防护距离计算表 产生点; 污染物; Qc*; Cm; r; A; B; C; D; L计; L. 生产车间; 颗粒物; 0.0355; 0.45; 17.17; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.2597; 50. 非甲烷总烃; 0.01338; 2.0; 28.73; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 3.595; 50. 根据上表计算结果及《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》，参考《塑料厂卫生防护距离标准》（GB/T 18072-2000）本项目以生产车间为边界设置100米卫生防护距离。根据现场勘查，本项目卫生防护距离内无敏感目标。 1.4大气环境影响 本项目所在地大气为不达标区，目前，地方政府已经出具环境整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。本项目废气经处理后达标排放，最近保护目标蒋家村与本项目生产车间相距105m，不在卫生防护距离范围内，故本项目对大气环境影响较小。 1.5监测计划 本项目行业类别为C2919其他橡胶制品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该公司属于“二十四、橡胶和塑料制品业29”中“61.橡胶制品业 291”类别，由于项目从事橡胶制品制造的生产，属于“其他橡胶制品制造2919”，对照名录，本项目属于简化管理类别。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）、排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ942—2018），本项目废气监测计划见表4-7。 表4-7废气监测计划表 要素; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; DA001; 颗粒物、臭气浓度; 1次/年. 非甲烷总烃; 1次/半年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度; 1次/年. |
| --- | --- |

| 营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 2、废水 2.1废水产排污情况 本项目废水主要为生活污水、蒸汽冷凝水及循环冷却水，产生量为468.64t/a，经化粪池预处理后的生活污水，蒸汽冷凝水及循环冷却水接入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准（自2026年3月28日起应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准）后，尾水排入创新河。 本项目废水产生情况详见表4-8。 表4-8废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 标准浓度限值（mg/L）; 排放时间（h）; 排放方式和去向. 核算方法; 产生废水量（m3/a）; 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率%; 核算方法; 排放废水量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. /; 生活污水; COD; 产污系数法; 360; 300; 0.108; 化粪池; 10; /; 360; 270/30; 0.0972/0.108; 300/30; 7200; 间接排放，接入江阴市月城综合污水处理有限公司处理后排入创新河河. SS; 150; 0.054; 12.5; 131.25/10; 0.04725/0.0036; 150/10. 氨氮; 30; 0.0108; /; 30/1.5; 0.0108/0.00054; 30/1.5. 总磷; 1.0; 0.00036; /; 1.0/0.2; 0.00036/0.000072; 1.0/0.2. 总氮; 40; 0.0144; /; 40/10; 0.0144/0.0036; 40/10. 硫化工序; 蒸汽冷凝水; COD; 8.64; 300; 0.00259; /; /; /; 8.64; 300/30; 0.00259/0.000259; 300/30. SS; 150; 0.00130; /; 150/10; 0.0013/0.000086; 150/10. 冷却塔; 循环冷却水; COD; 100; 300; 0.03; /; /; /; 100; 300/30; 0.03/0.003; 300/30. SS; 150; 0.015; /; 150/10; 0.015/0.0001; 150/10. 注：“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量。 根据上表，本项目接管废水可达《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表2中间排放限值要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.2接管可行性分析 ①江阴市月城综合污水处理有限公司概况 图4-1 污水处理总体工艺流程图 ②污水厂达标排放情况 ③接管可行性 - 接管处理能力分析 b、接管水质可行性分析 本项目废水主要为生活污水及生产废水，主要污染因子为COD、SS、氨氮、总磷、总氮，水质简单，废水排放浓度可以满足江阴市月城综合污水处理有限公司的接管要求，不会对其形成冲击负荷。 c、污水收集管网 项目所在地位于江阴市月城综合污水处理有限公司接管范围内，该地污水管网已建成，因此，本项目废水接管江阴市月城综合污水处理有限公司处理可行。 综上，本项目生活污水接入江阴市月城综合污水处理有限公司处置可行。 2.3雨污排口 本项目污水排放依托现有污水排放口，雨水排放依托现有雨水排放口，雨水排放口前端设置明渠（排放井），便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀。污水排放口信息见表4-9，雨水排放口信息见表4-10。 表4-9废水排放口信息一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 接管标准（mg/L）; 排放标准（mg/L）; 收纳受体. 1; DW001; 污水接管口; 120°15′0.983″; 31°48′42.671″; 城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 工作期间; 江阴市月城综合污水处理有限公司; COD; 300; 50; 创新河. SS; 150; 10. 氨氮; 30; 4. 总磷; 1.0; 0.2. 总氮; 40; 10. 表4-10雨水排放信息一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息; 其他信息. 经度; 纬度; 名称; 受纳水体功能目标. 1; DW002; 雨水排放口; 120°15′0.963″; 31°48′42.651″; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 有流量期间; 创新河; Ⅲ类; /. 3、噪声 3.1噪声源强 本项目噪声源主要为密炼机、开炼机、鼓式硫化机、压延机以及风机等设备运行产生的噪声，噪声源强≤88dB(A)。本项目室外噪声源强见表4-11，室内噪声源强见表4-12。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-11噪声源强调查表（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/距声源距离dB(A). 1; 风机; /; 72; 0; 1; 78/1; 合理布局、选用低噪声设备、采取隔振罩等，降噪量≥15dB（A）; 0:00~24:00. 2; 水泵; /; 75; -10; 2; 78/1. 注：以厂界西北角为原点。 表4-12本项目建成后全厂噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 东; 南; 西; 北. 1; 生产车间; 密炼机; 75L; 3; 85/1; 合理布局、选用低噪声设备; 52; -18; 1; 1; 2; 52; 51; 56.13; 56.84; 59.41; 57.06; 0:00~24:00; 15; 35.13; 35.84; 38.41; 36.06; 1. 2; 压延机; 1850; 1; 75/1; 51; -36; 1; 1; 11.8; 52; 41.7; 48.02; 52.99; 50.40; 49.29; 15; 27.02; 31.99; 29.40; 28.29; 1. 3; 双辊出片机; 3600; 1; 78/1; 50; -42; 1; 1; 5; 52.5; 48.5; 52.25; 52.85; 53.97; 53.07; 15; 31.25; 31.85; 32.97; 32.07; 1. 4; 开炼机; 22寸、18寸、16寸; 8; 78/1; 48; -45; 1; 1; 8; 52.5; 45.5; 56.34; 57.81; 56.06; 58.61; 15; 35.34; 36.81; 35.06; 37.61; 1. 5; 硫化机组; /; 23; 80/1; 50; -15; 1; 1; 36; 51; 17; 56.20; 56.22; 56.80; 57.51; 15; 35.20; 35.22; 35.80; 36.51; 1. 注：以厂界西北角为原点。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2噪声预测 厂界噪声贡献值和预测值见表4-13。 表4-13本项目建成后噪声影响值预测 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准值/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; /; /; /; /; ≤65; ≤55; 50.59; 50.59; 56.83; 53.08; /; /; 达标; 达标. 2; 南厂界; /; /; /; /; ≤65; ≤55; 43.28; 43.28; 57.61; 48.99; /; /; 达标. 3; 西厂界; /; /; /; /; ≤65; ≤55; 39.58; 39.58; 55.70; 49.11; /; /; 达标. 4; 北厂界; /; /; /; /; ≤65; ≤55; 36.15; 36.15; 55.97; 50.24; /; /; 达标. 根据上表，本项目建成后，厂界噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，对厂界噪声影响较小。 3.3噪声防治措施及投资表 为减轻噪声影响，公司采取隔声降噪措施，具体噪声防治措施及投资情况详见表4-14。 表4-14工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 隔声; ①采用低噪声设备，合理布局；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声；; 良好; 10. 3.4噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）制定噪声监测计划，具体见表4-15。 表4-15噪声监测计划表 要素; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界外1m; 昼间 Leq; 夜间Leq、Lmax; 1次/季度. 4、固体废物 4.1固废产生量核算 根据工程分析，本项目固体废物主要包括生活垃圾、废原料包装、废边角料、不合格品、集尘、废机油、废机油桶、废包装桶、废活性炭。 （1）生活垃圾：员工办公生活产生。根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月）中“第一部分 城镇居民生活污水、生活垃圾”表1相关系数，本项目属于二区一类，生活垃圾产生量为0.68kg/人·天，本项目劳动定员30人，则生活垃圾产生量为6.12t/a，定期由环卫部门清运。 （2）废原料包装：白炭黑、钛白粉、氧化锌、高岭土等原料包装袋，根据企业提供的资料，废原料包装产生量约为5t/a。 （3）废边角料：根据企业提供资料，废边角料产生量约为原料的1%，36.3t/a。 （4）不合格品：根据企业提供资料，不合格品产生量约为原料的0.5%，18.15t/a。 （5）集尘：本项目布袋除尘机的捕集率为90%，处理效率为99%，营运期间除尘器的灰斗中的集尘产生量约为1.02465t/a。 （6）废机油：根据企业提供的资料，产生量约为0.05t/a，委托有资质单位处理。 （7）废机油桶：根据企业提供的资料，营运期设备维修产生的废机油产量约为0.05t/a，废机油桶的规格为25kg/桶，每个机油桶约为1.5kg，则废机油桶产生量为0.003t/a。 （8）废包装桶：对苯二甲酸二甲酯使用量为100t/a，规格为0.8t/桶，每个桶约50kg，则废包装桶产生量约为6.25t/a。 （9）废活性炭：废气处理装置需定期更换活性炭。废活性炭的更换周期按《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》中计算公式计算： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；（一般取值10%） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 本项目活性炭吸附装置的活性炭更换周期计算结果如下表所示： 表4-15活性炭更换周期计算结果 对应的排气筒; 活性炭用量（kg）; 动态吸附量（%）; 活性炭削减VOCs浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 运行时间（h/d）; 更换周期（天）. DA001排气筒; 2300; 10; 12.042; 18000; 24; 44. 根据苏环办〔2022〕218号《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月。企业工作时间为300t/a，考虑到废气处理的效果，建议企业活性炭更换周期为DA001排气筒对应的活性炭箱为44天。根据计算，废活性炭产生量为17.66t/a。（吸附VOCs约1.5601t/a） - 本项目固废产生及处置情况见表4-16，本项目建成后全厂固体废物产生情况及处置措施详见表4-17，固体废物分析结果详见表4-18。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-16 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 处置量/(t/a). 原材料使用; /; 废原料包装; 一般工业固体废物; 类比法; 5; /; 5; 外售综合利用. 压延、开裁; 压延机、开裁机; 废边角料; 类比法; 36.3; /; 36.3. 检验; 实验室; 不合格品; 类比法; 18.15; 18.15. 废气治理设施; 布袋除尘器; 集尘; 物料衡算法; 1.02465; /; 1.02465; 回用于生产. 废气处理; 二级活性炭吸附装置; 废活性炭; 危险废物; 公式法; 17.66; /; 17.66; 委托有资质单位处置. 设备维护; 生产设备; 废机油; 物料衡算法; 0.05; /; 0.05. 设备维护; 生产设备; 废油桶; 产污系数法; 0.003; /; 0.003. 原料包装; /; 废包装桶; 产污系数法; 6.25; /; 6.25. 办公生活; /; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 6.12; /; 6.12; 环卫部门统一清运. 表4-17本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 废物 类别; 废物代码; 主要成分; 有害成分; 物理性状; 危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 废原料包装; SW59; 900-003-S59; 塑料; /; 固态; -; 5; 贮存于一般固废暂存区; 外售综合利用; 5. 2; 废边角料; SW59; 900-003-S59; 橡胶; /; 固态; -; 36.3; 36.3. 3; 不合格品; SW59; 900-003-S59; 橡胶; /; 固态; -; 18.15; 18.15. 4; 集尘; SW59; 900-099-S59; 粉尘; /; 固态; -; 1.02465; 回用于生产; 1.02465. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 活性炭、有机物; 有机物; 固态; T; 17.66; 贮存于危废暂存区内; 委托有资质单位处置; 17.66. 6; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 有机物; 有机物; 固态; T，I; 6.25; 6.25. 7; 废机油; HW08; 900-249-08; 机油; 机油; 液态; T，I; 0.05; 0.05. 8; 废油桶; HW08; 900-249-08; 油桶; 机油; 固态; T，I; 0.003; 0.003. 9; 生活垃圾; S64; 900-099-S64; 办公垃圾; /; 固态; /; 6.12; 贮存于生活垃圾收集桶; 当地环卫统一清运; 6.12. 表4-18 本项目建成后全厂固废产生及处置情况表 固废名称; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 利用处置方式. 废活性炭; 危险废物; HW49; 900-039-49; 17.66; 废气处理; 固态; 委托有资质单位处置. 废包桶; HW49; 900-041-49; 6.25; 原料包装; 固态. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.05; 设备维护; 液态. 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.003; 固态. 废原料包装; 一般工业固废; SW59; 900-003-S59; 5; /; 固态; 外售综合利用. 废边角料; SW59; 900-003-S59; 36.3; 压延、开裁工序; 固态. 不合格品; SW59; 900-003-S59; 18.15; 检验工序; 固态. 集尘; SW59; 900-099-S59; 1.02465; 废气治理; 固态; 回用于生产. 生活垃圾; 生活垃圾; S64; 900-099-S64; 6.12; 员工生产生活; 固态; 当地环卫统一清运. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2环境管理要求 4.2.1一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求如下： - 根据《省生态环境厅关于进一步完善般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号），本项目产生的废包装袋、废边角料、不合格品、集尘均属于一般固体废物。 - 企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。在日常管理中，不向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。委托其他单位运输、利用、处置工业固体废物时，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求。本项目一般固体废物收集后外售综合利用。 对照《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）相关要求，本项目分析见表4-19。 表4-19 与苏环办〔2023〕327号相符性分析 4.2.2危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 ①危废贮存设施设置情况 公司拟在厂区东北侧建设一间危废暂存区，占地面积约50m2。 危废暂存区应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； - 对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，可消除危险固废外泄的可能； - 对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； - 危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； - 固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； 在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等。 本项目危废暂存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求建设。其中，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），危险废物堆场做到防风、防雨、防晒、防渗等。 本项目将严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）中相关要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。根据危废特性，采取以下污染防治措施，包括防风、防雨、防晒、防雷、防扬散、防流失、防渗漏等。 根据《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置环境保护图形标志。本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4-20。 表4-20固废堆放场的环境保护图形标志一览表 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 一般固废暂堆场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 厂区门口; 危险废物信息公开栏; 长方形边框; 蓝色; 白色. 危险废物暂存场所; 危险废物标签; 正方形边框; 桔黄色; 黑色. 危险废物贮存分区标志; 长方形边框; 黄色; 黑色. 横版危险废物贮存设施标志; 长方形边框; 黄色; 黑色. 竖版危险废物贮存设施标志; 长方形边框; 黄色; 黑色. ②危废贮存设施选址 根据《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）中5贮存设施的选址要求，本项目危险废物贮存设施的选址要求分析具体见下表4-21。 表4-21 危险废物贮存场所选址相符性分析 因此，本项目危险废物贮存场所选址可行。 ③危废贮存设施能力 危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，详见表4-22。 表4-22建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 位置; 占地 面积（m2）; 贮存 方式; 贮存 能力（吨）; 贮存 周期. 1; 危废暂存区; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂区东南侧; 50; 采用防渗漏包装物收集后贮存在危废暂存区; 17.66; 2个月. 2; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.05; 1年. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.003; 1年. 4; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 6.25; 6个月. 本项目贮存的危废主要为废活性炭、废机油、废机油桶及废包装桶，废活性炭所需暂存面积约20m2、废机油所需暂存面积约1m2、废机油桶暂存面积约0.5m2、废包装桶暂存面积约5m2。因此，本项目危废所需暂存面积约26.5m2，设置50m2的危废暂存区可以满足本项目危废贮存的要求。 ④危废贮存设施主要环境影响 公司运营期产生的危险废物主要为废活性炭、废机油、废机油桶及废包装桶。废活性炭采用防渗漏的包装容器盛装后贮存于危废暂存区内，定期委托有资质单位处置。危废暂存区位于室内，应保持干燥、清洁，相对湿度保持在75%以下，应设置满足防渗要求的地面，并设置围堰，由专人管理和维护，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存。上述危险废物分类收集后贮存于相应的包装桶或其他容器内，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目危废暂存区采取防渗漏或者其他防止污染环境的措施。项目设置满足要求的防渗措施后对区域土壤、地下水影响不大，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，不会对地下水、地表水和土壤产生不利影响。 4.2.3危险废物运输过程环境影响分析 在固体废物外运处置过程中，根据与处置单位的协议约定，产生单位负责无泄漏包装并做好标示，提供产生危废的数量、种类、成分及含量等有效资料；处置单位落实有资质的运输单位进行运输，并负责运输过程中的安全、环保事宜，公司严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行管理，运输车辆装设有GPS定位系统，随时监控车辆的状况，运输时按照划定的运输路线进行运输。为避免运输时的外溢而造成的沿途污染，固态危废用容器加盖密闭。因而项目在包装运输过程中基本不会有泄漏和洒落。 4.2.4危险废物委托利用、处置环境影响分析 本项目危险废物废活性炭（HW49 900-039-49）、废机油（HW08 900-249-08）、废机油桶（HW08 900-249-08）、废包装桶（HW49 900-041-49）委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置。江阴市锦绣江南环境发展有限公司位于江阴市月城镇环山路8号，根据其危废经营许可证（JS0281OOI572-4），主要经营范围为：处置方式为焚烧，处置类别为HW02医药废物,HW03废药物、药品HW04农药废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精（蒸）馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW37有机磷化合物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW50废催化剂,231-001-16(HW16感光材料废物),231-002-16(HW16感光材料废物),266-009-16(HW16感光材料废物),398-001-16(HW16感光材料废物),772-006-49(HW49其他废物),806-001-16(HW16感光材料废物),873-001-16(HW16感光材料废物),900-019-16(HW16感光材料废物),900-039-49(HW49其他废物),900-041-49(HW49其他废物),900-042-49(HW49其他废物),900-047-49(HW49其他废物),900-999-49(HW49其他废物)。本项目废活性炭（HW49 900-039-49）、废机油（HW08 900-249-08）、废机油桶（HW08 900-249-08）、废包装桶（HW49 900-041-49）产生量为17.66t/a、0.05t/a、0.003t/a、6.25t/a在其处置范围内，故委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置可行。 4.2.5环境风险评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目产生的危险废物储存量均较少，不构成重大危险源，但存在泄漏风险，泄漏事故少量泄漏可用砂包堵漏、更换包装桶等措施收集，防止泄漏物料排放到外环境中，同时应在危废存放区域设置禁火标志，防止火灾的发生。综上，危险废物发生少量泄漏事件，可及时收集，能及时处置，影响不会扩散，能够控制在厂区内，环境风险较小。 4.3突发环境事件应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，对建设单位提出突发事故应急预案，内容如下： （1）设立应急组织机构、人员 当发生突发事故时，应急救援组织能尽快的采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司成立“应急救援领导小组”。 地区的应急救援组织在接到企业的救援电话后，以最快的速度赶到事发地。地区应在救援组织的指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制和疏散，地区专业救援组织负责对厂专业救援队伍的支援。 （2）配备应急救援保障 - 、内部保障 整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。 ①消防设施：根据设计规范要求，厂区内设置独立的消防给水系统。 ②应急通讯：整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、巡更系统线路，各系统电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用电话报警系统为主。 ③道路交通：在发生重大事故时，工作人员按“紧急疏散路线”进行撤离。 ④应急电源、照明：整个厂区的照明依照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）设计，备应急照明和照明电筒。 ⑤厂内备有危险目标的重要设备备件和事故应急救援时所需的各类物资等。 - 、外部救援 ①单位互助：平时与周邻单位约定救援信号，届时发出信号请求救援。 ②请求政府协调应急救援力量。 （3）应急环境监测、抢险、救援及控制措施 ①抢险抢修队到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故，以防事故扩大。 ②医疗救护队到达现场后，与消防队配合，应立即救护伤员，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员应及时转送医院抢救。 ③治安队到达现场后，迅速组织救护伤员撤离，在事故现场周围设岗划分禁区并加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。 ④消防队接报警后，应迅速赶往事故现场，根据当时风向，消防车应停留上风方向，或停留在禁区外，消防人员佩戴好防护器具，进入禁区，协助发生事故部门迅速切断事故源和消除现场的可燃物品。 ⑤现场救援人员应实行分工合作，做到任务到人，职责明确，团结协作。 通过采取以上抢险救援措施，努力争取在事故发生的初期阶段控制住险情，如事故可能扩大，应立即上报政府部门，请求增援。 （4）制定和实施应急培训计划 公司应每年一次定期组织开展全员安全教育和业务技术培训。事故应急处理措施并能及时正确进行事故应急处置。会正确使用各种灭火器材，发生事故及时报警。义务消防员要经常开展业务技术训练和突发性事故应急救援训练。 （5）定期进行公众教育和信息发布。 4.4固体废物环境管理与监测 项目建成后，江苏盛力特复合新材有限公司应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 江苏盛力特复合新材有限公司为固体废物污染防治的责任主体，公司应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 4.5与《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）相符性分析 对照苏环办〔2024〕16号相关要求，本项目分析见表4-23。 表4-23本项目与苏环办〔2024〕16号文相符性分析表 5、地下水、土壤 5.1地下水和土壤环境影响源及影响因子识别 本项目可能造成土壤、地下水污染的是废气形成大气沉降、原料成品仓库原料泄漏、危险废物暂存区危废泄漏形成地面漫流、垂直入渗。本项目废气主要为非甲烷总烃，主要通过大气沉降对周围土壤环境造成一定影响，但因废气排放量较少，对环境影响较小。厂区地面采取防渗措施，不会因垂直入渗对周边土壤、地下水环境造成影响。 本项目对地下水、土壤的污染情况见表4-24。根据地下水、土壤污染源情况，本项目设置的分区防控要求见下表4-24。 表4-24 建设项目地下水、土壤环境影响类型与影响途径表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染因子. 生产车间; 密炼、开炼、压延、硫化; 地面漫流、大气沉降、垂直入渗; COD、SS、非甲烷总烃、石油烃. 原辅料仓库、危废仓库; 液体物料转移、储存、使用; 地面漫流、垂直入渗; COD、SS、非甲烷总烃、石油烃. 一般固废堆场; 固体废物转移、储存; 地面漫流、垂直入渗; COD、SS、非甲烷总烃、石油烃. 表4-25 拟建项目污染区划分及防渗要求 厂区区域; 防渗分区; 污染控制难易程度; 天然包气带防污性能; 污染物类型; 防渗技术要求; 厂内目前防渗情况. 生产车间、危废仓库; 重点防渗区; 难; 中; 非甲烷总烃、废活性炭、废机油; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； 或参照GB18598执行; 有相关防渗措施. 一般固废堆场; 一般防渗区; 易; 中; 废原料包装、塑料废料; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； 或参照GB16889执行; 场地硬化. 道路; 简单防渗区; 易; 中; 员工生活垃圾; 一般地面硬化; 道路、办公楼等均铺设普通混凝土地坪. 6、生态 本项目不属于产业园区外新增用地项目，且用地范围内无生态环境保护目标，因此不涉及生态环境影响。 7、环境风险 7.1风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ——每种危险物质的临界量，t。 经筛选分析，本项目风险物质为废活性炭、废机油、机油。 表4-26 建设项目危险化学品临界量 序号; 风险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废活性炭; 2.94; 50; 0.0588. 2; 废机油; 0.05; 2500; 0.00002. 3; 机油; 0.05; 2500; 0.00002. 合计; 0.05884. 由上表可知，本项目Q＜1，环境风险潜势为I，仅开展简单分析。 7.2风险源分布及影响途径 本项目风险识别见表4-27。 表4-27本项目风险识别一览表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险 类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 生产单元; 生产车间设备; 非甲烷总烃; 泄漏; 进入大气、地表水、土壤、地下水; 大气环境、地表水环境、土壤地下水环境、周边人群. 2; 贮存单元; 危废仓库; 废活性炭; 泄漏、火灾、; 进入大气、地表水、土壤、地下水; 大气环境、地表水环境、土壤地下水环境、周边人群. 3; 原料、成品仓库; 非甲烷总烃; 火灾; 进入大气、地表水、土壤、地下水; 大气环境、地表水环境、土壤地下水环境、周边人群. 环境影响途径及危害后果为： （1）对大气的污染 建设项目运营中有非甲烷总烃产生，若布袋除尘+二级活性炭吸附装置故障导致废气未经处理排放，将对周边大气环境造成污染；机油、废机油、废活性炭可能会引发火灾，产生次生/伴生污染物CO等，会导致局部空气恶化。 （2）对水体的污染 燃烧后的物质因处理不当随污水流入就近河流或渗入地下，从而对水体和地下水体造成污染。燃烧后的物质较难分解，且在分级而过程中易产生对环境有害的物质，并可能随水体进入生物链，产生生态影响。 （3）对土壤、地下水的污染 项目产生的生活污水泄漏后会对土壤、地下水产生一定影响。 7.3风险防范措施 表4-28 苏环办〔2020〕101、苏环办〔2019〕406号文安全风险辨识 本项目拟采取以下的风险防范措施： （1）泄漏事故的防范措施 加强物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 发生泄漏事故后，最早发现者应立即通知部门负责人，并根据召集应急救援小组，及时采取一切办法控制泄漏蔓延。采取措施尽快堵漏，然后对泄漏物进行收集和暂存，阻止泄漏物料进入外环境。将泄漏的废液收集至储存桶内暂存，地面残留废液采用惰性材料吸附，收集的泄漏物委托有资质单位处置。 （2）安全生产管理系统 项目投产后，建设单位在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度。健全安全生产责任机制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置安全管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制定规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患管理制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度，并定期对职工进行体检，建立职工健康档案。 （3）火灾事故风险防范措施 操作工或负责人及时进行判断，向全体工作人员和上司通报发生火灾的详细情况。依《异常发生的处置操作规程》中止各工序的作业。 将抢救伤员放在首位，发现负伤者，将其向安全场所转移的同时，迅速向上司报告，寻求救护。 根据火灾情况，由当班负责人会同上司组成临时消防班，根据物料性质选择灭火方式：遇湿易燃物品禁用水。此活动要以救出人命和灭火为优先，并立即与上司进行联系，如判断有可能造成人身伤害和爆炸时，应立即撤离到安全的地区，同时由总务人事部门或安全负责人根据火灾状况向邻近消防队发出求援信息，必要时向邻近企业发出临时避难请求，使用二氧化碳灭火器的必须开门，防止缺氧。 在消防部门到达后，公司应急救援总指挥和现场总指挥及时向消防部门汇报情况，配合消防部门进行灭火工作，此时指挥权由消防部门担任，所有人员应服从消防部门的指挥。 在灭火过程中建议：A、如有可能，转移未着火的容器。防止包装破损，引起环境污染。B、选择合适的事故废水收集和应急储存设施收容消防废水，防止流入雨水管网进入河流。 - 危险废物的环境风险防范措施 加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内运输以及使用。 （5）事故应急池 根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019），应急事故水池应考虑多种因素确定。 应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下： V总＝（V1＋V2-V3）max＋V4＋V5 注：（V1＋V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1＋V2-V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。本项目V1=1m3。 V2——发生事故时的消防水量，m3； Q消——发生事故的储罐或装置同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h； 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），项目消防用水量按15L/s计，火灾持续时间按2h计，损耗率约20%，则消防水总用量为V2＝86.4m3。 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，本项目V3=0。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，本项目正常营运过程中生产废水产生量V4=0。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 V5=10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数； F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha； 根据江阴气象资料，年平均降雨量为1025.6mm，年平均降雨日数124天，全厂所有设备和原辅料储存均位于室内，因此本项目不涉及初期雨水，V5=0m3。 通过以上数据可计算得本项目应急事故废水最大量为： V总＝（V1＋V2-V3）max＋V4＋V5＝（1+86.4-0）+0+0＝87.4m3 企业需建设的容积为87.4m3事故应急池及管道、切换阀门对事故废水进行截留、收集，可满足本项目风险预防要求。企业建成后将，满足全厂事故废水的贮存要求，事故废水委托有资质单位处置或接管污水处理厂处理。 （8）其他风险措施 主要为加强监管，保证生产设备正常运转，废气设施正常运转，减少对周围环境的影响。编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。车间有无组织粉尘及其他废气的，加强车间通风，防止发生火灾爆炸等。 7.4突发环境事件应急预案 本项目建设后，建设单位应及时编制应急预案，进行评审发布并及时备案。为了在发生突发事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失，故本项目制定该初步应急预案。 （1）划定应急计划区 根据本项目的生产特点，将危废仓库作为本项目重点防范目标。 （2）设立应急组织机构 当发生突发事故时，应急救援组织能尽快地采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。公司设立的应急救援小组包括公司指挥部和专业救援队伍。公司指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司成立“应急救援领导小组”。 公司应急救援领导小组下设应急救援指挥部。当发生重大事故时，由应急救援指挥部处理，调查事故。当应急救援总指挥不在公司内时，由副总指挥全权负责处理事故事宜，并以最快的速度，最佳的手段和方法，减少或避免事故的扩大以及不必要的人员伤亡和损失。 为了更好的处理应急事故，必须和地区的应急救援组织需求支援，事发后先报警或通知附近的救援组织。地区的应急救援组织在接到救援电话后，以最快的速度赶到事发地。地区应急救援组织的指挥部负责附近地区全面指挥、救援、管制和疏散，地区专业救援组织负责对公司专业救援队伍的支援。 （3）配备应急救援保障 A、内部保障 整个公司的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。 a、应急队伍：按照相关要求，由消防中队负责消防工作。整个公司区域实施统一规划，所有职工在紧急情况下，均可以参与应急救援。 b、应急资料：消防设施配置图、现场平面布置图和周围地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书、互救信息等存放在办公室，由办公室主任保管。 c、应急物资：公司配备一定数量的应急物资，具体见表4-29。 ## 表4-29应急物资清单 物资名称; 单位; 数量. 消防栓; 套; 5. 干粉灭火器; 个; 8. 推车灭火器; 个; 2. 消防应急箱; 个; 1. 铁锹; 个; 若干. 黄沙; kg; 20. 防护手套; 副; 若干. 防护靴; 双; 2. 安全绳; 个; 2. 口罩; 个; 若干. 防护服; 件; 3. 医疗急救箱; 个; 1. B、外部救援洗眼器 a、单位互助，平时与周邻单位约定救援信号，届时发出信号请求救援。 b、平时与当地消防部门和医院（卫生院）加强联系，届时请求救援。 c、请求政府协调应急救援力量。 d、应急救援信息咨询和专家信息。 （4）规定报警、通讯联络方式 各办公室都必须在醒目处张贴应急状态下的报警通讯方式，地区应急救援组织的通知方式，医疗救护联系方式、交通管制部门联系方式等。 各救援人员配备手机等，用于事故发生时的通讯联络和应急救援。 （5）事故处理 当事故发生时，公司必须针对事故及时采取治理措施。一旦发生事故时，做到立即响应，并且充分发挥整体组织功能，在人身确保安全的前提下，采取相应措施，将灾害减到最低程度，避免火势扩大殃及周围场所，避免造成重大人员伤亡。 （6）应急监测 突发环境事件发生后，迅速组织监测人员赶赴现场，确定监测方案，及时开展应急监测工作。应急监测时应按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）等文件的要求进行。 由于公司自身具备监测能力，在突发环境事件发生后可立即组织对事故现场进行现场应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据，必要时也可委托无锡市江阴生态环境监测站或第三方监测机构进行现场应急监测、评估等。 a.水污染源监测 监测点布设：地表水下游监测断面。 监测项目：pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类；特征污染物根据发生事故时的实际情况确定。 监测频次：下雨的时候雨水排放口每2个小时采样一次，在项目雨水排口下游100米取样一次。 监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。 b.大气污染源监测 监测点布设：厂界上风向一个点，下风向3个点以及最近敏感点监测布点； 监测项目：非甲烷总烃；特征污染物根据发生事故时的实际情况确定。 监测频次：1小时取样一次。 监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。 （7）制定和实施应急培训计划 办公室应定期组织开展全员安全教育和业务技术培训，掌握事故应急处理措施，并能及时正确进行事故应急处置。会正确使用各种灭火器材，发生事故及时报警。义务消防队员要经常开展业务技术训练和突发性事故应急救援训练。 应急演练以现场实景演练为主，分综合演练和单项演练，根据情况可以和安全、消防演练相结合。演练组织由应急指挥组负责，主要在本企业内部进行，涉及可能受影响的外部公众（周边企业、社区、人口聚居区等）的环境应急演练由政府组织，企业积极配合。 （8）与《江阴市月城镇突发环境事件应急预案》衔接 江阴市月城镇环境风险应急管理实行一、二、三级管理，以镇级突发环境事件应急救援中心为核心，与江阴市应急救援中心（上级）和区内企业应急救援中心（下级）形成联动机制的三级应急救援管理体系。 当发生一般污染事故，在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向月城镇有关部门报告处理结果。当发生较大或严重污染事故，应急指挥小组在接到事故报警后，及时向月城镇应急处理指挥部报告，并请求支援；月城镇应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥相关单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，公司应急小组听从月城镇现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向江阴市应急处理指挥部汇报；污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。 当污染事故又进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向江阴市应急处理指挥部请求援助。 8、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，因此无需相应电磁辐射环保措施。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/废气排放口1 | 颗粒物 | 布袋除尘器+二级活性炭吸附装置 | 排放浓度≤12mg/m3 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 排放浓度≤10mg/m3 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5标准 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 2000（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | / | 无组织排放监控 浓度限值≤4.0mg/m3 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表6标准 |
|  |  | 颗粒物 |  | 无组织排放监控 浓度限值≤1.0mg/m3 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表6标准 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 无组织排放监控 浓度限值≤20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建设项目标准 |
|  | 厂区废气 | 非甲烷总烃 | / | 监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 |
|  |  |  |  | 监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3 |  |
| 地表水环境 | DW001 | COD | 经化粪池处理后，接管至江阴市月城综合污水处理有限公司处理 | 30 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中A标准（其中总磷执行0.2mg/L标准） |
|  |  | SS |  | 10 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 1.5（3）* |  |
|  |  | 总磷 |  | 0.2 |  |
|  |  | 总氮 |  | 10（12）* |  |
| 声环境 | 密炼机、压延机、开炼机、硫化机等设备 | 噪声 | 合理布局、选用低噪声设备、采取隔振罩等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，即昼间）≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | ①一般工业固废物：废包装物、废边角料、不合格品料外售综合利用，集尘回用于生产。 ②危险废物：废机油、废机油桶、废活性炭、废包装桶委托有资质单位处置。 ③生活垃圾：由环卫部门清运处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①重点防渗区（危废暂存区、生产车间）防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行； ②一般防渗区（办公区、一般固废堆场等其他区域）防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行； ③简单防渗区（办公区、道路）防渗要求：一般地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 本项目不涉及。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、火灾事故风险防范措施、危险废物的环境风险防范措施、突发环境事件应急预案等。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环保竣工验收要求 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确数和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 2、排污许可管理要求 本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。该公司行业类别为C2919其他橡胶制品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该公司属于“二十四、橡胶和塑料制品业29”中“61.橡胶制品业 291”类别，由于本项目从事橡胶制品制造，属于“其他橡胶制品制造2919”，经对照，属于简化管理类别。 3、环境管理台账要求 公司需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、原辅料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 4、环境风险应急预案要求 建设单位应根据实际生产情况编制应急预案并备案，并根据应急预案要求定期演练。应急预案主要内容包括：①划定应急计划区；②设立应急组织机构；③配备应急救援保障；④规定报警、通讯联络方式；⑤事故处理；⑥应急监测；⑦制定和实施应急培训计划。 5、排污口设置规范化 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求设置与管理排污口。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环境保护角度考虑本项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.3659 | 0 | 0.3659 | +0.3659 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.12535 | 0 | 0.12535 | +0.12535 |
| 废水 | 水量 | 0 | 0 | 0 | 468.64 | 0 | 468.64 | +468.64 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.1113 | 0 | 0.1113 | +0.1113 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.00379 | 0 | 0.00379 | +0.00379 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.00054 | +0.00054 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.000072 | 0 | 0.000072 | +0.000072 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0036 | +0.0036 |
| 一般工业 固体废物 | 废原料包装 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | +5 |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 36.3 | +36.3 |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 18.15 | +18.15 |
|  | 集尘 | 0 | 0 | 0 | 1.02465 | 0 | 1.02465 | +1.02465 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 6.25 | +6.25 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 17.66 | 0 | 17.66 | +17.66 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 6.12 | +6.12 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

图例：      项目地         本项目卫生防护距离包络        敏感目标       500m范围线

生产车间

附图3 项目建设地周围500米土地利用现状图